Приложение 1 к ТТ

к договору №

от                    20    г.

Ведомость объемов работ

Система видеонаблюдения полигона группы подготовки оборудования (г. Уссурийск)

| Показатель | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы (трос продольно-несущий) | 100 м | 3,5 |
| Прокладка провода, кабеля по стенам и потолкам в гофрированной трубе (кабель-канал) | 100 м | 3,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² | 100 м | 3,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² | 100 м | 9,0 |
| Прокладка волоконно-оптических кабелей в трубопроводе по занятому каналу | 100 м | 5,5 |
| Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 4 | шт. | 4 |
| Монтаж камер видеонаблюдения на кронштейне | шт. | 7 |
| Монтаж коммутаторов служебной связи | шт. | 4 |
| Монтаж преобразователя или блока питания | шт. | 4 |
| Монтаж коробки кабельной соединительной | шт. | 7 |
| Монтаж шкафа или панели коммутации связи и сигнализации | шт. | 4 |
| Монтаж телекоммуникационных шкафов настенных со стеклянной дверью и блоков розеток для них | шт. | 3 |
| Установка устройства цифровой регистрации | шт. | 1 |
| Установка, настройка сервера | шт. | 1 |
|  | шт. | 3 |
| Оборудование рабочего места оператора | шт. | 1 |
| Заделка кабелей с экранированными жилами | 100 шт. | 1,24 |
| Установка монитора 27´´ | шт. | 1 |

1.1. Оборудование и материалы:

| Показатель | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Видеосервер | шт. | 1 |
| Способ установки: в серверный шкаф 19' Питание: Максимальная потребляемая мощность: 500 Вт,Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц Оперативная память: 16 Гб памяти (тип оперативной памяти должен быть поддерживаемым материнской платой). Двухканальный режим работы оперативной памяти Количество видео- и аудиоканалов: не менее 20 Подключаемые камеры: IP-камеры Разрешение на канал (пикселей): в зависимости от IP-камеры Формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264 (RTSP over UDP, RTSP over TCP), MJPEG (HTTP over TCP) Формат поддерживаемого аудио: G711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSB HDD: Скорость передачи данных не менее 70 Мбайт/с и время доступа не менее 12,5 мс Емкость архива: не менее 3 HDD SATA по 6ТБ Режимы записи: Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала Длительность хранения информации: не менее 30 суток в режиме постоянной записи. Комплектация: Видеосервер, кабель питания, кабель Ethernet, стяжки, винты для крепления HDD, шлейфы SATA, компакт-диск с ПО клиента, руководство по эксплуатации Гарантия: не менее 3-х лет |  |  |
| Уличная скоростная поворотная сетевая IP видеокамера. | шт. | 1 |
| Формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264. Чувствительность: не менее 0.002лк. Режим «День/ночь»: механический ИК-фильтр. Цифровое увеличение: не менее 16х. Автоматическое слежение за объектом. Диапазон поворота: 360°. Изображение: разрешение не ниже 1920×1080. Поддержка срабатывания тревоги по различным типам объектов. Поддержка фильтрации ложных тревог. Видеоаналитика. Детекция движения: обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов. Поддержка срабатывания тревоги по различным типам объектов (человек или транспорт). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных листьями, светом, животными и т.д. Антисаботаж: обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки. Распознавание объектов: обнаружение лиц. Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet. Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC до 256Гб. Дальность действия ИК-подсветки: не менее 150м. Мощность ИК-подсветки: автоматически настраивается в зависимости от кратности зума. IP камера должна иметь полный набор необходимых приложений и кодеков для обеспечения беспрепятственного доступа к функционалу камеры. Аналитика камеры должна быть интегрирована с ПО видеосистемы. |  |  |
| Уличная IP – камера. | шт. | 6 |
| Формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264. Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр. ИК подсветка не менее 30м. Разрешение не менее 1920х1080. Рабочий диапазон: -50 до +50. Светочувствительность не более 0.01 лк. Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб. Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet. Класс защиты не ниже IP66. Видеоаналитика. Детекция движения: обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов. Распознавание объектов: обнаружение лиц. IP камера должна иметь полный набор необходимых приложений и кодеков для обеспечения беспрепятственного доступа к функционалу камеры. Аналитика камеры должна быть интегрирована с ПО видеосистемы. |  |  |
| Коммутатор. | шт. | 1 |
| Количество портов: 4 PoE 10/100M RJ45, 1 uplink порт 100М. Сетевые протоколы: IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at. Коммутационная матрица: 1 Гб/с. Скорость перенаправления пакетов: 0.74Mpps. Приоритетные порты: 1. Метод коммутации: передача с промежуточным хранением. Размер таблицы МАС-адресов: 1К. Стандарт РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at. Бюджет ЗщУ: 58Вт. Режим работы: режим дальней передачи вкл.: 250м, 10М, CAT5e; режим дальней передачи выкл.: 100м. Управление потоком: IEEE802.3x полный дуплекс. Питание: 51 ВDC, 1.25A. Потребляемая мощность: ≤63Вт. Защита от перенапряжения: 4кВ. |  |  |
| Коммутатор. | шт. | 1 |
| Количество портов – 8 с поддержкой Auto-MDI/X. Консольный порт RJ-45. Интерфейсы – 4 SFP разъема поддерживающий модули. Память: 128 Mb. Тип: управляемый 3 уровня, настольный. Стандарт РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at. Защита портов. Защита от широковещательных, неизвестных юникастштормов. Внешний адаптер питания. Диапазон температур: от -20 до +60. 10-57V, 24V 0.8A PoE вход: 10-57V через порт Ether1. |  |  |
| Источник бесперебойного питания. | шт. | 1 |
| Полная мощность: 3000 ВА, активная мощность: 1800 Вт. Номинальное напряжение: 220/230/240 В. Номинальная частота 50 или 60 Гц. Время переключения: 0 мс. Разъемы с питанием от батареи: IEC C13 – 8шт.; IEC C19 – 1шт. Автоматический байпас: есть. Время автономной работы при 100% нагрузке: 3,5 мин. Время заряда из состояния полного разряда: 3 часа до 90%. Поддерживаемые ОС: Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7. Уровень шума ≤ 50 дБ. |  |  |
| Источник бесперебойного питания. | шт. | 1 |
| Полная мощность: 1000 ВА, активная мощность: 900 Вт. Номинальное напряжение: 220/230/240 В. Номинальная частота 50 или 60 Гц. Время переключения: обычно 2 мс, максимально 6 мс. Разъемы с питанием от батареи: IEC C13 – 4шт. Время автономной работы ПК с 17´´ монитором: 47 мин. Время автономной работы при 100% нагрузке: 3 мин. Время заряда из состояния полного разряда: 8 часов до 90%. Связь с ПК: USB type B, RS232. Поддерживаемые ОС: Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7. Уровень шума ≤ 45 дБ. |  |  |
| Термошкаф климатический с подогревом. | шт. | 3 |
| Термошкаф с функцией холодного старта для размещения и установки электрооборудования, питающегося от сетей 220 В AC ±10% 50 Гц, защиты от неблагоприятных условий окружающей среды (класс защиты IP66) и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Потребляемая мощность: 75 ВТ Пылевлагозащищенность: IP 66 Номинальное напряжение: 220 В Номинальный ток: 10 А Потребляемая мощность нагревателя: 100 ВТ Материал и толщина корпуса: окрашенная листовая сталь, 0,8 мм Материал и толщина утеплителя: экструдированный пенополистирол, 20 мм Число прижимных-запирающих замков двери: 1 шт Число гермовводов: 2 шт Материал гермоводов: полиамид Тип и диаметр входных отверстий гермовводов: MG21, 19 мм Класс защиты по ГОСТ 14254-96: IP66 |  |  |
| Шкаф серверный 19´´ 600x800 (ВхШ) двери перфорированные. | шт. | 1 |
| Блок розеток для напольных и настенных шкафов | шт. | 3 |
| Ток потребления: 16 А, входная частота тока: 50-60 Гц, 6шт. розеток с заземлением, устанавливаются на уголки, которые входят в комплект. Ширина 19´´, высота 1U, кабель питания 3 м, Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки. |  |  |
| 60Вт PoE-инжектор. | шт. | 1 |
| Входная мощность: 90В АС (мин) 100-240В АС (среднее) 264В АС (макс). Ток: 2А (макс). Диапазон входных частот: 47Гц (мин), 50/60Гц (среднее), 63Гц (макс). Выходная мощность: 60Вт. Допустимое отклонение напряжения: -4%/2%. Пропускная способность: 10/100 Мбит/с. Кол-во портов: 2 х 10/100 RJ45, один DATA/IN, другой PoE/DATA. LED индикатор: Статусы Питание и PoE. Базовые функции: IEEE 802.3 at/af стандарт для PD. Сетевая среда 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 и выше. Максимальный выходной ток: 1000мА (мин) , 1190мА (среднее, защита от перенапряжения/ бросков тока) 1300мА (макс). Среднее время безотказной работы: 1,000,000 часов. Защита от перенапряжения: входной порт EN 61000-4-5 критерий B: L-N 2кВ, L,N-PE 4кВ. Выходной порт: 1кВ дифференциальный режим (критерий В). |  |  |
| Рабочее место оператора. | шт. | 1 |
| Работа в режиме 24/7. Память с коррекцией ошибок. Низкий уровень шума. Поддержка IPMI 2.0. Поддержка пультов управления поворотными камерами. Количество подключаемых мониторов: 1-6. Максимальное разрешение подключаемых мониторов: 2560х1600. Выделенный порт LAN IPMI 2.0. – 1. Сетевой порт Gigabit LAN – 1. Аудио вход/выход: 2/4. Максимальное количество жестких дисков: 8/13. Подключение периферийных устройств: 6хUSB 2.0/2хСОМ. Питание: напряжение/частота 100-240 В/50-60 Гц. Блок питания 865 Вт. Гарантия не менее 3-х лет. |  |  |
| Монитор. | шт. | 1 |
| Размеры экрана: 27". Соотношение сторон экрана: 16:9. Тип подсветки: W-LED. Яркость: 300 кд/м². Статистическая контрастность: 1 000:1. Разрешение: 1920 x 1080 Full HD. Углы обзора: (Г/В) 178°/178°. Поддерживаемые цвета: 16,7 Млн. D-Sub: 1 разъем Разъем HDMI: 1 разъем. Источник питания: АС 100 - 240 В (50/60 Гц). |  |  |
| Программное обеспечение. Комплекс или взаимоувязанные программные продукты | шт. | 1 |
| Функции: - Платформа должна быть открытой для внешней интеграции с использованием SDK позволяющим полностью управлять всеми элементами подсистемы, получать события и отсылать команды (реакции); - Возможность централизованной регистрации и обработки событий, поступающих от подсистем, генерация оповещений и управляющих воздействий в соответствии с гибко настраиваемыми алгоритмами реакций подсистем, так называемая событийная модель управления; - Неограниченные возможности масштабирования, адаптации к специфике решаемых задач, перераспределения используемых ресурсов при изменении количества или качества задач по мониторингу состояния подконтрольных объектов и управления различного рода оборудованием, возможность маршрутизировать события внутри системы; - Возможность использования внутри одной системы безопасности различных типов сетевых соединений с разной скоростью передачи данных; - Программный и аппаратный контроль работоспособности центральных компонентов системы; - Возможность формирования любых отчетов по событиям; - Автоматические оповещения о событиях с применением следующих средств: SMS (short message service); электронных почтовых сообщений; сервиса «v-dial» – автоматического дозвона; звукового (голосового) оповещения. - Автоматические оповещения о событиях с применением любых интерактивных окон, диалогов и сторонних технических средств. - Централизованное администрирование компонентов системы, прав и полномочий пользователей. - Глубокая интеграция различных технических средств охраны: ОПС, СКУД, Средства охраны периметра и т.д. - Обеспечение системной защитой, в т.ч. модуля VIT Функционал подсистемы видеонаблюдения: - Синхронное проигрывание видео и аудио информации по одной или нескольким камерам сразу; - Прямое подключение удаленного рабочего места к камере для отображения realtime видео; - Возможность создания не ограниченного количества раскладок видео камер и других пользовательских интерфейсов; - Управление поворотными устройствами с возможностью выставлять приоритеты различным средствам управления (экранные интерфейсы, клавиатура, джойстик, мышь и так далее); - Возможность экспортировать видеоархив в фоновом режиме в общедоступные форматы или без изменения формата; - Комплексное использование многозонных детекторов следующих типов: движения, фокусировки, стабильности видеосигнала, изменения фона видеоизображения, засветки объектива видеокамеры, закрытия объектива видеокамеры, детектора оставленных предметов, инфракрасного детектора, детектора лиц; - Видеоаналитика реального времени с заданием условий сработки детекторов и признакам: тип объекта (любой, машина, человек) и цвет. - Аналитический поиск по архиву с заданием условий поиска и признакам: тип объекта (любой, машина, человек) и цвет. - Возможность размывать пикселями найденное в кадре лицо. - Возможность синхронизации видео архива сервера с внешними хранилищами (карты памяти видеокамер, архивы регистратора и т.д.); - Другие детекторы: распознавшие автомобильных номеров; - Поиск в архиве по номерам; - Распознавание лиц; - Поиск в архиве по лицам; - Распознавание номеров. Функции подсистемы мониторинга удаленных объектов: - Возможность объединять в единый ситуационный центр системы, не связанные между собой единой базой конфигурации; - Контроль технического состояния оборудования системы безопасности (видеокамер, компонентов сети, программного обеспечения, систем резервирования питания и т.д.) с указанием причины и продолжительности неисправности. - Возможность удаленного рабочего места (не менее 3-х) мониторинга (УРММ). - Возможность подключения поворотного устройства (не менее 3-х) |  |  |

Ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе своего предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.