ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

- Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Бурильная установка шнековая на гусеничном шасси |
| 2 | Назначение | Строительство и обслуживание ЛЭП, бурение скважин по опоры ЛЭП в грунтах I-IV категорий |
| 3 | Количество (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2020-2021 (новый, без наработки в моточасах): - под новой следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки оборудования. |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный |
| 7 | Мощность двигателя(л.с.) | не менее 130 |
| 8 | Система пуска | С рабочего места оператора электростартером. |
| 9 | КПП | Механическая. |
| 10 | Бульдозерный отвал | Прямой с гидравлической навесной системой |
| 11 | Механизм поворота трактора | Планетарный, сдвоенный, одноступенчатый с двумя сухими ленточными планетарными и двумя остановочными тормозами. |
| 12 | Дорожный просвет, мм | Не менее 500 |
| 13 | Число опорных катков, шт. | Не менее 5+5 |
| 14 | Тип подвески | с балансирно-рычажным механизмом. |
| 15 | Температурный режим работы, град. Цельсия | От -40 до +40 |
| 16 | Гусеницы | Ширина не менее 500 мм |
| 17 | Кабина | 17.1 Количество мест не менее одного, 17.2 Термошумовиброизолированная. 17.3 Кресло оператора подрессоренное. 17.4 Наличие штатного отопителя от системы охлаждения ДВС. |
| 18 | Северное исполнение | 18.1 Предпусковой подогреватель двигателя; 18.2 Автономный отопитель; 18.3 Автономная вентиляционная система. |
| 19 | Глубина бурения (м) | Не менее 6 |
| 20 | Диаметр бурения (м) | 0,8 |
| 21 | Привод подачи бура | гидравлический |
| 22 | Привод опор и привод укладки мачты | гидравлический |
| 23 | Дополнительная комплектация и ЗИП | - Набор головок торцевых ½” (8-32) - 1 шт. - Набор ключей комбинированных (8-32) – 1 шт. - Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт. - Инструмент и принадлежности для обслуживания машины. 5. Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО на период работы 1500 часов (12 месяцев): 6. Топливные фильтра тонкой очистки при наличии на предлагаемой технике)– 4 шт. 7. Топливные фильтра грубой очистки при наличии на предлагаемой технике) – 4 шт. 8. Фильтр масляный двигателя – 4 шт. 9. Фильтр воздушный двигателя – 4 шт. 10. Фильтр гидравлический (при наличии на предлагаемой технике)– 4 шт. 11. Ремень привода вентилятора – 2 шт. 12. Ремень привода генератора – 2 шт. |
| 24 | Необходимое наличие комплекта документов на этапе поставки оборудования | 1. Паспорт самоходной машины с отметкой об утилизационном сборе. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту самоходной машины. 3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту навесного (дополнительного) оборудования. 4. Каталог запасных частей на русском языке. |
| 25 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |
| 26 | Требования к оформлению заявки участника: | 26.1 В составе заявки участника помимо описания пунктов 3-25 технических требований в техническом предложении по форме, приведенной в Документации о закупке должна быть отражена следующая информация: 26.1.1. Наименование марки, модели машины, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 26.1.2. Точный гарантийный период. 26.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 26.2.1. Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); 26.2.2. Чертежи и фотографии предлагаемой к поставке бурильной машины с указанием размеров; 26.2.3. Копия сертификата либо декларации соответствия техники требованиям ТР ТС 010/2011 26.3 Дополнительно к требованию п. 26.1. и 26.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 27-30 настоящих Технических требований. 26.4 Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д. |
| 27 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом) | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| 28 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев с момента подписания акта-приема передачи. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 29 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. |
| 30 | Срок поставки | До 30 августа 2021 г. допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем |