ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ АВТОКРАНА

- Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Автокран на шасси автомобиля с колёсной формулой (6х6) |
| 2 | Назначение | Для выполнения погрузо – разгрузочных работ. |
| 3 | Количество (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2020-2021 (новый, без пробега), - под новой следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-5 |
| 6 | Мощность двигателя(л.с.) | не менее 280 |
| 7 | КПП | Механическая с количеством ступеней не менее 10 |
| 8 | Кабина | Безкапотная, двухместная, двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 9 | Комплектация | дизельный подогреватель двигателя, дизельный отопитель кабины крановщика. |
| 10 | Грузоподъёмность (т) не менее | 25 |
| 11 | Высота подъёма крюка (м) | Не менее 20 |
| 12 | Вылет телескопической стрелы (м) | Не менее 20 |
| 13 | Температурный режим эксплуатации стрелового крана и транспортного средства | минимальная отрицательная температура не выше -40°С; максимальная положительная не ниже +40°С. |
| 14 | Приборы безопасности | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 15 | Необходимое наличие комплекта документов на этапе поставки автокрана | 1. Паспорт транспортного средства (ПТС) либо заверенная копия электронного ПТС. 2. Паспорт на автокран. 3. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию стрелового крана. 4. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства. 5. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации крана автомобильного, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 6. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности крана автомобильного. |
| 16 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |
| 17 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д или автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| 18 | Требования к оформлению заявки участника: | 18.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов 1-17 технических требований в техническом предложении по форме, приведенной в Документации о закупке должна быть отражена следующая информация: 18.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 18.1.2. Точный гарантийный период Неисполнение требования пункта 18.1 будет служить основанием для отклонения заявки Участника 18.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 18.2.1 Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления, новая, без эксплуатационного пробега; 18.2.2. Чертежи предлагаемого к поставке транспортного средства с указанием размеров и фотографии. 18.2.3. Копии сертификата о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 18.3 Дополнительно к требованию п. 18.1. и 18.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 19-21 настоящих Технических требований. 18.4 Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д. |
| 19 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания акта приема передачи. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 20 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. |
| 21 | Срок поставки | До 30 июля 2021 г. Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем |

- Дополнительные требования

1. Дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при закупке автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров и Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719.

2. Представление поставщиком на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.