ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) 
на территории филиала "Приморские ЭС"

(Приморский край г. Артем, заявитель ООО «ВМКТ»,

Надеждинский район, п. Де-Фриз, заявитель АО «ДВ РСК»)

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.:

- Реконструкция РП 6 кВ Западная с монтажем дополнительной ячейки 6 кВ в г.Артеме, в количестве 1 шт. (ООО ВМКТ). (идентификатор инвестиционного проекта K_25-ПЭС-1107);

- Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ устанавливаемой в РП 6 кВ Западная для технологического присоединения заявителя ВМКТ ООО, протяженностью 3,5 км. (идентификатор инвестиционного проекта K_25-ПЭС-1108).

- Строительство КЛ 6 кВ в Надеждинском районе для технологического присоединения заявителя ДВ РСК АО, протяженностью 0,035 км. (идентификатор инвестиционного L_25-ПЭС-1714).

1.2. Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «ДРСК»:

    - № 19-2256 от 26.06.2019 г. (ООО ВМКТ, Приморский край, г. Артем, 
в 100 м на запад от здания административно-бытового корпуса по ул. Гагарина, д. 23 а, кадастровый номер земельного участка 25:27:070201:514), 2000 кВт, 6 кВ.

    - № 20-2730 от 27.08.2020 г. (ДВ РСК АО, Приморский край, Надеждинский район, п. Де-Фриз, в 15 м на запад от дома № 30 по ул. Бархатная), 950 кВт, 6 кВ.

2. Наименование объектов:

Обязательным для исполнения Подрядчиком является условие сохранения во всех выпускаемых документах (схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, проектная документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ и т.д.) единого наименования объектов:

- Реконструкция РП 6 кВ Западная с монтажем дополнительной ячейки 6 кВ в г.Артеме, в количестве 1 шт. (ООО ВМКТ).;

- Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ устанавливаемой в РП 6 кВ Западная для технологического присоединения заявителя ВМКТ ООО, протяженностью 3,5 км.

- Строительство КЛ 6 кВ в Надеждинском районе для технологического присоединения заявителя ДВ РСК АО, протяженностью 0,035 км.

3. Объем работ:

3.1. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами 
для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.1.1. В отношении КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ устанавливаемой в РП 6кВ Западная и КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ «Шмидтовка», планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов:

3.1.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы КЛ 6 кВ;

3.1.1.2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- в виде кадастрового плана территории (КПТ);

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3.1.1.3. Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3.1.1.4. Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых 
к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;

3.1.1.5. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями;

3.1.1.6. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения 
на размещение объекта в орган, уполномоченный на выдачу разрешения 
на размещение объекта;

3.1.1.7. Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта;

3.1.1.8. Закрепление на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта (вынос в натуру).

3.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий.

3.2.1. Запрос и получение в уполномоченном органе архитектуры 
и градостроительства муниципального образования материалов для инженерных изысканий, в т.ч. планшетов в масштабе 1:500, 1:2000 на участок строительства;

3.2.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в т.ч. для обновления полученных по п. 3.2.1. материалов.

3.2.3. В случае отсутствия в уполномоченном органе архитектуры 
и градостроительства муниципального образования действующих материалов изысканий, в т.ч. планшетов, осуществить выполнение инженерно-геодезических изысканий на местности для подготовки топографической основы М: 1:500; 1:2000;

3.2.4. Нанесение плана трассы КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ, устанавливаемой в РП 6 кВ Западная, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ, на топографическую основу М: 1:500; 1:2000;

3.2.5. Согласование с Заказчиком плана трассы КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ, устанавливаемой в РП 6 кВ Западная, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ на топографической основе в М: 1:500; 1:2000.

3.2.6. Нанесение плана трассы КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ № 12 ПС Шмидтовка, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ, на топографическую основу М: 1:500; 1:2000;

3.2.7. Согласование с Заказчиком плана трассы КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ № 12 ПС Шмидтовка, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ, на топографической основе в М: 1:500; 1:2000.

3.3. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации:

- на реконструкцию РП 6 кВ Западная, с монтажем дополнительной ячейки 6 кВ;

- на строительство КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ, устанавливаемой в РП 6 кВ Западная, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ.

- на строительство КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ № 12 ПС Шмидтовка, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ.

3.3.1. Состав рабочей документации:

- пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, углы поворота трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями);

- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых 
и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки;

- ведомость заземляющих устройств;

- ведомость пересечений с инженерными сооружениями (при наличии), расчет пересечений и их продольный профиль;

- принципиальная схема электрических сетей;

- общий вид линейной ячейки 6 кВ;

- схема установки линейной ячейки 6 кВ;

- спецификация материалов и оборудования;

- ведомость объемов работ;

- опросные листы для заказа оборудования;

- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;

- мероприятия по установке птицезащитных устройств в необходимом количестве, согласно требований СТО 34.01-2.2-010-2015 «птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций»;

- габаритные и установочные чертежи;

- расчеты по выбору оборудования;

3.3.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

3.3.3. Ориентировочный объем представлен в Актах обследования (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

3.3.4. В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить 
в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";

3.3.5. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП 
на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение 
в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений,  утилизацию порубочных остатков. 
Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

3.4. Выполнение строительно-монтажных работ:

- по реконструкции РП 6 кВ Западная, с монтажом дополнительной ячейки 6 кВ;

- по строительству КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ, устанавливаемой в РП 6 кВ Западная, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ

- по строительству КЛ 6 кВ, от линейной ячейки 6 кВ № 12 ПС Шмидтовка, до границы участка заявителя с выходом на конечную опору 6 кВ.

4. Особые условия:

4.1. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.

4.2. Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия.

4.3. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам.

4.4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции;

4.5. Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки.

5. Требования к выполнению кадастровых работ:

5.1. При выполнении работ руководствоваться:

5.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

5.1.2. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

5.1.4. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ 
№ 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

5.1.5. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па 
"Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края".

5.2. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть).

5.4. Информацию на бумажном носителе оформить в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

5.5. Координаты границ земель определяются в системе МСК-25.

5.6. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на размещение объекта в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.

6. Требования к выполнению рабочей документации:

6.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации:

6.1.1. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.1.2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

6.1.3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

6.1.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 48, 49);

6.1.5. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 08.09.2017) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

6.1.6. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

6.2. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия 
на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих 
в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации 
на пересечения.

6.3. Согласовать письменно с Заказчиком трассу до начала выполнения рабочей документации;

6.4. Подрядчик должен разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

6.5. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. При пересечении ЛЭП 
с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования 
и технические условия;

6.6. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию 
в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:

- РЭС (1 бумажный экземпляр);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в службу исполнения договоров технологического присоединения филиала 
АО «ДРСК» «ПЭС» сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр 
и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

6.7. Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2;

6.8. Проектирование заходов ЛЭП длиной до 30 м в ТП не подлежит отдельному учёту при расчёте стоимости и приемке выполненных проектных работ как отдельный объект.

6.9. Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в Таблице № 1;

Таблица № 1

Форматы электронной документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. | .xls .gsfх (xml) |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

6.10. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

6.11. При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

6.11.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, 
не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

6.11.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

6.11.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

6.11.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных 
и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

6.11.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

6.11.6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемой ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования;

6.11.7. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров 
с субподрядчиками.

7. Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. В составе заявки Участник предоставляет сводный сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика.

При выполнении работ в рамках договора подряда «под ключ» (полного комплекса работ: кадастровые, проектно-изыскательские, строительно-монтажные), сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ;

7.2. Сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения проектной документации.

7.3. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять 
в отдельных локальных сметных расчётах.

7.4. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний 
по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение № 3 к Техническим требованиям):

7.4.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ 
АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

7.4.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) 
и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

7.4.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» 
о присоединении от 07.05.2014 (протокол №7) и приказ АО «ДРСК» о принятии 
в работу от 16.05.2014 №148;

7.4.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол №11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 №213;

7.5. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства 
РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.5.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм 
и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

7.5.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен 
с использованием единичных расценок утвержденных, зарегистрированных 
в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости:

7.5.2.1. Для кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.5.2.2. Для монтажа дополнительных линейных ячеек 6 кВ в соответствии 
с индексом «Прочие объекты».

7.5.3. Индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальными и федеральным единичным расценкам, рекомендованными к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.6. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

7.7. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 N 421/пр.

7.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, 
не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

8. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

8.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП.

8.2. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г.;

- Техническая политика Группы РусГидро;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и в Приморском крае.

8.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

- Акт приемки законченного строительства;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ: по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; по устройству траншей, оснований, обратной засыпке;

- Паспорт кабельной линии (лист с изменениями);

- Ведомость монтажа кабельной линии;

- Исполнительная геодезическая схема ЛЭП;

- Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями (при наличии);

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

- Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой 
и заземлителем;

- Протоколы испытания кабеля (провода);

- Протоколы испытания оборудования;

- Протокол наладки устройств релейной защиты и автоматики;

- Протокол наладки выключателей напряжением свыше 1000 В;

- Протокол наладки разъединителей напряжением свыше 1000 В (внутренней установки, линейных);

- Протокол испытания изоляции РУ 6(10) кВ повышенным напряжением (секции сборных шин, коммутационные аппараты напряжением свыше 1000 В, измерительных трансформаторов тока напряжением свыше 1000 В);

- Принципиальная электрическая схема соединений подстанции с питающими линиями и схемой внешнего электроснабжения, наименованием отходящих фидеров 
и типов установленного оборудования;

- Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

- Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

8.3.1. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в службу исполнения договоров технологического присоединения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС;

8.4. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное 
для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую 
для завершения строительства объекта;

8.5. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

8.6. Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат углов поворота трассы проложенных КЛ в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в виде заполненной таблицы 
в соответствии с регламентом (Приложение № 4 к Техническим требованиям).

8.7. Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется после выполнения работ, предусмотренных п. 5 ТТ.

9. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ 
и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

9.1. Поставка оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с п. 9.4 настоящих ТТ.

Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Комплектное распределительное устройство 6 кВ, К-129 | 1 |

9.2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости 
с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж 
ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком.

9.3. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика оборудования и материалов.

9.4. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик:

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование 
и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей 
или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

9.5. Требования к сертификации продукции:

- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ 
или иных документов, подтверждающих соответствие техническим заданием;

- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями);

9.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых 
с использованием этих материалов и конструкций;

9.7. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу 
и эксплуатации).

9.8 Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа 
(при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке 
и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 
к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»).

10. Общие условия приемки выполненных работ

10.1.	Подрядчик не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет Заказчику подписанный(-ые) со своей стороны в 3-х (трех) экземплярах Акт(-ы) освидетельствования выполненных работ за соответствующий отчетный месяц по форме Приложения № 8 к Договору с приложением Исполнительной документации в 3-х (трех)  экземплярах.

10.2.	По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны в 3 (трех) экземплярах Акты КС-2, ПР-2, З-1, Справку КС-3.

10.3.	По завершении выполнения всех предусмотренных Договором Работ и готовности Объекта к вводу в эксплуатацию Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

-	Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

-	Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.

10.4.	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 10.1-10.2 ТТ, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.

10.5.	Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

10.6.	Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 10.1 – 10.2 ТТ.

10.7.	Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 10.4 ТТ, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

10.8.	Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

10.9.	Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

10.10. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом.

11. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

11.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации;

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

11.2. Требования к МТР Участника:

11.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое 
для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица № 2

Машины и механизмы

| №п/п | Ресурсы | Ед. измер. | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе (грузоподъемностью не менее 10 т) | ед. | 1 |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле ( глубина бурения не менее 3,5 м) | ед. | 1 |
| 3 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу строительства 0,5 м3 | ед. | 1 |
| 4 | Бульдозер | ед. | 1 |
| 5 | Установка для горизонтально-направленного бурения | ед. | 1 |
| 6 | Автомобили бортовые (грузоподъемность не менее 5 т) | ед. | 1 |
| 7 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 7 |

*- определено в соответствии с локальной ресурсной ведомостью на строительство ЛЭП 6 кВ и ретрофит линейных ячеек 6 кВ.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации 
о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

11.2.1.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 2 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

11.2.1.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том, что в случае его победы в закупочной процедуре будет заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов.

11.2.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии зарегистрированную в Органах Ростехнадзора  электротехническую лабораторию 
(на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России 
от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний 
и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации 
о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

11.2.2.1. При наличии на праве собственности – действующее свидетельство 
о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) 
в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

11.2.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (определяется самостоятельно из представленного ниже перечня):

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ, с обязательным предоставлением действующего свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории;

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том, что в случае его победы в закупочной процедуре будет заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

11.3. Требования к персоналу Участника:

11.3.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии 
с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица № 3

Рабочий персонал

| № п/п | Должность (группа допуска по электробезопасности) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) – 5 группа**) | 1 |
| 2 | Рабочие (группа не ниже 3**) | 3 |
| 3 | Машинист бурильно-крановых машин (группа не ниже 2**) | 2 |
| 4 | Инженер по наладке и испытаниям (группа не ниже 3**) | 1 |
| 5 | Электромонтажник-наладчик (группа не ниже 3**) | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |

*- определено в соответствии с локальной ресурсной ведомостью на строительство КЛ 6 кВ и монтаж дополнительных линейных ячеек 6 кВ.

** - определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н).

11.3.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице № 3).

11.3.3. Для выполнения комплекса кадастровых работ Участник должен иметь кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (на основании п. 2 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 16.09.2019).

11.3.4. Соответствие требованию, установленному в п.113.3 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений 
о кадровых ресурсах по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной 
в Документации о закупке, а также с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала:

Для юридических лиц:

- копии документов (выписка, свидетельство и т.д.), подтверждающих членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, указанных лиц (не менее 2-х кадастровых инженеров), состоящих в штате организации.

Для участников закупки - физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:

- копии документов (выписка, свидетельство и т.д.), подтверждающих членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения кадастровых работ, Участник должен представить следующие копии документов (определяется самостоятельно из представленного ниже перечня):

а) договор возмездного оказания услуг на выполнение кадастровых работ / договор на выполнение кадастровых работ;

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг 
на выполнение кадастровых работ / соглашения о намерениях заключить договор 
на выполнение кадастровых работ;

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг 
на выполнение кадастровых работ / гарантийное письмо о заключении договора 
на выполнение кадастровых работ.

12. Сроки выполнения работ:

12.1. Начало работ – с момента заключения договора;

12.2. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки - в течении 15 дней с момента заключения договора;

12.3. Выполнение проектно-изыскательских работ - в течении 30 дней 
с момента заключения договора;

12.4. Выполнение строительно-монтажных работ – 22.07.2021 г.

13. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Приложения:

1. Технические условия;

2. Акты обследования;

3. Методические указания по определению сметной стоимости;

4. Регламент по координированию опор ВЛ, углов поворота трассы КЛ и ТП

(РП, СТП) в системе координат WGS-84;

5. Сводный сметный расчет предельной стоимости закупки;

6. Опросный лист.