Приложение 1

Ведомость объемов работ №1

1. Строительство ТП-2х1000/6/0,4 кВ г. Николаевск-на-Амуре, ул. Горького. (ПИР, СМР) (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж фундамента под КТПН: |  |
| Разработка котлована под фундамент | 33,1 м³ |
| Устройство основания под КТПН с отсыпкой пескогравием | 14,2 м³ |
| Устройство подбетонки | 3,92 м³ |
| Устройство фундаментной плиты с армированием | 10,26 м³ |
| Монтаж трубы двустенной ДК 110 мм (L=1м) | 4 шт |
| Устройство гидроизоляции битумом | 41,46 м² |
| Обратная засыпка котлована | 4,72 м³ |
| Монтаж КТПН с двумя трансформаторами ТМГ 1000/6/0,4кВ | 1 шт |
| Монтаж контура заземления для КТПН, заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х5 L-3м х 8, полоса стальная 50х5 мм L-30м, с проведением испытаний и представлением протокола испытаний. | 1 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к КЛ-6кВ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 4)

2. Строительство КЛ-6 кВ от опоры №16-00/12 ВЛ-6 кВ Ф.16 НТЭЦ до вновь устанавливаемой ТП, протяженностью 0,136 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка КЛ, длина трассы, из них: | 0,136 км |
| - в траншее Т-2 (альбом А5-92-13) | 0,120 км |
| - по опоре №16-00/12 | 0,010 км |
| - в трубе ПНД 110 мм | 0,006 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБЛ 3х120 | 0,139 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: кирпичом | 0,120 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,120 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп 70/120 | 2 шт |
| Завод кабеля в ТП | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии (инв.№НВ031932) | 1 шт |
| Проведение испытаний КЛ с предоставлением протоколов | 1 шт |

3. Строительство КЛ-6 кВ от опоры №5-00/14 ВЛ-6 кВ Ф.5 НТЭЦ до вновь устанавливаемой ТП, протяженностью 0,136 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прокладка КЛ, длина трассы, из них: | 0,136 км |
| - в траншее Т-2 (альбом А5-92-13) | 0,120 км |
| - по опоре №5-00/14 | 0,010 км |
| - в трубе ПНД 110 мм | 0,006 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБЛ 3х120 | 0,139 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: кирпичом | 0,120 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,120 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп 70/120 | 2 шт |
| Завод кабеля в ТП | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии (инв.№НВ031934) | 1 шт |
| Разработка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5см | 6 м² |
| Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей | 6 м² |
| Устройство оснований из щебня толщиной 25см | 6 м² |
| Демонтаж бордюрного камня | 4м (4шт) |
| Монтаж бордюрного камня (нового) | 4м (4шт) |
| Вырубка деревьев и кустарников (диаметров до 10 см) с вывозом порубочных остатков | 10 шт |
| Проведение испытаний КЛ с предоставлением протоколов | 1 шт |

4. Реконструкция Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 5,  инв.№ 86, лит. 1 (инв.№НВ031934) замена опоры №5-00/14 ВЛ 6кВ ф-5 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре, ул.Чихачёва. (СМР) (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж деревянной опоры №5-00/14 | 1 шт |
| Монтаж анкерной ж/б опоры с одним подкосом (УП23, альбом 11.0014-06; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Покрытие кабелей, проложенных по опоре: Защитным кожухом из швеллера 12у, длиной 2300мм), закрепить к опоре в трех точках стальной лентой. 2 шт | 1 шт |
| Монтаж траверсы с ОПНп-6 УХЛ1 (3 шт) | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400 УХЛ1: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |

Примечание: Подрядчик обязан сдать Заказчику по актам все демонтированные материалы в том числе:

- опора деревянная - 1шт  (инв.№НВ031934)

5. Реконструкция Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 16, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП высок (инв.№ HB031932) монтаж траверсы с ОПН на опоре №16-00/12 ВЛ 6кВ ф-16 НТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре, ул.Чихачёва. (СМР) (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Покрытие кабелей, проложенных по опоре: Защитным кожухом из швеллера 12у, длиной 2300мм), закрепить к опоре в трех точках стальной лентой. 2 шт | 1 шт |
| Монтаж траверсы с ОПНп-6 УХЛ1 (3 шт) | 1 шт |

Ведомость объемов работ №2

1. Строительство отпайки ВЛ-6кВ от опоры №43 ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС «Таежная» до границ участка заявителя, протяженностью 0,850 км, г. Комсомольск-на-Амуре (ПИР, СМР) (Заявитель: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 8 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.020-07; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Подвеска провода СИП от вновь устанавливаемой опоры №43 до границ участка заявителя, длина трассы, из них: | 0,850 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 | 2,665 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 12 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400 УХЛ1: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 33 шт |
| Вырубка деревьев мягких пород вручную с утилизацией порубочных остатков, диаметром: - до 16 см | 10 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к ВЛ-6кВ (HB005795) для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

2. Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС«К» c заменой деревянной опоры, г.Комсомольск-на-Амуре (Инв.№ HB005950 Сельская ВЛ-6 кВ ф.4 ПС "К" до ТП- 715) (СМР) (Заявитель: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж одностоечной деревянной опоры | 1 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ | 1 комплекс |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу в Комсомольский РЭС:

- стойка деревянная (инв.№ HB005950) – 1шт.

Ведомость объемов работ №3

1. Реконструкция ТП-41 с демонтажем трансформатора ТМ 160кВА 6/0,4 кВ г. Амурск (инв.№ HB035284 Трансформатор 160-6КТПН54) (СМР) (Заявитель: МБУ ДО ДЮСШ г.Амурска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж трансформатора: ТМ 160/6/0,4 | 1 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу в Амурский РЭС:

- трансформатор ТМ 160/6/0,4 (инв.№ HB035284) – 1шт.

2. Реконструкция ТП-41 с установкой трансформатора ТМГ 400кВА 6/0,4 кВ г. Амурск (инв.№ HB033991 ТП-41) (СМР) (Заявитель: МБУ ДО ДЮСШ г.Амурска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж трансформатора: ТМГ 400/6/0,4 | 1 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протокола испытаний. | 1 комплекс |

3. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-41 ЩО-59 г. Амурск (инв.№ HB035429 ЩО-59ТП41) (СМР) (Заявитель: МБУ ДО ДЮСШ г.Амурска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж рубильника РПС-4 400А с предохранителями | 1 шт |

4. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-18 ЩО-70 г. Амурск (инв.№ HB035578 ЩО-70ТП18) (СМР) (Заявитель: МБУ ДО ДЮСШ г.Амурска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж рубильника РПС-4 400А с предохранителями | 1 шт |

5. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-18 г. Амурск до границ земельного участка заявителя, протяженностью 0,130 км (ПИР, СМР) (Заявитель: МБУ ДО ДЮСШ г.Амурска)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (П23, альбом 11.0014-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (УП23, альбом 11.0014-06; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы, из них: | 0,130 км |
| - по фасаду зданию ТП-18 | 0,030 км |
| - по опорам | 0,100 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП2 3х95+1х70 | 0,136 км |
| Устройство ввода через стену в РУ 0,4 кВ | 1 ввод |
| Монтаж надставки 1,5 м | 2 шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Монтаж ответвительных зажимов РС-481 для измерения и защиты | 8 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к ВЛ-0,4кВ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Ведомость объемов работ №4

1. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №3-00/44 Ф-3 ПС «Селихино» до границ участка заявителя, протяженностью 0,637 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Амур Минералс»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 10 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 4 шт |
| Подвеска провода СИП от от опоры №3-00/44 до опоры №3/5-14, длина трассы, из них: | 0,637 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 1,997 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 14 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей на опору | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400 УХЛ1: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10 УХЛ1 (3 шт) | 2 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 30 шт |
| Отпайку присоединить с существующей линии (Инв.№ HB005937) | 1 шт |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ и подключение к ВЛ-10кВ для ввода объекта в эксплуатацию с предоставлением протоколов испытаний. | 1 комплекс |

Примечание: ПКУ заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Селихино" до оп.65 с установкой укоса к опоре №3-00/44 (Инв.№НВ005937) (СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Амур Минералс»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж ж/б укоса к опоре №3-00/44 (П-23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |

3.Модернизация свыше 150 кВт «ИСУЭ Комсомольского РЭС» установка пункта коммерческого учета на опоре №3/5-1 ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Селихино (Инв.№HB040748) (заявитель: ООО «Амур Минералс»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж пункта коммерческого учета ПКУ-10кВ на опоре ВЛ | 1 шт |

Примечание: ПКУ заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)