Приложение 4

Опросный лист для заказа пункта коммерческого учета (ПКУ)

| № п/п | Параметры |  |  | Выбираемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответы клиента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 кВ |  |  |  |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 10 кВ |
| 2 | Схема подключения счетчика |  |  | 2ТТ-2ТН |  |  | 2ТТ-3ТН |  |  |  |  |  | 3ТТ-3ТН |  | 3ТТ-3ТН |
| 3 | Крепление шкафа учета |  |  | на опоре (указать марку опоры) |  |  |  |  |  |  |  | на площадке |  |  | А20-1Н |
| 4 | Трансформатор напряжения (ТН) |  | Напряжение первичной обмотки, кВ (тип ТН) | 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (НАЛИ-НТЗ-10-04-0,5S/3Р-60/100) |
|  |  |  | Класс точности обмотки измерения | 0,2; 0,5; 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| 5 | Трансформатор тока (ТТ) |  | Номинальный первичный ток, А (тип ТТ) | 5; 10; 15; 20; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Класс точности обмотки измерения | 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| 6 | Разъединитель в комплекте с устройством РЛНД-10/400 |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  | Да |
| 7 | Учет электрической энергии |  |  | Активный (А) |  |  |  | Актив-Реактив (АР) |  |  |  |  |  |  | АР |
|  |  |  |  | Марка счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЕ 308 S31.503. OAA.SYUVJLFZ SPDS |
| 8 | Интеграция в АИСКУЭ |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  | Да |
| 9 | Способ передачи данных |  |  | GSM | GPRS |  |  |  | радиомодем |  |  |  |  | ВОЛС* | GSM/GPRS |
| 10 | Порт связи |  |  | RS-485 |  | RS-232 |  |  |  |  |  | Токовая петля |  |  | RS-485 |
| 11 | Обогрев шкафа учета |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Да |
| 12 | Степень защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP54 |
| 13 | Способ доставки |  |  | Самовывоз со склада |  |  |  |  |  | Доставка поставщика |  |  |  |  | Доставка поставщика |
| 14 | Шеф-монтажные работы |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Нет |
| 15 | Комплект траверс | Траверса для ПКУ |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Да |
|  |  | Траверса для РЛНД |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Да |
| 16 | Количество заказываемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | Дополнительные условия |  |  | Перед закупкой оборудования согласовать со службой СТЭ филиала АО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |