Приложение № 1 к техническим требованиям на закупку

Опросный лист кабельного транспортера (полуприцепа) 1 шт.

Почтовый адрес и реквизиты покупателя: 690080, у. Командорская, 13а, г. Владивосток

Заказчик: Филиал АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»

Код города/телефон: (4232) 22-32-12 приемная

Ф.И.О. руководителя предприятия: Гончаров А.Н.

Назначение: Кабельный транспортер предназначен для транспортировки и прокладки кабельной продукции, проводов, пластиковых труб, шлангов и других грузов на транспортных барабанах.

Цель использования: для использования в составе комплекса сервисной кабельной линии для транспортировки, развертывании/свертывании кабельных барабанов с кабелем.

Характеристики:

- масса перевозимого груза не менее 2100 кг, но не более 2500 кг;

- буксировка прицепа осуществляется всеми типами автомобилей и тракторов;

- кабельный транспортер выполнен в виде пространственной рамы;

- кабельный транспортер оборудован тормозным устройством инерционного типа и не требует подключения к штатной тормозной системе тягача;

- тягово-сцепное устройство (ТСУ) оборудованное замковым механизмом;

- для эксплуатации прицепа с грузовыми автомобилями комплектация должна включать постамент для установки ТСУ на высоту высоты 900 мм, ТСУ комплектуется кольцом для эксплуатации с грузовыми автомобилями, оборудованными ТСУ типа «крюк-петля»;

- прицеп имеет габаритные и тормозные огни, указатели поворотов, подсветку гос. номера, 7 полюсный штекер ПС300 для подключения к розетке тягача. Электрооборудование 12 В

- прицеп оборудован автономной гидравлической насосной станцией обеспечивающей: погрузку/разгрузку барабана с кабелем на прицеп и принудительную намотку/смотку кабеля с транспортировочного барабана.

Внешний вид:

Технические характеристики прицепа:

| Масса снаряженного прицепа, кг, не более | 800 |
| --- | --- |
| Полная масса прицепа, кг, не более | 2900 |
| Тип исполнения | Прицеп рама с вертикальными стойками |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| размеры (д/ш/в), мм, не более | 4300/2350/2100 |
| База, мм, не более | 710 |
| Колея, мм, не более | 2100 |
| Распределение полной массы (на колеса прицепа/на сцепное устройство), кг | 2800/100 |
| Тормозная система рабочая | механическая инерционная |
| Тормозная система стояночная | ручная |
| Максимальный диаметр барабана, мм | 2200 |
| Максимальная ширина барабана, мм | 1300 |
| Максимальный вес перевозимых барабанов, кг | 2100 |
| Электрооборудование | 12 В, семи полюсная розетка |
| Комплект поставки | – опорное колесо 1шт, – ось для перевозки барабанов с кабелем 1шт., – гидравлическая насосная станция в кожухе 1шт. |
| Бензиновая насосная станция с гидравлическим оборудованием базовая комплектация | – защитный кожух с двумя дверями, обеспечивающими доступ к системе управления, узлам и агрегатам; – два гидроцилиндра отвечающие за погрузку груза на прицеп; – два гидроцилиндра прижимного вала; – гидромотор обеспечивающий вращение прижимного вала в двух направлениях; – система рукавов высокого давления; – 4-х тактный бензиновый двигатель 20 л.с. – прижимной вал оборудованный полиуретановыми накладками. |