ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на строительство ВЛ 10-0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Развозка по трассе ж/б стоек | шт | 25 |  |
| 2 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | шт | 9 |  |
| 3 | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор | шт | 5 |  |
| 4 | Установка анкерной угловой ж/б опоры УАтБ10 ВЛ 10 кВ с двумя подкосами | шт | 2 | См. РД |
| 5 | Установка анкерной концевой ж/б опоры КтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт | 2 | См. РД |
| 6 | Установка анкерной ж/б опоры АтБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт | 2 | См. РД |
| 7 | Установка угловой промежуточной ж/б опоры УПоБ10 ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт | 3 | См. РД |
| 8 | Установка промежуточной ж/б опоры ПоБ10 ВЛ 10 кВ без подкосов | шт | 5 | См. РД |
| 9 | Установка кожуха изолирующего на натяжную изоляцию 10 кВ | опор | 7 | См. РД |
| 10 | Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ 10 кВ | шт | 14 | См. РД |
| 11 | Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 | шт | 2 | См. РД |
| 12 | Установка комплекта птицезащитных кожухов линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 | опор | 2 | См. РД |
| 13 | Установка траверсы ответвления на существующую ж/б опору ВЛ 10 кВ | шт | 1 | См. РД |
| 14 | Подвеска изолированного провода СИП3 1х50 ВЛЗ 10 кВ (в три провода) | км | 0,47 |  |
| 15 | Установка ОПН-10 | комп | 3 |  |
| 16 | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) | шт | 6 | СИП3 |
| 17 | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метров ручным способом | шт | 14 | Ø 16мм, L=3м |
| 18 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 1,4 | L=5м; h=0,7м; d=0,4 м |
| 19 | Забивка вертикального заземлителя для линейного разъединителя | шт | 1 | Ø 16мм, L=5м |
| 20 | Устройство горизонтального заземлителя | м | 5 | Ø 16мм |
| 21 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 1,4 | L=5м; h=0,7м; d=0,4 м |
| 22 | Устройство металлосвязи между РЛНДЗ-10 и заземлителем | шт | 2 | Ø 10мм, L=5м |
| 23 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | шт | 1 |  |
|  | КТПН 630/10/0,4 |  |  |  |
| 24 | Планировка площадки под КТПН | м2 | 20 |  |
| 25 | Подсыпка ПГС под фундамент КТПН | м3 | 10 |  |
| 26 | Устройство фундамента под КТПН с укладкой 4-х приставок ПТ 33-4 | шт | 1 |  |
| 27 | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с трансформатором ТМГ | шт | 1 |  |
| 28 | Забивка вертикальных электродов | шт | 10 | Ø 16мм, L=5м |
| 29 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 15,45 | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |
| 30 | Устройство горизонтального заземлителя | м | 59 | Ø 16мм |
| 31 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 15,45 | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |
| 32 | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТПН | шт | 2 | сталь полосовая 40х4мм L=9м |
| 33 | Устройство металлосвязи между заземлителем и ж/б приставками ПТ 33-4; КТПН и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора | м | 11 | сталь полосовая 40х4мм |
| 34 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | шт | 1 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |
| 35 | Развозка по трассе ж/б стоек | шт | 2 |  |
| 36 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | шт | 1 |  |
| 37 | Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А23 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом | шт | 1 | См. РД |
| 38 | Установка траверсы | шт | 1 |  |
| 39 | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ | км | 0,04 |  |
| 40 | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) | шт | 4 | СИП2А |
| 41 | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метра механизированным способом | шт | 1 | Ø 16 мм, L=3м |
| 42 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ | шт | 4 |  |
| 43 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | шт | 1 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ105 | шт | 25 |  |
| 2 | Крепление подкоса У1 | шт | 11 |  |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП64 | шт | 14 |  |
| 4 | Надставка ТС-2 | шт | 8 | См. РД |
| 5 | Надставка ТС-2 (М) | шт | 6 | См. РД |
| 6 | Оголовок ОГ56 | шт | 8 | См. РД |
| 7 | Траверса ТМ73 | шт | 5 | См. РД |
| 8 | Траверса ТМ73 (М) | шт | 4 | См. РД |
| 9 | Траверса ТМ80а | шт | 2 | См. РД |
| 10 | Штырь | шт | 9 |  |
| 11 | Хомут Х1 | шт | 29 |  |
| 12 | Изолятор ШС-20УО | шт | 51 |  |
| 13 | Колпачок К-10 | шт | 51 |  |
| 14 | Спиральная пружинная вязка ВС 50 | шт | 102 |  |
| 15 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 33 |  |
| 16 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 33 |  |
| 17 | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ-2-6 | шт | 33 |  |
| 18 | Серьга СРС 7-16 | шт | 33 |  |
| 19 | Изолятор подвесной ПС-70 | шт | 66 |  |
| 20 | Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ (кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16) | комп | 33 | См. РД |
| 21 | Зажим ПС-2-1 | шт | 14 |  |
| 22 | Зажим СД35 | шт | 14 |  |
| 23 | Зажим РR 150 | шт | 9 |  |
| 24 | Зажим РRN 150 | шт | 3 |  |
| 25 | Самоклеивающая лента СЕЛА (ДЭТСАР, ЛЭТСАР Лм) | м.п. | 33 |  |
| 26 | Кронштейн РА1 | шт | 2 |  |
| 27 | Кронштейн РА2 | шт | 2 |  |
| 28 | Вал привода РА3 | шт | 4 |  |
| 29 | Кронштейн РА4 | шт | 2 |  |
| 30 | Кронштейн РА5 | шт | 2 |  |
| 31 | Хомут Х7 | шт | 6 |  |
| 32 | Хомут Х8 | шт | 2 |  |
| 33 | Заземляющий проводник ЗП1, L=5м | шт | 2 |  |
| 34 | Линейный разъединитель РЛНДз-10/400У1 | шт | 2 |  |
| 35 | Привод ПРНз-10У1 | шт | 2 |  |
| 36 | Болт М12х40х46 | шт/кг | 22 |  |
| 37 | Гайка М12 | шт/кг | 22 |  |
| 38 | Шайба 12 | шт/кг | 22 |  |
| 39 | Комплект птицезащитных кожухов линейного разъединителя РЛНДЗ 10/400 с шестью протекторами птицезащитными ПЗУ-П-16 | комп | 2 | См. РД |
| 40 | Провод изолированный СИП3 1х50 | км | 1,474 |  |
| 41 | Провод изолированный СИП4 4х16 | м | 3 |  |
| 42 | ОПН-10 | шт | 9 |  |
| 43 | Наконечник CPTAUP 50 | шт | 15 |  |
| 44 | Наконечник CPTAUP 16 | шт | 9 |  |
| 45 | Зажим MJRP 50N | шт | 3 |  |
| 46 | Зажим СЕ 20.3 | шт | 33 |  |
| 47 | Сталь Ø 16 мм | м/кг | 52/83,2 | 1м=1,6кг |
| 48 | Сталь Ø 10 мм | м/кг | 10/6,2 | 1м=0,62кг |
| 49 | ПГС | м3/т | 15/24 | 1м3=1,6т |
| 50 | Сварочные электроды | кг | 3,84 |  |
| 51 | Краска | кг | 0,75 |  |
| 52 | Болт оцинкованный М10х50 | шт | 15 |  |
| 53 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 15 |  |
| 54 | Шайба оцинкованная д. 10 мм | шт | 30 |  |
|  | КТПН 630/10/0,4 |  |  |  |
| 55 | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН 630/0,4 (под воздушные вводы) | шт | 1 |  |
| 56 | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4 | шт | 1 |  |
| 57 | Блок железобетонный ФБС 24.4.6 | шт | 4 |  |
| 58 | Сталь полосовая 40х4 | м/кг | 29/37 | 1м=1,26кг |
| 59 | Сталь Ø 16 мм | м/кг | 109/175 | 1м=1,6кг |
| 60 | ПГС | м3/т | 10/16 |  |
| 61 | Сварочные электроды | кг | 3 |  |
| 62 | Краска | кг | 0,8 |  |
| 63 | Замок навесной (типовой) | шт | 6 | См. РД |
|  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |
| 64 | Стойка СВ105 | шт | 2 |  |
| 65 | Кронштейн У1 | шт | 1 |  |
| 66 | Траверса ТН19 | шт | 1 |  |
| 67 | Хомут Х1 | шт | 1 |  |
| 68 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3,95 |  |
| 69 | Зажим Р 72 для ЗП 6 | шт | 4 |  |
| 70 | Кронштейн СА 2000 | шт | 8 |  |
| 71 | Зажим РА 2000 | шт | 8 |  |
| 72 | Лента F207 | м | 16 |  |
| 73 | Бугель NB 20 | шт | 16 |  |
| 74 | Плашечный зажим ПС-2-1 | шт | 1 |  |
| 75 | Плашечный зажим СД35 | шт | 4 |  |
| 76 | Хомут стяжной Е 778 | шт | 8 |  |
| 77 | Зажим РС-481 | шт | 16 |  |
| 78 | Колпачки СЕ 25.150 | шт | 16 |  |
| 79 | Изолированный провод СИП2А 3х120+1х120 | км | 0,084 |  |
| 80 | Наконечник CPTAUP 120 | шт | 16 |  |
| 81 | Сталь Ø 16 мм | м/кг | 3/4,8 | 1м=1,6кг |
| 82 | ПГС | м3/т | 1,2/2 | 1м3=1,6т |
| 83 | Сварочные электроды | кг | 0,10 |  |
| 84 | Краска | кг | 0,06 |  |
| 85 | Болт оцинкованный М10х50 | шт | 16 |  |
| 86 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 16 |  |
| 8 | Шайба оцинкованная д. 10 мм | шт | 32 |  |
| 88 | Счетчик электрической энергии 0,4 кВ СЕ308S31.543 (непрямого включения, устанавливается в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ) | шт | 4 |  |
|  | Расстояние до объекта | км | 35 |  |
| Ведомость объемов работ составлена согласно рабочей документации. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 ж/б стойку СВ). |  |  |  |  |