ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Смидовичского и Ленинского РЭС филиала "ЭС ЕАО"»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-1), с. Даниловка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.2. ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-2), с. Даниловка, Смидовичский р-н, ЕАО;

1.3. ВЛ-0,4кВ с. Бабстово (СКТП-359 Ф-1), с. Бабстово, Ленинский р-н, ЕАО;

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-1) – замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.2. ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-2) - замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

2.3. ВЛ-0,4кВ с. Бабстово (СКТП-359 Ф-1)- замена опор, замена провода, монтаж заземляющего устройства опоры, замена ввода потребителя;

Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемах работ (Приложение №1,2,3 к техническим требованиям).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередач по территории населенной и не населенной (пересеченная) местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н) и получению ордера на производство земляных работ в органах местного самоуправления (решение городской думы города Биробиджан ЕАО от декабря 2015 года N 211 (с изменениями на 28 мая 2020 года)).

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Участника.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS WORD.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. (Приложение № 4 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – «31» декабря 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1 Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера, Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01. 2002 года (в ред. от 19.07.2011 г.)

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной безопасности";

- Типовыми технологическими картами;

- Другими действующими руководящими документами.

8.2 Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3 Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Участником и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Участником заблаговременно до начала производства работ.

  - Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

  - Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

  - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 3-х дней до начала производства работ. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н).

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования (сооружения) из ремонта осуществляется в соответствии «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013) с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-1);

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ Даниловка (СКТП-771 Ф-2);

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с. Бабстово (СКТП-359 Ф-1);

4. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.