ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ САМОНЕСУЩИХ ЗАЩИЩЕННЫХ И ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ

## Перечень, объемы продукции и отгрузочные реквизиты.

  - Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | км. | 67,000 |
| 2 | Провод СИП-3 1х120-20 | км. | 12,256 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

  - Срок поставки партии продукции по заявке Покупателя на склад Грузополучателя: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки.

  - Участник в календарном графике должен указать сведения о сроках поставки предлагаемой продукции.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется в соответствии с проектом договора.

4. Требования к гарантии:

4.1. Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о Гарантийном сроке.

5.  Требования к предлагаемой продукции:

5.1. Нулевая несущая жила, и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок изготовлена из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными (п. 5.2.1.5 ГОСТ 31946-2012). В случае если Участником предложена конструкция жилы из стале-алюминиевой конструкции (в центре стальной сердечник, сверху повив из алюминиевых проволок), то заявка такого Участника подлежит отклонению.

5.2. Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов и изоляция самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей должна быть из светостабилизированного сшитого полиэтилена или из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена (п. 5.2.1.8 ГОСТ 31946-2012).

5.3. Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны быть указаны в технических условиях на провода конкретных марок (п. 5.2.1.12 ГОСТ 31946-2012).

5.4. Срок службы проводов должен быть не менее 40 лет (п. 5.2.6 ГОСТ 31946-2012).

5.5. Продукция должна быть новой 2020-2021 гг. выпуска и ранее неиспользуемой. Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о новизне предлагаемой продукции.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.

6.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «сертификаты соответствия» и «технические условия».

6.3. Требования по предоставлению Участником документации, подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции ГОСТу 31946-2012 (п.п. 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.1.12 и 5.2.6):

6.3.1. Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции в составе заявки Участник должен представить отсканированную копию (полный текст) ТУ в соответствии, с которой выпускается продукция.

Участник в составе Технического предложения должен указать ТУ в соответствии, с которым выпускается продукция.

6.3.2. Участник должен предоставить отсканированную копию документа, подтверждающего соответствие провода СИП-3 ГОСТ 31946-2012.

7. Требования к опыту (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):

7.1. Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Приложение № 6 к Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.