Технические требования на закупку: Опоры железобетонные «МиРЭК»

- Перечень, объём и место поставки продукции:

| Наименование продукции | Количество, шт |
| --- | --- |
| Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ 5863-007-96502166-2016 | 28 |
| Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ 5863-007-96502166-2016 | 474 |
| Грузополучатель - Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Отгрузочные реквизиты (место поставки): Для отправки ж/д транспортом: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894; Для отправки авто транспортом: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции

2.1. Оплата за поставленную продукцию и срок поставки на склад Грузополучателя осуществляется в соответствии с проектом договора. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о поставки на предлагаемую продукцию.

- Требования к гарантии

3.1. Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет и начинает течь с момента подписания сторонами ТОРГ-12 или УПД.  Участник в составе технического предложения должен указать сведения о сроках гарантии на предлагаемую продукцию.

- Требования к предлагаемой продукции

4.1. Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012.

4.2. Требования к составу сыпучих материалов, необходимых для изготовления железобетонных изделий (участник в составе технического предложения должен указать сведения о сыпучих материалах на предлагаемую продукцию):

-	Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения».

-	Опоры следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»,

-	Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм,

-	Класс бетона по прочности на сжатие в соответствии с ТУ в зависимости от марки изделия,

-	Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон стоек должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22%,

При затруднениях выполнения указанных требований заводам-изготовителям рекомендуется обращаться в ГУП «НИИЖБ».

4.3. Требования к рабочей арматуре (участник в составе технического предложения должен указать сведения о рабочей арматуре на предлагаемую продукцию):

- В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры:

- класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400

- класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600

- класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800

- класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000

4.4. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой произведена в 2021г., соответствовать ТУ 5863-007-96502166-2016 (Приложение № 1 к Техническим требованиям). Участник в составе технического предложения должен указать сведения о новизне предлагаемой продукции.

- Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

5.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. настоящих Технических Требований. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5.2. При подготовке заявки, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

- Требования к участнику

6.1. Участник должен указать в форме коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию.

6.2. Требования к опыту: Участник должен иметь опыт поставки опор, приставок железобетонных, при этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства осуществлена поставка) в общем/совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров и товарно-транспортных накладных (Торг-12), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон.

Договора, представленные в отсутствии товарно-транспортных накладных (Торг-12) по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

- Общие условия.

7.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем:

8.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 8.1. настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с документацией о закупке.

Приложение:

- ТУ 5863-007-96502166-2016