ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на оказание услуг по

проведению натурных исследований атмосферного воздуха, шумового и электромагнитного воздействия и установления окончательных границ санитарно-защитной зоны для объектов филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1.Основание для выполнения работ

Разработка проектов расчетной (ориентировочной) санитарно-защитной зоны с определением точек замеров выбросов загрязняющих веществ, шумового и электромагнитного воздействия проводится на основании:

1.1. Требования правовых и нормативно - методических документов:

-. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-. Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...");

- СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

- Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов";

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О государственной регистрации недвижимости"

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021).

1.2 Бизнес плана филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» на 2022 год, затраты на экологию.

- Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов";

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О государственной регистрации недвижимости"

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021).

1.2 Бизнес плана филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» на 2022 год, затраты на экологию.

2. Вид и состав работ подлежащих выполнению

2.1. Проведение аккредитованной лабораторией в течение года натурных исследований атмосферного воздуха, электромагнитного излучения и шумового воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) в контрольных точках на границе производственных территорий филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и  жилой застройки группы объектов филиала согласно графику (Приложение к техническому требованию) проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для подтверждения расчетных параметров СЗЗ.

2.2. Обоснование границ санитарно – защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения по результатам проведенных натурных исследований атмосферного воздуха, электромагнитного излучения и шумового воздействия в контрольных точках на границе производственной территории и в зоне жилой застройки (Приложение к техническому требованию).

2.3. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект окончательной (установленной) СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

2.4. Подача необходимой документации в Управление Росреестра по Приморскому краю для внесения сведений о СЗЗ в ЕГРН.

3. Объем натурных исследований атмосферного воздуха, электромагнитного излучения и шумового воздействия для объектов филиала

Объем проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны определён графиком проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для подтверждения расчетных параметров СЗЗ (приложение к техническому требованию).

4. Определение стоимости проекта, сметная документация:

4.1 Сметная стоимость оказания услуг определяется по калькуляции Участника на момент заключения договора. По данной закупке смета не предусмотрена.

5. Период выполнения работ.

Начало работ – с момента заключения договора,

окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2023 г.

6. Квалификационные требования к Исполнителю:

6.1. Наличие опыта выполнения работ, являющихся предметом торгов.

При этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства (осуществлена услуга) в общем/совокупном объеме не менее 1 договора, перечень и весомость оценочных критериев Заявки на проведение закупки указаны в документации о закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров, актов выполненных работ), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон.

Договора, представленные в отсутствии актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

6.2. Необходимо наличие испытательной лаборатории, наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории на выполнение заявленных исследований согласно приложению к техническому требованию (предоставить подтверждающие документы на момент подачи заявки).

6.3. В случае отсутствия испытательной лаборатории или возможности выполнить полный объём замеров (по химическим или физическим факторам) собственной лабораторией, допускается использование лабораторного оборудования по договору аренды оборудования в лаборатории, имеющую аккредитацию по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха, электромагнитного излучения и шумового воздействия.

В составе заявки Исполнитель должен предоставить копию действующего аттестата аккредитации привлеченной лаборатории и копию договора аренды между Исполнителем и аккредитованной лаборатории на проведения исследований.

6.4. Требование к кадровым ресурсам:

Таблица 2.

| №п/п | Персонал | Квалификация работника | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель |  | не менее одного |
| 2 | Специалист в области экологического проектирования | Инженер | не менее одного |
| 3 | Специалист – лаборант* | Инженер-химик (биолог, технолог) | не менее двух |

* Специалист - лаборант* - При наличии у Исполнителя аккредитованной лаборатории для проведения натурных исследований.

Для подтверждения квалификации работников Участника, необходимо предоставить на этапе подачи заявки заверенные копии дипломов об образовании (повышении квалификации).

7. Требования к оказанию услуг.

7.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства. На всех этапах измерений работы проводить с использованием поверенной аппаратурой;

7.2. Разрабатываемая специалистами Исполнителя нормативно-техническая документация должна соответствовать правилам и нормам установленными действующим законодательством РФ и действующими государственными нормативными документами;

7.3. Количество экземпляров, разрабатываемой документации, должно быть достаточным для предоставления на согласование и экспертизу всем заинтересованным лицам и организациям, включая соответствующие государственные органы, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ;

7.4. Заказчику предоставляется:

- 2 экземпляра проектной документации на бумажном носителе;

- 1 экземпляр на электронном носителе.

8. Особые условия

В рамках осуществления натурных исследований атмосферного воздуха и электромагнитного излучения Исполнитель обязан проводить:

- Анализ данных метеопрогноза на предстоящие дни с целью планирования осуществления необходимого количества исследований в различных точках;

- Уточнение метеоданных в день проведения исследований (скорости ветра, направление, температура и др.) и отражение их в протоколах проведенных исследований

- Командировочные расходы входят в стоимость договора.

9. Приемка услуг

Приемка оказанных услуг Заказчиком производится поэтапно.

9.1. 1 этап. После получения протоколов исследования воздуха и измерений параметров электрического и магнитного полей в двух экземплярах и подписание акта оказанных услуг.

9.2. 2 этап. После получения санитарно-эпидемиологического заключения по установлению окончательного размера СЗЗ и подписание акта оказанных услуг.

9.3. 3 этап. После внесения сведений о СЗЗ в ЕГРН.

10. Гарантии исполнителя:

Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество разработанной нормативно-технической документации; недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании проекта в уполномоченных органах, возникшие по вине Исполнителя, должны быть безвозмездно исправлены.

11. Заказчик

АО «ДРСК» для филиала «Приморские электрические сети»

- Приложение к техническому требованию

- График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны

- 1. График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для промплощадки Управления ПЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°06’01.4” N 43.100388° | 131°58’59.93” E 131.983314° | Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13А | 1,5 | на границе контура объекта в восточном направлении | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°06’01.54” N 43.100427° | 131°58’59.8” E 131.983277° |  | 1,5 | 12 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°05’56.35” N 43.098985° | 131°58’54.89” E 131.981914° |  | 1,5 | на границе контура объекта в юго-западном направлении | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°05’56.31” N 43.098975° | 131°58’54.8” E 131.981890° |  | 1,5 | 8 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. ЭМИ 50 Гц |  |

- 2. График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для СП ПЮЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

- Артемовский РРЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°21’18.73” N 43.355204° | 132°09’51.71” E 132.164363° | Приморский край, г. Артём, ул. Богдана Хмельницкого, 16А | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 2 | 43°21’19.66” N 43.355461° | 132°09’55.26” E 132.165350° |  | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 3 | 43°21’16.39” N 43.354552° | 132°09’57.29” E 132.165914° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 4 | 43°21’15.4” N 43.354279° | 132°09’53.87” E 132.164964° |  | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 5 | 43°21’18.93” N 43.355258° | 132°09’51.57” E 132.164326° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 43°21’19.87” N 43.355520° | 132°09’55.22” E 132.165340° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 43°21’16.18” N 43.354496° | 132°09’57.44” E 132.165956° |  | 1,5 | 7 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 43°21’15.07” N 43.354186° | 132°09’53.95” E 132.164986° |  | 1,5 | 7 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |

- Артемовский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°21’56.31” N 43.365641° | 132°11’21.53” E 132.189313° | Приморский край, г. Артём, ул. Интернациональная, 54 | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°21’58.47” N 43.366241° | 132°11’21.72” E 132.189367° |  | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°21’57.93” N 43.366093° | 132°11’25.37” E 132.190381° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°21’55.88” N 43.365524° | 132°11’25.29” E 132.190359° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°21’56.12” N 43.365590° | 132°11’21.53” E 132.189313° |  | 1,5 | 5 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 43°21’58.24” N 43.366179° | 132°11’20.88” E 132.189133° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 43°21’57.77” N 43.366048° | 132°11’26.08” E 132.190576° |  | 1,5 | 4 метра в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 8 | 43°21’55.72” N 43.365479° | 132°11’25.18” E 132.190327° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |

- Партизанский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°07’45.66” N 43.129350° | 133°07’46.63” E 133.129621° | Приморский край, г. Партизанск, ул. Сурикова, 1Б | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°07’44.41” N 43.129001° | 133°07’50.84” E 133.130790° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°07’42.21” N 43.128391° | 133°07’45.96” E 133.129433° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°07’43.83” N 43.128841° | 133°07’44.86” E 133.129127° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°07’45.82” N 43.129395° | 133°07’46.56” E 133.129599° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 43°07’44.33” N 43.128980° | 133°07’51.08” E 133.130854° |  | 1,5 | 5 метров в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 43°07’41.99” N 43.128330° | 133°07’46.03” E 133.129452° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 43°07’43.95” N 43.128874° | 133°07’44.67” E 133.129076° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

- Партизанский район РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°03’33.63” N 43.059341° | 133°10’58.17” E 133.182825° | Приморский край, с. Новицкое, ул. Садовая, 1А | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°03’32.82” N 43.059117° | 133°11’02.79” E 133.184107° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°03’30.99” N 43.058608° | 133°11’01.82” E 133.183839° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°03’31.68” N 43.058800° | 133°10’58.4” E 133.182889° |  | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°03’33.8” N 43.059390° | 133°10’58.21” E 133.182836° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 43°03’32.81” N 43.059113° | 133°11’03.02” E 133.184171° |  | 1,5 | 5 метров в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 43°03’30.84” N 43.058567° | 133°11’01.78” E 133.183828° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 43°03’31.51” N 43.058753° | 133°10’58.31” E 133.182865° |  | 1,5 | 5 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

- Находкинский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 42°49’20.52” N 42.822366° | 132°51’44.07” E 132.862242° | Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 54Б | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 42°49’22.01” N 42.822780° | 132°51’54.36” E 132.865101° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 42°49’16.78” N 42.821328° | 132°51’55.5” E 132.865418° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 42°49’16.09” N 42.821135° | 132°51’45.91” E 132.862751° |  | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 42°49’20.51” N 42.822363° | 132°51’43.85” E 132.862180° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 42°49’22.04” N 42.822789° | 132°51’54.55” E 132.865152° |  | 1,5 | 4 метра в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 42°49’16.79” N 42.821332° | 132°51’55.74” E 132.865485° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 42°49’15.96” N 42.821100° | 132°51’45.91” E 132.862751° |  | 1,5 | 4 метра в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

- Хасанский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 42°51’52.47” N 42.864574° | 131°22’46.51” E 131.379586° | Приморский край, п. Славянка, ул. Ленинская, 66А | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 42°51’51.79” N 42.864386° | 131°22’49.08” E 131.380300° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 42°51’50.44” N 42.864012° | 131°22’48.87” E 131.380241° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 42°51’50.56” N 42.864044° | 131°22’47.03” E 131.379731° |  | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 42°51’52.38” N 42.864551° | 131°22’46.29” E 131.379525° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 42°51’51.87” N 42.864407° | 131°22’49.09” E 131.380303° |  | 1,5 | 1 метр в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 42°51’50.32” N 42.863979° | 131°22’48.98” E 131.380273° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 42°51’50.55” N 42.864042° | 131°22’46.74” E 131.379651° |  | 1,5 | 5 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

- Шкотовский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43.112568° | 132.363228° | Приморский край, г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3 | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43.112709° | 132.364472° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43.111702° | 132.364327° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |

- Фокинский мастерский участок

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 42.975186° | 132.419382° | Приморский край, ЗАТО Фокино, ул. Тихонова, 20 | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 42.975477° | 132.419699° |  | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 42.974915 ° | 132.420525° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |

3. График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для СП ПЦЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

РПБ, ПС Уссурийск -1, Южный РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°46’18.53” N 43.771814° | 131°58’42.69” E 131.978524° | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское Шоссе, 28В | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°46’13.23” N 43.770342° | 131°58’50.72” E 131.980755° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°46’11.81” N 43.769947° | 131°58’41.49” E 131.978191° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°46’18.36” N 43.771768° | 131°58’35.39” E 131.976496° |  | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°46’18.74” N 43.771872° | 131°58’42.69” E 131.978524° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 43°46’13.27” N 43.770354° | 131°58’50.99” E 131.980830° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 43°46’11.66” N 43.769905° | 131°58’41.26” E 131.978127° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 43°46’18.32” N 43.771756° | 131°58’35.04” E 131.976399° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

ГПО ОМТС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°50’19.03” N 43.838621° | 131°55’56.43” E 131.932341° | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 43°50’21.24” N 43.839232° | 131°55’59.87” E 131.933296° |  | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 43°50’18.81” N 43.838559° | 131°56’01.53” E 131.933758° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 43°50’15.89” N 43.837746° | 131°55’57.76” E 131.932712° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 43°50’18.06” N 43.838628° | 131°55’56.12” E 131.932256° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 43°50’21.37” N 43.839271° | 131°55’59.00” E 131.933334° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 43°50’18.63” N 43.838503° | 131°56’01.76” E 131.933822° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 43°50’15.78” N 43.837717° | 131°55’57.61” E 131.932669° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: шум | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |

Уссурийский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°49’18.45” N 43.821791° | 131°56’48.42” E 131.946782° | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 190 | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 43°49’21.05” N 43.822514° | 131°56’49.15” E 131.946986° |  | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 43°49’20.94” N 43.822483° | 131°56’52.55” E 131.947930° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 43°49’18.68” N 43.821856° | 131°56’52.97” E 131.948048° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 43°49’18.33” N 43.821760° | 131°56’48.23” E 131.946732° |  | 1,5 | 5 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 43°49’21.14” N 43.822540° | 131°56’48.98” E 131.946938° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 43°49’21.05” N 43.822514° | 131°56’52.72” E 131.947979° |  | 1,5 | 5 метров в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 43°49’18.7” N 43.821860° | 131°56’53.21” E 131.948113° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |

РПБ Ханкайского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°43’09.82” N 44.719394° | 132°02’37.38” E 132.043718° | Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, 7 | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 44°43’10.55” N 44.719596° | 132°02’40.01” E 132.044447° |  | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 44°43’09.28” N 44.719246° | 132°02’42.27” E 132.045075° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 44°43’07.54” N 44.718761° | 132°02’39.97” E 132.044436° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 44°43’09.81” N 44.719392° | 132°02’37.12” E 132.043645° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 6 | 44°43’10.7” N 44.719640° | 132°02’40.14” E 132.044485° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 7 | 44°43’09.34” N 44.719261° | 132°02’42.53” E 132.045147° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 8 | 44°43’07.38” N 44.718716° | 132°02’40.23” E 132.044509° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |

Черниговский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°19’36.45” N 44.326792° | 132°36’15.81” E 132.604390° | Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Партизанская, 191 | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 44°19’36.16” N 44.326711 ° | 132°36’18.99” E 132.605276° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 44°19’32.8” N 44.325778° | 132°36’19.94” E 132.605538° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 44°19’34.65” N 44.326293° | 132°36’16.67” E 132.604632° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 44°19’35.7” N 44.326582° | 132°36’14.8” E 132.604111° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 44°19’36.29” N 44.326747 ° | 132°36’19.15” E 132.605318° |  | 1,5 | 5 метров в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 44°19’32.71” N 44.325752° | 132°36’20.08” E 132.605579° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 44°19’34.83” N 44.326343° | 132°36’16.11” E 132.604476° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: шум | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |

Октябрьский РЭС и ПС Липовцы

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°11’24.46” N 44.190128° | 131°43’37.11” E 131.726975° | Приморский край, Октябрьский район, с. Липовцы, пер. Сосновый, 2 | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°11’28.17” N 44.191159° | 131°43’39.35” E 131.727598° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°11’34.85” N 44.193013° | 131°43’36.57” E 131.726825° |  | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°11’31.16” N 44.191990° | 131°43’36.84” E 131.726900° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°11’27.04” N 44.190844° | 131°43’34.6” E 131.726278° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 44°11’24.3” N 44.190084° | 131°43’37.14” E 131.726983° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 44°11’28.05” N 44.191124° | 131°43’39.51” E 131.727641° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 44°11’35.01” N 44.193057° | 131°43’36.67” E 131.726852° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |
| 9 | 44°11’31.07” N 44.191965° | 131°43’36.65” E 131.726847° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 10 | 44°11’27.18” N 44.190884° | 131°43’34.45” E 131.726235° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |

Пограничный МУ

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°24’50.32” N 44.413977° | 131°22’15.05” E 131.370848° | Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Решетникова, 12 Б | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 44°24’51.47” N 44.414298° | 131°22’16.04” E 131.371121° |  | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 44°24’50.8” N 44.414111° | 131°22’17.93” E 131.371647° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 44°24’49.72” N 44.413812° | 131°22’16.52” E 131.371256° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 44°24’50.26” N 44.413961° | 131°22’15.01” E 131.370837° |  | 1,5 | 1 метр в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 44°24’51.5” N 44.414306° | 131°22’15.89” E 131.371081° |  | 1,5 | 3 метра в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 44°24’50.67” N 44.414074° | 131°22’18.07” E 131.371687° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 44°24’49.56” N 44.413768° | 131°22’16.59” E 131.371274° |  | 1,5 | 4 метра в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: шум | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |

Покровский МУ

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°57’35.03” N 43.959731° | 131°36’44.49” E 131.612359° | Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Калинина, 47 | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 43°57’34.59” N 43.959607° | 131°36’46.12” E 131.612810° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 43°57’33.17” N 43.959214° | 131°36’45.75” E 131.612708° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 43°57’33.68” N 43.959356° | 131°36’44.13” E 131.612257° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 43°57’35.18” N 43.959774° | 131°36’44.43” E 131.612341° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 6 | 43°57’34.75” N 43.959652° | 131°36’46.31” E 131.612864° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 7 | 43°57’33.05” N 43.959181° | 131°36’45.85” E 131.612737° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум |  |
| 8 | 43°57’33.61” N 43.959335° | 131°36’43.96” E 131.612212° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: шум | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |

Хорольский РЭС и ПС Ярославка

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°10’37.65” N 44.177126° | 132°14’08.34” E 132.235651° | Приморский край, Хорольский район, п. Ярославский, ул. Ленинская, 26 | 1,5 | на северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°10’33.8” N 44.176056° | 132°14’05.6” E 132.234889° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°10’37.29” N 44.177026° | 132°14’01.82” E 132.233838° |  | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°10’34.13” N 44.176149° | 132°14’12.79” E 132.236885° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°10’37.93” N 44.177203° | 132°14’08.17” E 132.235603° |  | 1,5 | 5 метров в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 44°10’33.53” N 44.175979° | 132°14’05.47” E 132.234852° |  | 1,5 | 5 метров в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 44°10’37.49” N 44.177080° | 132°14’01.57” E 132.233768° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 8 | 44°10’34.05” N 44.176125° | 132°14’13.09” E 132.236971° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |

МУ Хорольского РЭС и ПС Хороль

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°25’36.4” N 44.426777° | 132°05’19.64” E 132.088789° | Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Лазо, 1 | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°25’38.23” N 44.427287° | 132°05’23.77” E 132.089937° |  | 1,5 | на северо-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°25’36.11” N 44.426697° | 132°05’25.63” E 132.090452° |  | 1,5 | на восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°25’34.76” N 44.426321° | 132°05’20.82” E 132.089117° |  | 1,5 | на юго-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°25’36.41” N 44.426781° | 132°05’19.41” E 132.088725° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 44°25’38.36” N 44.427323° | 132°05’23.82” E 132.089951° |  | 1,5 | 5 метров в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 44°25’36.08” N 44.426689° | 132°05’25.83” E 132.090509° |  | 1,5 | 5 метров в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 44°25’34.64” N 44.426289° | 132°05’20.7” E 132.089084° |  | 1,5 | 5 метров в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | шум, ЭМИ 50Гц |  |

Михайловский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°58’05.17” N 43.968102° | 132°28’36.72” E 132.476867° | Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, 7 | 1,5 | на западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 2 | 43°58’06.81” N 43.968558° | 132°28’37.65” E 132.477125° |  | 1,5 | на северо-западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 3 | 43°58’04.9” N 43.968029° | 132°28’43.73” E 132.478815° |  | 1,5 | на южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 4 | 43°58’03.56” N 43.967654° | 132°28’41.57” E 132.478214° |  | 1,5 | на юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 5 | 43°58’05.24” N 43.968121° | 132°28’36.47” E 132.476798° |  | 1,5 | 5 метров в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 6 | 43°58’06.85” N 43.968569° | 132°28’37.39” E 132.477053° |  | 1,5 | 5 метров в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 7 | 43°58’04.88” N 43.968023° | 132°28’44.04” E 132.478901° |  | 1,5 |  | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |
| 8 | 43°58’03.41” N 43.967614° | 132°28’41.43” E 132.478174° |  | 1,5 | 5 метров в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум |  |

4. График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для СП ПЦЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Ремонтно-производственная база СП ПСЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°15’07.64” N 44.252123° | 135°06’26.59” E 135.107385° | Приморский край, п. Горнореченский, ул. Советская, 11 | 1,5 | На юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°15’09.79” N 44.252719° | 135°06’19.48” E 135.105411° |  | 1,5 | На южной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°15’22.83” N 44.256342° | 135°06’23.82” E 135.106618° |  | 1,5 | На северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°15’16.82” N 44.254671° | 135°06’26.66” E 135.107406° |  | 1,5 | На восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°15’07.2” N 44.252000° | 135°06’26.55” E 135.107374° |  | 1,5 | 14 м в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 44°15’09.29” N 44.252581° | 135°06’19.54” E 135.105427° |  | 1,5 | 15 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 44°15’23.83” N 44.256619° | 135°06’23.69” E 135.106580° |  | 1,5 | 30 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 44°15’16.93” N 44.254702° | 135°06’28” E 135.107777° |  | 1,5 | 30 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |

Кавалеровский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°15’17.75” N 44.254930° | 135°06’35.03” E 135.109732° | Приморский край, п. Горнореченский, ул. Советская, 11-н | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Шум ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°15’16.09” N 44.254469° | 135°06’36.05” E 135.110013° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°15’15.21” N 44.254225° | 135°06’35.1” E 135.109751° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°15’16.69” N 44.254636° | 135°06’33.4” E 135.109279° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°15’18” N 44.255001° | 135°06’35.13” E 135.109759° |  | 1,5 | 8 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 44°15’16.05” N 44.254460° | 135°06’36.35” E 135.110097° |  | 1,5 | 7 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 44°15’15.12” N 44.254200° | 135°06’35.1” E 135.109751° |  | 1,5 | 3 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50Гц |  |

Ольгинский мастерский участок Кавалеровского РЭС, ПС 110 кВ «Ольга»

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°45’20.82” N 43.755783° | 135°16’56.31” E 135.282308° | Приморский край, Приморский край, п. Ольга, ул. Партизанская, 54 | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°45’18.46” N 43.755128° | 135°16’55.66” E 135.282128° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°45’16.63” N 43.754619° | 135°16’53.86” E 135.281627° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°45’16.06” N 43.754460° | 135°16’52.35” E 135.281208° |  | 1,5 | На юго-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°45’21.04” N 43.755843° | 135°16’56.7” E 135.282418° |  | 1,5 | 10 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |
| 6 | 43°45’18.37” N 43.755103° | 135°16’56.14” E 135.282262° |  | 1,5 | 10 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |
| 7 | 43°45’16.59” N 43.754607° | 135°16’54.12” E 135.281699° |  | 1,5 | 5 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 43°45’15.89” N 43.754415° | 135°16’51.89” E 135.281079° |  | 1,5 | 10 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |

Дальнегорский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°32’42.62” N 44.545172° | 135°31’49.87” E 135.530519° | Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Энергетиков, 1, ул. Приморская, 1 | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°32’37.1” N 44.543639° | 135°31’51.84” E 135.531067° |  | 1,5 | На юго-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°32’36.43” N 44.543452° | 135°31’46.03” E 135.529452° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°32’35.12” N 44.543088° | 135°31’38.92” E 135.527478° |  | 1,5 | На юго-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°32’43.45” N 44.545402° | 135°31’50.3” E 135.530638° |  | 1,5 | 25 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 44°32’35.44” N 44.543176° | 135°31’4626” E 135.529516° |  | 1,5 | 30 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 44°32’34.5” N 44.542916° | 135°31’38.4” E 135.527333° |  | 1,5 | 20 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 8 | 44°32’37.68” N 44.543800° | 135°31’36.24” E 135.526732° |  | 1,5 | 20 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |

Пластунский мастерский участок Дальнегорского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°45’46.74” N 44.762984° | 136°17’43.98” E 136.295550° | Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Энергетиков, 1, ул. Приморская, 1 | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°45’44.44” N 44.762344° | 136°17’45.68” E 136.296022° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°45’44.47” N 44.762352° | 136°17’47.47” E 136.296521° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°45’42.36” N 44.761765° | 136°17’43.09” E 136.295303° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°45’47.36” N 44.763156° | 136°17’43.86” E 136.295518° |  | 1,5 | 20 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 44°45’45.19” N 44.762554° | 136°17’46.35” E 136.296210° |  | 1,5 | 18 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 44°45’42.07” N 44.761685° | 136°17’42.92” E 136.295255° |  | 1,5 | 10 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 8 | 44°45’41.77” N 44.761602° | 136°17’48.61” E 136.296837° |  | 1,5 | 15 м в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |

Чугуевский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°10’47.33” N 44.179815° | 133°52’15.09” E 133.870857° | Приморский край, с. Чугуевка, ул. Рабочая, 8 | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 44°10’44.86” N 44.179128° | 133°52’12.87” E 133.870243° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 44°10’52.15” N 44.181154° | 133°52’11.61” E 133.869891° |  | 1,5 | На северо-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 44°10’52.55” N 44.181263° | 133°52’14.55” E 133.870710° |  | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 44°10’47.35” N 44.179819° | 133°52’16.22” E 133.871174° |  | 1,5 | 25 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 44°10’44.46” N 44.179017° | 133°52’12.94” E 133.870262° |  | 1,5 | 12 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 7 | 44°10’51.91” N 44.181086° | 133°52’10.95” E 133.869709° |  | 1,5 | 15 м в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 8 | 44°10’51.72” N 44.181034° | 133°52’14.96” E 133.870822° |  | 1,5 | 5 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Уборковский мастерский участок Чугуевского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°23’36.98” N 44.393605° | 134°05’45.43” E 134.095953° | Приморский край, с. Уборка, ул. Советская, 39 а | 1,5 | На юго-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 44°23’38.16” N 44.393935° | 134°05’44.94” E 134.095817° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 44°23’36.93” N 44.393592° | 134°05’44.6” E 134.095723° |  | 1,5 | 10 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 44°23’38. 3” N 44.393971° | 134°05’44.4” E 134.095666° |  | 1,5 | 15 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Яковлевский РЭС, ПС 35 кВ Яковлевка

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°24’59.87” N 44.416630° | 133°27’10.65” E 133.452958° | Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, 163 | 1,5 | На северо-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 44°24’58.51” N 44.416253° | 133°27’12.86” E 133.453572° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 44°24’57.12” N 44.415868° | 133°27’14.58” E 133.454050° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 44°24’59.71” N 44.416586° | 133°27’09.91” E 133.452752° |  | 1,5 | 15 м в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 44°24’58.11” N 44.416141° | 133°27’14.74” E 133.454095° |  | 1,5 | 15 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) |  |
| 6 | 44°24’59.96” N 44.416655° | 133°27’15.24” E 133.454232° |  | 1,5 |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 44°24’59.52” N 44.416534° | 133°27’15.58” E 133.454329° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |
| 8 | 44°25’00.36” N 44.416766° | 133°27’14.93” E 133.454146° |  | 1,5 | 15 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |
| 9 | 44°24’58.98” N 44.416383° | 133°27’15.94” E 133.454428° |  | 1,5 | 20 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50Гц |  |

Яблоновский мастерский участок Яковлевского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°38’34.07” N 44.642796° | 133°35’24.49” E 133.590137° | Приморский край, с. Яблоновка, ул. Партизанская, 11 | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. |  |
| 2 | 44°38’32.21” N 44.642281° | 133°35’24.47” E 133.590132° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. |  |
| 3 | 44°38’33.8” N 44.642724° | 133°35’25.6” E 133.590446° |  | 1,5 | 10 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. |  |
| 4 | 44°38’32.53” N 44.642369° | 133°35’23.38” E 133.589829° |  | 1,5 | 10 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука. |  |

Анучинский РЭС, ПС 35 кВт Анучино

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 43°58’17.2” N 43.971446° | 133°03’24.89” E 133.056914° | Приморский край, с. Анучино, ул. Шевченко, 35 | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 43°58’18.57” N 43.971824° | 133°03’28.46” E 133.057906° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 43°58’15.47” N 43.970965° | 133°03’33.15” E 133.059207° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука, ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 43°58’13.69” N 43.970471° | 133°03’26.9” E 133.057472° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 43°58’19.42” N 43.972061° | 133°03’26” E 133.057222° |  | 1,5 | 10 м в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 43°58’15.29” N 43.970913° | 133°03’34.28” E 133.059521° |  | 1,5 | 25 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 7 | 43°58’13.37” N 43.970382° | 133°03’26.59” E 133.057386° |  | 1,5 | 10 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |

5. График проведения исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия для обоснования размеров санитарно-защитной зоны для СП ПЗЭС филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Ремонтно-производственная база СП ПЗЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°27’56.18” N 45.465605° | 133°25’16.55” E 133.421265° | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 17 | 1,5 | На юго-восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°27’56.33” N 45.465646° | 133°25’04.53” E 133.417926° |  | 1,5 | На западной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°28’01.47” N 45.467076° | 133°25’13.65” E 133.420458° |  | 1,5 | На северной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°27’58.74” N 45.466316° | 133°25’18.67” E 133.421853° |  | 1,5 | На восточной границе производственной территории | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 45°27’55.51” N 45.465421° | 133°25’17.26” E 133.421461° |  | 1,5 | 25 м в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 45°27’56.35” N 45.465654° | 133°25’04.11” E 133.417808° |  | 1,5 | 10 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 7 | 45°28’01.8” N 45.467165° | 133°25’13.4” E 133.420388° |  | 1,5 | 10 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 8 | 45°27’58.9” N 45.466361° | 133°25’19.07” E 133.421965° |  | 1,5 | 10 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Лесозаводский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°27’57.98” N 45.466105° | 133°25’32.77” E 133.425769° | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Курская, 8 | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 45°28’04.18” N 45.467828° | 133°25’41.69” E 133.428247° |  | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 45°27’56.58” N 45.465718° | 133°25’38.48” E 133.427356° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 45°27’57.84” N 45.466068° | 133°25’30.8” E 133.425221° |  | 1,5 | 40 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 45°28’04.81” N 45.468002° | 133°25’41.5” E 133.428193° |  | 1,5 | 20 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 45°27’55.84” N 45.465511° | 133°25’38.64” E 133.427399° |  | 1,5 | 20 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |

Пантелеймоновский мастерский участок Лесозаводского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°38’16.44” N 45.637899° | 133°36’14” E 133.603899° | Приморский край, с. Пантелеймоновка, ул. Школьная 1-б | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°38’21.59” N 45.639330° | 133°36’14.89” E 133.604136° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°38’16.44” N 45.637856° | 133°36’14.00” E 133.603891° |  | 1,5 | 5 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°38’21.81” N 45.639392° | 133°36’14.09” E 133.604138° |  | 1,5 | 7 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Спасский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°34’50.95” N 44.580818° | 132°48’40.26” E 132.811183° | Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ангарская, дом 1/1 | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 44°34’49.71” N 44.580475° | 132°48’42.55” E 132.811819° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 44°34’48.46” N 44.580129° | 132°48’39.24” E 132.810899° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 44°34’50.95” N 44.580818° | 132°48’40.26” E 132.811183° |  | 1,5 | 4 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 44°34’49.95” N 44.580541° | 132°48’42.87” E 132.811908° |  | 1,5 | 10 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 44°34’48.44” N 44.580121° | 132°48’38.71” E 132.810751° |  | 1,5 | 7 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Чкаловский мастерский участок Спасского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°49’47.1” N 44.829749° | 133°02’06.17” E 133.035046° | Приморский край, с. Чкаловское, ул. Пограничная, д. 3, пер. Советский, дом 14 | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 2 | 44°49’47.02” N 44.829729° | 133°02’08.23” E 133.035620° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 3 | 44°49’44.98” N 44.829160° | 133°02’10” E 133.036111° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°49’47.6” N 44.829890° | 133°02’06.15” E 133.035040° |  | 1,5 | 15 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 5 | 44°49’47.24” N 44.829789° | 133°02’07.66” E 133.035462° |  | 1,5 | 8 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 6 | 44°49’45.32” N 44.829255° | 133°02’10.5” E 133.036250° |  | 1,5 | 10 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |

Красноармейский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°53’34.58” N 45.892939° | 134°53’07.9” E 134.885529° | Приморский край, п. Рощино, ул. Энергетиков, 2 | 1,5 | На северо-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°53’33.63” N 45.892674° | 134°53’12.77” E 134.886881° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°53’34.89” N 45.893025° | 134°53’07.73” E 134.885480° |  | 1,5 | 10 м в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°53’33.73” N 45.892704° | 134°53’13.43” E 134.887063° |  | 1,5 | 15 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Мастерский участок «Восток» Красноармейского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 46°27’22.51” N 46.456253° | 135°49’40.89” E 135.828025° | Приморский край, п. Восток, ул. Молодежная, 9 | 1,5 | На юго-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 46°27’23.87” N 46.456630° | 135°49’36.89” E 135.826914° |  | 1,5 | На юго-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 46°27’22.08” N 46.456135° | 135°49’40.64” E 135.827955° |  | 1,5 | 15 м в юго-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 46°27’23.46” N 46.456515° | 135°49’36.62” E 135.826839° |  | 1,5 | 15 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Дальнереченский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°54’56.45” N 45.915680° | 133°42’39.39” E 133.710941° | Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62а | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°54’53.38” N 45.914829° | 133°42’39.64” E 133.711011° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°54’53.57” N 45.914879° | 133°42’36.31” E 133.710085° |  | 1,5 | На юго-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°54’51.24” N 45.914234° | 133°42’40.58” E 133.711271° |  | 1,5 | На северо-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 45°54’50.59” N 45.914053° | 133°42’39.91” E 133.711086° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 45°54’47.45” N 45.913179° | 133°42’39.93” E 133.711091° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 7 | 45°54’56.97” N 45.915825° | 133°42’39.62” E 133.710952° | Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62 | 1,5 | 15 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 8 | 45°54’53.11” N 45.914752° | 133°42’39.64” E 133.711005° |  | 1,5 | 9 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 9 | 45°54’53.36” N 45.914823° | 133°42’36.3” E 133.710083° |  | 1,5 | 6 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 10 | 45°54’51.52” N 45.914310° | 133°42’40.57” E 133.711268° |  | 1,5 | 10 м в северо-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 11 | 45°54’50.17” N 45.913937° | 133°42’39.52” E 133.710979° |  | 1,5 | 10 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 12 | 45°54’47.46” N 45.913183° | 133°42’39.56” E 133.710989° |  | 1,5 | 8 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |

Ракитнинский мастерский участок Дальнереченского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°35’17.93” N 45.588313° | 134°16’12.15” E 134.270042° | Приморский край, с. Ракитное, ул. Строительная, 5 | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°35’16.63” N 45.587953° | 134°16’10.28” E 134.269522° |  | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°35’17.87” N 45.588298° | 134°16’12.83” E 134.270230° |  | 1,5 | 15 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°35’16.22” N 45.587840° | 134°16’10.28” E 134.269522° |  | 1,5 | 15 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Пожарский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 46°26’11.48” N 46.436522° | 134°18’24.94” E 134.306928° | Приморский край, п. Лучегорск, ул. Пристанционная, 8 | 1,5 | На юго-западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 46°26’14.06” N 46.437240° | 134°18’24.25” E 134.306735° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 46°26’15.73” N 46.437702° | 134°18’28.07” E 134.307797° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 46°26’11.28” N 46.436467° | 134°18’24.19” E 134.306719° |  | 1,5 | 10 м в юго-западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 46°26’14.05” N 46.437236° | 134°18’23.49” E 134.306526° |  | 1,5 | 15 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 46°26’15.99” N 46.437774° | 134°18’28.91” E 134.308030° |  | 1,5 | 15 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Кировский РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 45°05’08.19” N 45.085608° | 133°29’32.7” E 133.492416° | Приморский край, пгт Кировский, пер. Лесной, 5 А | 1,5 | На южной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид. |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 45°05’10.15” N 45.086153° | 133°29’32.02” E 133.492228° |  | 1,5 | На западной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид. |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 45°05’11.86” N 45.086627° | 133°29’34.53” E 133.492926° |  | 1,5 | На северной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид. |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 4 | 45°05’10.25” N 45.086182° | 133°29’35.82” E 133.493282° |  | 1,5 | На восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 5 | 45°05’07.58” N 45.085438° | 133°29’32.52” E 133.492368° |  | 1,5 | 20 м в южном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 6 | 45°05’11.45” N 45.086513° | 133°29’32” E 133.492223° |  | 1,5 | 8 м в западном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 7 | 45°05’11.95” N 45.086653° | 133°29’34.57” E 133.492936° |  | 1,5 | 3 м в северном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 8 | 45°05’10.23” N 45.086176° | 133°29’35.96” E 133.493323° |  | 1,5 | 3 м в восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азота (IV) оксид) |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |

Крыловский мастерский участок Кировского РЭС

| № | Координаты точки |  | Адрес объекта | Высота (м) | Тип точки | Перечень контролируемых показателей в каждой точке | Кратность отбора проб в 2022 году по каждому определяемому параметру в каждой точке измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ | Широта | Долгота |  |  |  |  |  |
| 1 | 44°56’13.34” N 44.937038° | 133°40’35.31” E 133.676416° | Приморский край, с. Крыловка, ул. Центральная, 1 А | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 2 | 44°56’15.78” N 44.937718° | 133°40’38.22” E 133.677285° |  | 1,5 | На северо-восточной границе производственной площадки | Химические факторы: | 30 дней исследований периодичностью 12 дней с января по декабрь 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  |  | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука |  |
| 3 | 44°56’13.67” N 44.937129° | 133°40’35.37” E 133.676491° | Приморский край, с. Крыловка, ул. Центральная, 1 Б | 1,5 | 10 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |
| 4 | 44°56’16.18” N 44.937828° | 133°40’38.44” E 133.677344° |  | 1,5 | 15 м в северо-восточном направлении за контуром объекта (в сторону жилой застройки) | Физические факторы: | 2 замера в ночное время суток с 23-7 час в зимнее время; 2 замера в дневное время суток с 7-23 час. в летнее время суток |
|  |  |  |  |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука ЭМИ 50 Гц |  |