# Технические требования

«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов для нужд филиала «ЭС ЕАО»

1. Основания для выполнения работ.

  - Заказчик – филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО». Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2022 г.

1.2. Оформление прав землепользования и установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства входят в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

2. Цель работы:

Установление границ охранных зон электросетевых объектов, установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области.

3. Объекты, в отношении которых выполняются работы.

3.1. Общий перечень объектов представлен в Приложении №1, настоящих ТТ.

4. Состав и содержание работ.

4.1. Подготовительные работы.

4.1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

4.1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.

4.1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических документов (поопорные схемы ЛЭП).

4.2. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

4.2.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

4.2.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.

Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

4.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

4.4. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

- Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- Карты (планы) объектов землеустройства на электронном носителе.

4.5. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

4.5.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учёта), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

4.5.2. К заявлению в орган кадастрового учёта о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

4.5.3. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

4.5.4. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учёта с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

4.5.5. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учёта отсутствует техническая возможность в приёме электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

  - Результат работ по установлению границ охранных зон объектов:

Решения (Уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН в эл. виде. Карта-план в эл. виде.

4.7. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами.

4.7.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основании полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

4.7.2. Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек, оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения показать:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;

- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);

- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

4.7.3. Границы формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

4.7.4. В описании границ сервитутов указать:

- местоположение публичного сервитута.

- система координат, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек, с перечнем характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).

4.8. Результат работ по установлению публичных сервитутов под электросетевыми объектами:

Подготовленные в форме xml - документа Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположение границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН в эл. виде. Постановление органа государственной власти или местного самоуправления об установлении публичного сервитута в эл. виде. Письмо-уведомление органа государственной власти или местного самоуправления о внесении сведений в ЕГРН об установлении публичного сервитута в эл. виде.

5. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. Для выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим техническим требованием, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи.

6. Особые условия

При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом требовании работ, настоящее техническое требование подлежит корректировке по согласованию сторон.

7. Требования к Участнику.

7.1. Исполнитель должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

Если Исполнитель выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

7.2. Исполнитель обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 30.11.2022.

9. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

Приложение № 1 к техническим требованиям

Перечень объектов, в отношении которых выполняются работы

| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяжённость (км)/площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №1 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,6 |
| 2 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №32 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 0,92 |
| 3 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №48 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,3 |
| 4 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №49 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,1 |
| 5 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №52 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,9 |
| 6 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №57 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 3,3 |
| 7 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №208 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,3 |
| 8 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №227 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 4,6 |
| 9 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №228 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2 |
| 10 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №246 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 3,3 |
| 11 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №262 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,3 |
| 12 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №271 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 3,1 |
| 13 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №274 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,2 |
| 14 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №278 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,5 |
| 15 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №285 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 5 |
| 16 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №302 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,6 |
| 17 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №304 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 4,1 |
| 18 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №306 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,3 |
| 19 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №307 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 4,1 |
| 20 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №310 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,2 |
| 21 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №313 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 3,1 |
| 22 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №400 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,7 |
| 23 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №402 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 3,4 |
| 24 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №403 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 2,8 |
| 25 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №404 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 4,2 |
| 26 |  | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №405 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 1,8 |
| 27 |  | ТП №1 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 28 |  | ТП №32 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 29 |  | ТП №48 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 30 |  | ТП №49 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 31 |  | ТП №52 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 32 |  | ТП №57 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 33 |  | ТП №208 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 34 |  | ТП №227 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 35 |  | ТП №228 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 36 |  | ТП №246 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 37 |  | ТП №262 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 38 |  | ТП №271 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 39 |  | ТП №274 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 40 |  | ТП №278 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 41 |  | ТП №285 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 42 |  | ТП №302 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 43 |  | ТП №304 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 44 |  | ТП №306 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 45 |  | ТП №307 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 46 |  | ТП №310 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 47 |  | ТП №313 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 48 |  | ТП №400 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 49 |  | ТП №402 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 50 |  | ТП №403 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 51 |  | ТП №404 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 52 |  | ТП №405 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 30 |
| 53 |  | КТП-404 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 54 |  | СКТП-1 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 55 |  | КТПН-32 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 56 |  | КТПН-48 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 57 |  | КТПН-285 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 58 |  | КТПН-227 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 59 |  | КТПН-228 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 60 |  | КТПН-304 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 61 |  | КТПН-306 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 62 |  | КТПН-307 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 63 |  | КТПН-302 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 64 |  | КТПН-278 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 65 |  | КТПН-246 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 66 |  | КТПН-400 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 67 |  | КТПН-402 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 68 |  | СКТП-262 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 69 |  | КТПН-222 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 70 |  | КТПН-208 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| 71 |  | СКТП-313 | ЕАО, г, Биробиджанский район | 17 |
| Городской РЭС |  |  |  |  |
| 72 | ТП№ 37 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 73 | ТП №66 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 74 | ТП №551 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 75 | ТП №600 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 76 | ТП №604 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 77 | ТП №605 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 78 | ТП №621 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 79 | ТП №622 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 80 | ТП №628 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 81 | ТП №631 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 82 | ТП №703 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 83 | ТП №944 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 84 | ТП №946 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 85 | ТП №2 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 86 | ТП №4 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 87 | ТП №6 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 88 | ТП №7 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 89 | ТП №8 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 90 | ТП №9 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 91 | ТП №15 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 92 | ТП №16 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 93 | ТП №17 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 94 | ТП №18 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 95 | ТП №19 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 96 | ТП №21 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 97 | ТП №22 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 98 | ТП №31 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 99 | ТП №34 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 100 | ТП №36 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 101 | ТП №38 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 102 | ТП №41 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 103 | ТП №42 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 104 | ТП №43 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 105 | ТП №44 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 106 | ТП №46 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 107 | ТП №47 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 108 | ТП №48 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 109 | ТП №49 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 110 | ТП №50 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 111 | ТП №51 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 112 | ТП №52 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 113 | ТП №54 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 114 | ТП №55 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 115 | ТП №67 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 116 | ТП №70 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 117 | ТП №71 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 118 | ТП №72 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 119 | ТП №75 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 120 | ТП №77 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 121 | ТП №78 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 122 | ТП №80 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 123 | ТП №81 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 124 | ТП №82 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 125 | ТП №83 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 126 | ТП №84 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 127 | ТП №86 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 128 | ТП №89 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 129 | ТП №90 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 130 | ТП №92 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 131 | ТП №98 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 132 | ТП №99 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 133 | ТП №100 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 134 | ТП №112 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 135 | ТП №114 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 136 | ТП №115 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 137 | ТП №116 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 138 | ТП №123 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 139 | ТП №125 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 140 | ТП №127 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 141 | ТП №128 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 142 | ТП №132 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 143 | ТП №133 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 144 | ТП №135 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 145 | ТП №136 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 146 | ТП №137 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 147 | ТП №141 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 148 | ТП №142 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 149 | ТП №146 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 150 | ТП №148 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 151 | ТП №149 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 152 | ТП №155 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 153 | ТП №157 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 154 | ТП №164 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 155 | ТП №165 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 156 | ТП №166 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 157 | ТП №175 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 158 | ТП №175-а |  | г, Биробиджан | 40 |
| 159 | ТП №176 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 160 | ТП №177 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 161 | ТП №178 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 162 | ТП №185 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 163 | ТП №190 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 164 | ТП №191 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 165 | ТП №192 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 166 | ТП №195 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 167 | ТП №200 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 168 | ТП №201 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 169 | ТП №203 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 170 | ТП №204 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 171 | ТП №205 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 172 | ТП №206 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 173 | ТП №210 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 174 | ТП №211 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 175 | ТП №213 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 176 | ТП №217 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 177 | ТП №222 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 178 | ТП №260 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 179 | ТП №262 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 180 | ТП №264 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 181 | ТП №305 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 182 | ТП №306 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 183 | ТП №318 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 184 | ТП №326 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 185 | ТП №327 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 186 | ТП №330 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 187 | ТП №336 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 188 | ТП №337 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 189 | ТП №338 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 190 | ТП №339 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 191 | ТП №350 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 192 | ТП №351 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 193 | ТП №352 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 194 | ТП №355 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 195 | ТП №356 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 196 | ТП №357 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 197 | ТП №400 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 198 | ТП №402 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 199 | ТП №409 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 200 | ТП №470 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 201 | ТП №506 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 202 | ТП №560 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 203 | ТП №561 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 204 | ТП №590 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 205 | ТП №591 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 206 | ТП №592 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 207 | ТП №593 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 208 | ТП №595 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 209 | ТП №598 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 210 | ТП №599 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 211 | ТП №608 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 212 | ТП №616 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 213 | ТП №629 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 214 | ТП №636 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 215 | ТП №640 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 216 | ТП №641 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 217 | ТП №901 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 218 | ТП №991 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 219 | ТП №992 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 220 | ТП №993 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 221 | ТП №994 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 222 | ТП №1000 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 223 | ТП №1051 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 224 | ТП ЦРП-1 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 225 | ТП ЦРП-2 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 226 | ТП ЦРП-3 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 227 | ТП-128 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 228 | ТП-132 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 229 | ТП-165 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 230 | ТП-171 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 231 | ТП-195 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 232 | ТП-336 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 233 | ЗТП-217 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 234 | КТП-110 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 235 | КТП-197 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 236 | КТП-701 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 237 | КТП-71 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 238 | КТПН-104 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 239 | КТПН-105 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 240 | КТПН-108 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 241 | КТПН-119 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 242 | КТПН-121 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 243 | КТПН-122 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 244 | КТПН-129 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 245 | КТПН-13 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 246 | КТПН-131 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 247 | КТПН-133 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 248 | КТПН-142 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 249 | КТПН-161 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 250 | КТПН-167 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 251 | КТПН-198 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 252 | КТПН-210 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 253 | КТПН-23 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 254 | КТПН-24 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 255 | КТПН-244 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 256 | КТПН-25 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 257 | КТПН-28 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 258 | КТПН-306 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 259 | КТПН-308 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 260 | КТПН-310 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 261 | КТПН-311 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 262 | КТПН-313 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 263 | КТПН-320 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 264 | КТПН-321 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 265 | КТПН-323 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 266 | КТПН-33 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 267 | КТПН-334 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 268 | КТПН-34 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 269 | КТПН-412 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 270 | КТПН-413 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 271 | КТПН-416 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 272 | КТПН-417 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 273 | КТПН-497 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 274 | КТПН-501 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 275 | КТПН-502 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 276 | КТПН-503 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 277 | КТПН-51 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 278 | КТПН-540 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 279 | КТПН-541 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 280 | КТПН-55 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 281 | КТПН-550 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 282 | КТПН-552 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 283 | КТПН-553 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 284 | КТПН-56 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 285 | КТПН-58 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 286 | КТПН-594 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 287 | КТПН-60 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 288 | КТПН-606 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 289 | КТПН-609 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 290 | КТПН-617 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 291 | КТПН-618 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 292 | КТПН-619 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 293 | КТПН-64 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 294 | КТПН-65 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 295 | КТПН-690 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 296 | КТПН-801 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 297 | КТПН-802 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 298 | КТПН-806 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 299 | КТПН-810 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 300 | КТПН-811 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 301 | КТПН-85 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 302 | КТПН-87 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 303 | КТПН-91 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 304 | КТПН-93 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 305 | КТПН-938 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 306 | КТПН-94 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 307 | КТПН-947 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 308 | КТПН-96 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 309 | КТПН-993 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 310 | СКТП-103 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 311 | СКТП-107 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 312 | СКТП-12 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 313 | СКТП-120 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 314 | СКТП-138 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 315 | СКТП-139 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 316 | СКТП-140 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 317 | СКТП-150 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 318 | СКТП-151 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 319 | СКТП-152 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 320 | СКТП-154 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 321 | СКТП-162 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 322 | СКТП-20 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 323 | СКТП-21 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 324 | СКТП-218 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 325 | СКТП-312 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 326 | СКТП-316 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 327 | СКТП-317 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 328 | СКТП-408 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 329 | СКТП-410 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 330 | СКТП-411 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 331 | СКТП-450 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 332 | СКТП-452 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 333 | СКТП-454 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 334 | СКТП-494 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 335 | СКТП-700 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 336 | СКТП-807 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 337 | СКТП-808 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 338 | СКТП-809 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 339 | СКТП-812 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 340 | СКТП-942 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 341 | СКТП-943 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 342 | СКТП-995 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 343 | СКТП-996 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 344 | СКТП-997 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 345 | СКТП-999 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 346 | СТП-329 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 347 | СТП-597 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 348 | СТП-621 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 349 | СТП-623 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 350 | СТП-628 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 351 | СТП-902 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 352 | ТП-1 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 353 | ТП-10 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 354 | ТП-102 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 355 | ТП-109 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 356 | ТП-11 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 357 | ТП-113 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 358 | ТП-117 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 359 | ТП-124 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 360 | ТП-130 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 361 | ТП-135 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 362 | ТП-137 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 363 | ТП-143 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 364 | ТП-144 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 365 | ТП-147 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 366 | ТП-15 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 367 | ТП-158 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 368 | ТП-16 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 369 | ТП-163 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 370 | ТП-170 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 371 | ТП-174 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 372 | ТП-182 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 373 | ТП-185 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 374 | ТП-22 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 375 | ТП-27 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 376 | ТП-356 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 377 | ТП-400 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 378 | ТП-41 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 379 | ТП-43 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 380 | ТП-47 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 381 | ТП-49 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 382 | ТП-52 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 383 | ТП-560 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 384 | ТП-561 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 385 | ТП-590 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 386 | ТП-592 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 387 | ТП-593 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 388 | ТП-595 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 389 | ТП-596 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 390 | ТП-599 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 391 | ТП-600 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 392 | ТП-604 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 393 | ТП-605 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 394 | ТП-608 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 395 | ТП-66 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 396 | ТП-70 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 397 | ТП-72 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 398 | ТП-73 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 399 | ТП-75 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 400 | ТП-78 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 401 | ТП-8 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 402 | ТП-82 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 403 | ТП-83 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 404 | ТП-84 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 405 | ТП-9 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 406 | ТП-90 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 407 | ТП-92 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 408 | ТП-178 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 409 | ТП-19 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 410 | ТП-99 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 411 | КТПН-54 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 412 | СКТП-703 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 413 | ТП-164 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 414 | ТП-177 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 415 | ТП-192 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 416 | ТП-200 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 417 | ТП-262 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 418 | ТП-351 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 419 | ТП-402 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 420 | ТП-591 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 421 | ТП-598 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 422 | ТП-67 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 423 | ТП-81 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 424 | СТП-326 |  | г, Биробиджан | 40 |
| 425 | СТП-327 |  | г, Биробиджан | 17 |
| 426 | СТП-338 |  | г, Биробиджан | 30 |
| 427 | СКТП-616 |  | г, Биробиджан | 17 |
| Ленинский РЭС |  |  |  |  |
| 428 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №17 |  | Ленинский район | 1,6 |
| 429 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №50 |  | Ленинский район | 0,92 |
| 430 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №61 |  | Ленинский район | 1,3 |
| 431 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №62 |  | Ленинский район | 1,1 |
| 432 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №64 |  | Ленинский район | 2,9 |
| 433 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №67 |  | Ленинский район | 3,3 |
| 434 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №68 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 435 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №69 |  | Ленинский район | 4,6 |
| 436 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №71 |  | Ленинский район | 2 |
| 437 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №74 |  | Ленинский район | 3,3 |
| 438 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №118 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 439 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №120 |  | Ленинский район | 3,1 |
| 440 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №177 |  | Ленинский район | 1,2 |
| 441 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №184 |  | Ленинский район | 2,5 |
| 442 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №189 |  | Ленинский район | 5 |
| 443 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №219 |  | Ленинский район | 2,6 |
| 444 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №230 |  | Ленинский район | 4,1 |
| 445 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №263 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 446 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №277 |  | Ленинский район | 4,1 |
| 447 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №294 |  | Ленинский район | 2,2 |
| 448 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №309 |  | Ленинский район | 3,1 |
| 449 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №314 |  | Ленинский район | 1,7 |
| 450 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №316 |  | Ленинский район | 3,4 |
| 451 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №322 |  | Ленинский район | 2,8 |
| 452 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №324 |  | Ленинский район | 4,2 |
| 453 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №325 |  | Ленинский район | 1,8 |
| 454 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №326 |  | Ленинский район | 1 |
| 455 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №327 |  | Ленинский район | 1,6 |
| 456 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №328 |  | Ленинский район | 0,92 |
| 457 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №329 |  | Ленинский район | 1,3 |
| 458 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №330 |  | Ленинский район | 1,1 |
| 459 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №334 |  | Ленинский район | 2,9 |
| 460 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №341 |  | Ленинский район | 3,3 |
| 461 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №348 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 462 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №350 |  | Ленинский район | 4,6 |
| 463 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №352 |  | Ленинский район | 2 |
| 464 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №449 |  | Ленинский район | 3,3 |
| 465 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №452 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 466 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №456 |  | Ленинский район | 3,1 |
| 467 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №457 |  | Ленинский район | 1,2 |
| 468 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №465 |  | Ленинский район | 2,5 |
| 469 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №466 |  | Ленинский район | 5 |
| 470 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №467 |  | Ленинский район | 2,6 |
| 471 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №470 |  | Ленинский район | 1 |
| 472 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №492 |  | Ленинский район | 2,3 |
| 473 | ТП №17 |  | Ленинский район | 40 |
| 474 | ТП №50 |  | Ленинский район | 40 |
| 475 | ТП №61 |  | Ленинский район | 40 |
| 476 | ТП №62 |  | Ленинский район | 40 |
| 477 | ТП №64 |  | Ленинский район | 40 |
| 478 | ТП №67 |  | Ленинский район | 40 |
| 479 | ТП №68 |  | Ленинский район | 40 |
| 480 | ТП №69 |  | Ленинский район | 40 |
| 481 | ТП №71 |  | Ленинский район | 40 |
| 482 | ТП №74 |  | Ленинский район | 40 |
| 483 | ТП №118 |  | Ленинский район | 40 |
| 484 | ТП №120 |  | Ленинский район | 40 |
| 485 | ТП №177 |  | Ленинский район | 40 |
| 486 | ТП №184 |  | Ленинский район | 40 |
| 487 | ТП №189 |  | Ленинский район | 40 |
| 488 | ТП №219 |  | Ленинский район | 40 |
| 489 | ТП №230 |  | Ленинский район | 40 |
| 490 | ТП №263 |  | Ленинский район | 40 |
| 491 | ТП №277 |  | Ленинский район | 40 |
| 492 | ТП №294 |  | Ленинский район | 40 |
| 493 | ТП №309 |  | Ленинский район | 40 |
| 494 | ТП №314 |  | Ленинский район | 40 |
| 495 | ТП №316 |  | Ленинский район | 40 |
| 496 | ТП №322 |  | Ленинский район | 40 |
| 497 | ТП №324 |  | Ленинский район | 40 |
| 498 | ТП №325 |  | Ленинский район | 40 |
| 499 | ТП №326 |  | Ленинский район | 40 |
| 500 | ТП №327 |  | Ленинский район | 40 |
| 501 | ТП №328 |  | Ленинский район | 40 |
| 502 | ТП №329 |  | Ленинский район | 40 |
| 503 | ТП №330 |  | Ленинский район | 40 |
| 504 | ТП №334 |  | Ленинский район | 40 |
| 505 | ТП №341 |  | Ленинский район | 40 |
| 506 | ТП №348 |  | Ленинский район | 40 |
| 507 | ТП №350 |  | Ленинский район | 40 |
| 508 | ТП №352 |  | Ленинский район | 40 |
| 509 | ТП №449 |  | Ленинский район | 40 |
| 510 | ТП №452 |  | Ленинский район | 40 |
| 511 | ТП №456 |  | Ленинский район | 40 |
| 512 | ТП №457 |  | Ленинский район | 40 |
| 513 | ТП №465 |  | Ленинский район | 40 |
| 514 | ТП №466 |  | Ленинский район | 40 |
| 515 | ТП №467 |  | Ленинский район | 40 |
| 516 | ТП №470 |  | Ленинский район | 40 |
| 517 | ТП №492 |  | Ленинский район | 40 |
| 518 | КТПН-50 |  | Ленинский район | 40 |
| 519 | КТПН-114 |  | Ленинский район | 17 |
| 520 | ТП-316 |  | Ленинский район | 40 |
| 521 | ТП-61 |  | Ленинский район | 40 |
| 522 | ТП-62 |  | Ленинский район | 40 |
| 523 | СТП-350 |  | Ленинский район | 30 |
| 524 | КТПН-219 |  | Ленинский район | 17 |
| Облученский РЭС |  |  |  |  |
| 525 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №48 |  | Облученский район | 1,6 |
| 526 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №54 |  | Облученский район | 0,92 |
| 527 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №69 |  | Облученский район | 1,3 |
| 528 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №72 |  | Облученский район | 1,1 |
| 529 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №82 |  | Облученский район | 2,9 |
| 530 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №11 |  | Облученский район | 3,3 |
| 531 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №20 |  | Облученский район | 2,3 |
| 532 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №24 |  | Облученский район | 4,6 |
| 533 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №37 |  | Облученский район | 2 |
| 534 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №55 |  | Облученский район | 3,3 |
| 535 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №56 |  | Облученский район | 2,3 |
| 536 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №58 |  | Облученский район | 3,1 |
| 537 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №60 |  | Облученский район | 1,2 |
| 538 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №146 |  | Облученский район | 2,5 |
| 539 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №147 |  | Облученский район | 5 |
| 540 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №160 |  | Облученский район | 2,6 |
| 541 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №165 |  | Облученский район | 2,9 |
| 542 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №200 |  | Облученский район | 3,2 |
| 543 | ТП №48 |  | Облученский район | 40 |
| 544 | ТП №54 |  | Облученский район | 40 |
| 545 | ТП №69 |  | Облученский район | 40 |
| 546 | ТП №72 |  | Облученский район | 40 |
| 547 | ТП №82 |  | Облученский район | 40 |
| 548 | ТП №11 |  | Облученский район | 40 |
| 549 | ТП №20 |  | Облученский район | 40 |
| 550 | ТП №24 |  | Облученский район | 40 |
| 551 | ТП №37 |  | Облученский район | 40 |
| 552 | ТП №55 |  | Облученский район | 40 |
| 553 | ТП №56 |  | Облученский район | 40 |
| 554 | ТП №58 |  | Облученский район | 40 |
| 555 | ТП №60 |  | Облученский район | 40 |
| 556 | ТП №146 |  | Облученский район | 40 |
| 557 | ТП №147 |  | Облученский район | 40 |
| 558 | ТП №160 |  | Облученский район | 40 |
| 559 | ТП №165 |  | Облученский район | 40 |
| 560 | ТП №200 |  | Облученский район | 40 |
| Октябрьский РЭС |  |  |  |  |
| 562 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №72 |  | Октябрьский район | 3,3 |
| 563 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №269 |  | Октябрьский район | 1,6 |
| 564 | ТП №72 |  | Октябрьский район | 40 |
| 565 | ТП №269 |  | Октябрьский район | 40 |
| Смидовичский РЭС |  |  |  |  |
| 566 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №7 |  | Смидовичский район | 1,6 |
| 567 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №12 |  | Смидовичский район | 0,92 |
| 568 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП №18 |  | Смидовичский район | 1,3 |
| 569 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 |  | Смидовичский район | 1,1 |
| 570 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №108 |  | Смидовичский район | 2,9 |
| 571 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 |  | Смидовичский район | 3,3 |
| 572 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 |  | Смидовичский район | 2,3 |
| 573 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №124 |  | Смидовичский район | 4,6 |
| 574 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №126 |  | Смидовичский район | 2 |
| 575 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №128 |  | Смидовичский район | 3,3 |
| 576 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 |  | Смидовичский район | 2,3 |
| 577 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 |  | Смидовичский район | 3,1 |
| 578 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №135 |  | Смидовичский район | 1,2 |
| 579 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №201 |  | Смидовичский район | 2,5 |
| 580 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №210 |  | Смидовичский район | 5 |
| 581 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №211 |  | Смидовичский район | 2,6 |
| 582 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №308 |  | Смидовичский район | 2,9 |
| 583 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №314 |  | Смидовичский район | 3,2 |
| 584 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №316 |  | Смидовичский район | 1,1 |
| 585 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №317 |  | Смидовичский район | 1,6 |
| 586 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №493 |  | Смидовичский район | 0,92 |
| 587 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №605 |  | Смидовичский район | 1,3 |
| 588 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №606 |  | Смидовичский район | 1,1 |
| 589 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №618 |  | Смидовичский район | 2,9 |
| 590 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №730 |  | Смидовичский район | 3,3 |
| 591 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №732 |  | Смидовичский район | 2,3 |
| 592 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №737 |  | Смидовичский район | 4,6 |
| 593 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №738 |  | Смидовичский район | 2 |
| 594 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №739 |  | Смидовичский район | 3,3 |
| 595 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №740 |  | Смидовичский район | 2,3 |
| 596 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №753 |  | Смидовичский район | 3,1 |
| 597 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №754 |  | Смидовичский район | 1,2 |
| 598 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №755 |  | Смидовичский район | 2,5 |
| 599 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №766 |  | Смидовичский район | 5 |
| 600 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №778 |  | Смидовичский район | 2,6 |
| 601 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №425 |  | Смидовичский район | 2,9 |
| 602 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №428 |  | Смидовичский район | 3,2 |
| 603 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №429 |  | Смидовичский район | 1,2 |
| 604 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №430 |  | Смидовичский район | 2,3 |
| 605 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №433 |  | Смидовичский район | 2 |
| 606 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №439 |  | Смидовичский район | 3 |
| 607 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №440 |  | Смидовичский район | 1,2 |
| 608 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №494 |  | Смидовичский район | 2,6 |
| 609 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №712 |  | Смидовичский район | 2,7 |
| 610 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №741 |  | Смидовичский район | 3,1 |
| 611 | ТП №7 |  | Смидовичский район | 40 |
| 612 | ТП №12 |  | Смидовичский район | 40 |
| 613 | ТП №18 |  | Смидовичский район | 40 |
| 614 | ТП №105 |  | Смидовичский район | 40 |
| 615 | ТП №108 |  | Смидовичский район | 40 |
| 616 | ТП №113 |  | Смидовичский район | 40 |
| 617 | ТП №115 |  | Смидовичский район | 40 |
| 618 | ТП №124 |  | Смидовичский район | 40 |
| 619 | ТП №126 |  | Смидовичский район | 40 |
| 620 | ТП №128 |  | Смидовичский район | 40 |
| 621 | ТП №131 |  | Смидовичский район | 40 |
| 622 | ТП №134 |  | Смидовичский район | 40 |
| 623 | ТП №135 |  | Смидовичский район | 40 |
| 624 | ТП №201 |  | Смидовичский район | 40 |
| 625 | ТП №210 |  | Смидовичский район | 40 |
| 626 | ТП №211 |  | Смидовичский район | 40 |
| 627 | ТП №308 |  | Смидовичский район | 40 |
| 628 | ТП №314 |  | Смидовичский район | 40 |
| 629 | ТП №316 |  | Смидовичский район | 40 |
| 630 | ТП №317 |  | Смидовичский район | 40 |
| 631 | ТП №493 |  | Смидовичский район | 40 |
| 632 | ТП №605 |  | Смидовичский район | 40 |
| 633 | ТП №606 |  | Смидовичский район | 40 |
| 634 | ТП №618 |  | Смидовичский район | 40 |
| 635 | ТП №730 |  | Смидовичский район | 40 |
| 636 | ТП №732 |  | Смидовичский район | 40 |
| 637 | ТП №737 |  | Смидовичский район | 40 |
| 638 | ТП №738 |  | Смидовичский район | 40 |
| 639 | ТП №739 |  | Смидовичский район | 40 |
| 640 | ТП №740 |  | Смидовичский район | 40 |
| 641 | ТП №753 |  | Смидовичский район | 40 |
| 642 | ТП №754 |  | Смидовичский район | 40 |
| 643 | ТП №755 |  | Смидовичский район | 40 |
| 644 | ТП №766 |  | Смидовичский район | 40 |
| 645 | ТП №778 |  | Смидовичский район | 40 |
| 646 | ТП №425 |  | Смидовичский район | 40 |
| 647 | ТП №428 |  | Смидовичский район | 40 |
| 648 | ТП №429 |  | Смидовичский район | 40 |
| 649 | ТП №430 |  | Смидовичский район | 40 |
| 650 | ТП №433 |  | Смидовичский район | 40 |
| 651 | ТП №439 |  | Смидовичский район | 40 |
| 652 | ТП №440 |  | Смидовичский район | 40 |
| 653 | ТП №494 |  | Смидовичский район | 40 |
| 654 | ТП №712 |  | Смидовичский район | 40 |
| 655 | ТП №741 |  | Смидовичский район | 40 |