Приложение 26 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: ТП 5-05 ЦРЭС с. Костюковка, ТП-10/0,4 160КВ,А 5-08 КОСТЮК.(больн.)  Инв.№ZS0003032

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23

Комиссия провела обследование ТП 5-05 Костюковка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение деревянное сгнило | м | 22,5 | Установка оград металлических размерами (6+6+6+4,5) *2(Н) м. (столбы из трубы квадратной 50*50*3 мм. = 0,1155 т., (7 шт. по 3 м.), 60*60*4 мм. = 0,0405 т., (2 шт. по 3 м.), высотой над землей 2 м., заглубление 1 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 3 мм. (сверху – 60*60 мм, снизу – 100*100 мм); каркас панелей ограждения из уголка стального 50*50*5мм. = 0,401505 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку, катанную диаметром 6 мм. = 0,02331 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50*50*5 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 2. |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2 м. (каркас из уголка 50*50*5 мм. = 0,02639 т., укос калитки из трубы квадратной 40х25 мм, толщина стенки 2 мм. 2,5 м.=5,125 кг., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм толщиной 1,6 мм., проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,001554 т.; оснастить шарнирами 120*30 мм = 2 шт., ручками из уголка 50*50*5 мм. длиной 100 мм. = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт.). |
| 3. |  | м 2 | 24 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – черный). |
| 4. |  | шт | 4 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Свободный – с. Костюковка | км | 43 | Расстояние от г. Свободный до места проведения работ |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |