Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 35 кВ Белая Гора на предмет выполнения требований «Программы повышения наблюдаемости объектов АО "ДРСК" на 2020-2025 гг.» и установила необходимость производства следующего объема работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер: б/н |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Спутниковая связь (ЗССС) |  |  |  |
|  | Установка шкафа уличного всепогодного в сборе | шт | 1 | Выполняются в рамках ТКП ОАО «ВЦ Якутавиа» |
|  | Установка спутниковой антенны | шт | 1 |  |
|  | Прокладка и подключение коаксиального кабеля RG6 | м | 50 |  |
|  | ССПИ |  |  |  |
|  | Установка термошкафа ССПИ в сборе | шт | 1 | В КРУ 6 кВ |
|  | Установка многофункционального измерительного преобразователя МИП | шт | 5 | В ячейку 6 кВ |
|  | Установка лотков по территории ОРУ 35 кВ | м | 15 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля в лотках и по конструкциям. | м | 140 |  |
|  | Установка датчика температуры | шт | 1 | Наружная установка |
|  | Подключение цепей ТС | шт | 8 |  |
|  | Подключение цепей ТИ | шт | 19 |  |
|  | Прокладка кабеля электропитания шкафов и МИП | м | 20 |  |
|  | Прокладка информационных цепей (витая пара) | шт | 7 |  |
|  | Подключение цепей электропитания | шт | 7 | Два шкафа, МИП |
|  | Подключение информационных цепей | шт | 8 |  |
|  | Монтаж антенны с кабелем для сервера точного времени. | шт | 1 | Наружная установка |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Спутниковая связь (ЗССС) |  |  |  |
| 1 | Юстировка антенны | шт | 1 |  |
| 2 | Настройка и проверка канала связи | шт | 1 |  |
| 3 | ССПИ |  |  |  |
|  | Параметризация АСДУ ДП ЮЯЭС | канал | 44 |  |
| 4 | Параметризация станционного контроллера | канал | 44 |  |
| 5 | Параметризация МИП | шт | 5 |  |
| 6 | Проведение комплексных испытаний включающие: - Предварительные; - Опытная эксплуатация; 3. Приемочные. |  |  |  |
|  | Раздел 3. Материалы и оборудование |  |  |  |
|  | Спутниковая связь (ЗССС) |  |  |  |
| 1 | Шкаф уличный всепогодный. | шт. | 1 | Комплект оборудования входит в ТКП ОАО «ВЦ Якутавиа» |
| 2 | Источник бесперебойного питания. | шт. | 1 |  |
| 3 | Герметичный необслуживаемый аккумулятор. | шт | 1 |  |
| 4 | Крепёжные элементы, кабели, разъёмы. | компл | 1 |  |
| 5 | Кабель коаксиальный RG6. | м | 20 |  |
| 6 | Коннектор F- type (male). | шт | 2 |  |
| 7 | Основание для крепления антенны 0,74 м на стену здания (Wallmount) | шт | 1 |  |
| 8 | Антенна Ka диапазона 0,74 м в комплекте с рефлектором, опорно-поворотным устройством и штангой крепления приемопередатчика. Приемопередатчик 2 Вт с облучателем. Спутниковый модем HughesNet HТ2000 или аналог | компл | 1 |  |
| 9 | Телефонный модуль VoIP CISCO SPA122 или аналог | шт | 1 |  |
| 10 | Труба гофрированная из ПНД 25 мм | м | 18 |  |
|  | Маршрутизатор MikroTik Router RB750Gr3 или аналог | шт | 1 |  |
|  | ССПИ |  |  |  |
| 11 | Термошкаф ССПИ в составе: |  |  |  |
| 12 | Контролер ЭНКС с GPS антенной и кабелем или аналог | шт | 1 |  |
| 13 | GPS антенна с кабелем | шт | 1 |  |
| 14 | Многофункциональный измерительный преобразователь ESM-HV или аналог | шт | 5 | Устанавливается в ячейку 6 кВ |
| 15 | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST 2,5-TWIN или аналог | шт | 10 |  |
| 16 | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST 2,5 или аналог | шт | 40 |  |
| 17 | Клемма измерительная с ползунковым разъемом Phoenix Contact UTME 6 или аналог | шт | 50 |  |
| 18 | Клемма промежуточная Phoenix Contact ST 2,5-PE или аналог | шт | 5 |  |
| 19 | S201 C16 автоматический выключатель 1-полюсный 16А 6кА (хар-ка C) ABB | шт | 1 |  |
| 20 | S201 C6 автоматический выключатель 1-полюсный 6А 6кА (хар-ка C) ABB | шт | 2 |  |
| 21 | Блок питания +24 Traco TСL 060-124 или аналог | шт | 2 |  |
| 22 | Шкаф T-7676210-250 в сборе | шт | 1 |  |
| 23 | Прочие материалы |  |  |  |
| 24 | Короб кабельный типа DKC 150х100 (L=2,5м) | шт | 15 |  |
| 25 | Ответвитель Т образный 150х100 (цинк) | шт | 1 |  |
| 26 | Угол горизонтальный СРО 90 150х100 | шт | 1 |  |
| 27 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 70 |  |
| 28 | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | м | 70 |  |
| 29 | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 | м | 20 |  |
| 30 | Кабель ВВГнг(A)-LS 1х2,5 | м | 2 |  |
| 31 | Труба гофрированная из ПНД 25 мм | м | 20 |  |
| 32 | Стяжка кабельная REXANT 150мм(100шт) | уп. | 1 |  |
| 33 | Стяжка кабельная REXANT 300мм(100шт) | уп. | 1 |  |
| 34 | Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки. | м | 50 |  |
| 35 | Коннекторы 8P8C (Компьютерные разъемы) F/UTP Cat.5e | уп. | 1 |  |
| 36 | Датчик температуры 4…20 мА АТМ2-I Regeltechnik или аналог | шт | 1 |  |
| 37 | DIN-рейка перфорированная 7.5 мм L=2м. | шт | 1 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |
| 1 | Алдан база РПБ – ПС 35 кВ Белая Гора - Алдан база РПБ | км | 60 |  |

Приложение: 1. Коммерческое предложение по организации спутниковых каналов связи ОАО «ВЦ Якутавиа»;

2. Коммерческое предложение по ССПИ АО «РТСофт»