Организация: АО «ДРСК»

Филиал:           «ХЭС»

СП ЦЭС:          ГРЭС

Объект:           Инв. № НВ010471 Здания закрытой подстанции ПС «СДВ» 110/35/6 кВ      Городского РЭС.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ и ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ПС «СДВ» 110/35/6 кВ Городского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту помещений ПС «СДВ» подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Восстановление плиточного покрытия лестничной площадки |  |
|  | Разрушение плиточного покрытия Отсутствие плавного въезда, отсутствие утепления ворот | шт | 95 |  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт ворот |  |
|  |  | 1 м3 | 0,504 |  | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 3*3,5*0,6*0,08 |  |
|  |  | 100 м3 | 0,009 |  | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой 3*3,5*0,6*0,15 |  |
|  |  | 1 т | 1,53 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами |  |
|  |  | 1 м3 | 0,315 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных 3*3,5*0,6*0,05 |  |
|  |  | 1 м3 | 0,63 |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных 3*3,5*0,6*0,10 |  |
|  |  | 1 м3 | 0,504 |  | Устройство подстилающих слоев: бетонных 3*3,5*0,6*0,08 |  |
|  |  | 1 т | 0,121 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок 3*(3,5*7*0,888+35*0,6*0,888) |  |
|  |  |  |  |  | Утепления по обводу ворот |  |
|  |  | 1 т | 0,182 |  | Обрамление проемов из трубы-квадрат 40х40х4 (4,30 кг/м) 30,9 м, устройство притворной планки из уголка 63х63х5 (4,81кг/м) 10,2 м ((3,4*2+3,5)*3*4,30+3,4*3*4,81) |  |
|  |  | 100 м2 | 0,046 |  | Утепление ворот по откосам (3,4*2+3,5)*3*0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Окраска ворот и откосов |  |
|  |  | 100 м2 | 0,077 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |
|  |  | 100 м2 | 0,077 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |
|  |  | 100 м2 | 0,07725 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |
|  |  | 100 м2 | 0,7497 |  | Обезжиривание поверхностей дверей бензином |  |
|  |  | 100 м2 | 0,7497 |  | Окраска металлических поверхностей дверей «АНТИКОР 3 В 1» |  |
|  |  |  |  |  | Установка противопожарных дверей |  |
|  |  | 1 м2 | 2,87 |  | Демонтаж металлических дверных блоков (2,45*1,17) |  |
|  |  | 100 м2 | 0,002 |  | Зашивка проема над дверью - Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (1,17*0,15) |  |
|  |  | 1 м2 | 2,691 |  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих ДПМ-02/60 (2,3*1,17) с комплектом скобяных изделий |  |
|  |  | 100 м2 | 0,009 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |
|  |  | 100 м2 | 0,009 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |
|  |  | 100 м2 | 0,009 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |
|  |  |  |  |  | Полы - отделочные работы |  |
|  |  |  |  |  | Окраска бетонных полов |  |
|  | Отсутствие защитного покрытия бетонных/металлических полов | 100 м2 | 1,25 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: первый слой |  |
|  |  | 100 м2 | 1,25 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 или аналог |  |
|  |  |  |  |  | Окраска металлических полов |  |
|  |  | 1 м2 | 27 |  | Обеспыливание поверхности металлических полов |  |
|  |  | 1 м2 | 27 |  | Обезжиривание поверхностей бензином металлических полов |  |
|  |  | 1 м2 | 27 |  | Окраска металлических поверхностей пола «АНТИКОР 3 В 1» |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт стен |  |
|  | Многочисленные загрязнения отделочного покрытия стен, нарушения целостности штукатурного слоя стен, шелушение окрасочных слоев | 100 м2 | 0,337 |  | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов шкуркой шлифовальной на тканевой основе водостойкая (0,0068 м2) (241,82+95,46)*0,1 |  |
|  |  | 100 м2 | 1,012 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм (241,82+95,46)*0,3 |  |
|  |  | 100 м2 | 3,37 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску из сухих смесей |  |
|  |  | 100 м2 | 3,37 |  | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |
|  |  | 100 м2 | 3,37 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт потолка (ребристого) |  |
|  | Потолок в подтеках отшелушивание лакокрасочного покрытия | 100 м2 | 0,54 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |
|  |  | 100 м2 | 0,829 |  | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |
|  |  | 100 м2 | 2,59 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску из сухих смесей |  |
|  |  | 100 м2 | 2,59 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |
|  |  | 100 м2 | 2,59 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |
|  |  |  |  |  | Окраска металлоконструкций |  |
|  |  | 100 м2 | 0,567 |  | Обезжиривание поверхностей бензином |  |
|  |  | 100 м2 | 0,567 |  | Окраска металлических поверхностей «АНТИКОР 3 В 1» |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до объекта ремонта |  |  | км | 10 |  |
|  | Расстояние от ремонтируемого объекта до пункта приёма ТБО |  |  | м | 70 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал (металлические дверные блоки) |  |  | т/м2 | 0,144/2,87 |  |
|  | Строительный мусор |  |  | т | 5,9 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу ГРЭС |  |  |  |  |  |  |