ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: Капитальный ремонт ПС 35-110 кВ СП ЦЭС, филиал ХЭС

1.Объект ремонта:

1.1. Инв. № НВ010471, Здание закрытой ЭПС "СДВ "(Закрытая электроподстанция 110/6кВ). 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, Оборонная ул., д.13 а. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 10 км.

1.2. Инв. № НВ009342, Оборудование ПС Сергеевка 35/10. 680517, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Сергеевка с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 26 км.

1.3. Инв. № НВ009766, РП 6 кВ ТЭЦ-3. 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Березовка пгт. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 15 км.

1.4. Инв. № HB008529, Оборудование ПС Корейский Поселок, Трансформатор ТАМ-3200. 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаково-2 с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 40 км.

1.5. Инв. № HB008198, ПС 35/10 кВ Ракитное Тм-6300/35. 680505, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 15 км.

## 2. Объем работ:

## 2.1. ПС 35/6 СДВ – Ремонт потолка, стен, пола, утепление ворот.

## 2.2. ПС 35/10 Сергеевка – ремонт ж/б фундамента.

## 2.3. РП 6 кВ ТЭЦ-3 – Ремонт ж/б фундамента, монтаж дополнительного освещения.

## 2.4. ПС 35/6 Корейский поселок – Ремонт ограждения, устройство освещения ПС.

## 2.5.ПС  35/10 Ракитное – Ремонт ограждения, устройство освещения ПС.

Полный перечень выполняемых работ и объемов приведён в ведомости дефектов и объемов работ – Приложение № 1-5.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на территории действующих электроустановок, в стеснённых условиях. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

3.2. Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF, а также MS Exсel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим Техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2022 г.

Окончание работ – сентябрь 2022 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЦЭС» филиала «ХЭС».

7. Требование к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Обеспечить выполнение требований: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н), Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н), Правил по охране труда при выполнении окрасочных работах (Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н), Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н) - в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.

8.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №7 к техническому требованию). ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

8.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6.  Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

8.8. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы по адресу:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20, база Городского РЭС, в том числе:

Здание закрытой ЭПС "СДВ "(Закрытая электроподстанция 110/6кВ) (инв.№ НВ НВ010471):

- Металлический дверной блок: 1шт./0,144т .

Хабаровский край, г. Хабаровск,  база СРЭС,  в том числе:

РП 6 кВ ТЭЦ-3 (инв.№ НВ009766):

- Металлическая конструкция  оборудования 0,381 т.

Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Некрасовка, ул. Обходная, 27, база Хабаровский Южный РЭС, в том числе:

Оборудование ПС Корейский Поселок, Трансформатор ТАМ-3200, (инв.№ НВ HB008529):

- Металлическое ограждение 61 м;

- Железобетонные столбы до 3 м  21 шт/7,56 т

- Металлические распашные ворота с калиткой 1 шт.

ПС 35/10 кВ Ракитное Тм-6300/35, (инв. № HB008198):

- Металлическое ограждение 145,2 м;

- Железобетонные столбы до 3 м   41 шт/14,76 т

- Металлические распашные ворота с калиткой 1 шт.

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

9.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по форме, утвержденной постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.

9.3. Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Ведомость дефектов и объемов работ

- Справка по объемам выполненных работ

- Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания