Приложение №1 к Техническим требованиям.

Ведомость объемов выполняемых работ

1..  Предусматривается организация канала связи со следующими характеристиками:

1.1. Скорость передачи данных по ВОЛС между объектами – не менее 1 Гбит/с (GE).

1.2. Уровень скорости транспортного уровня не менее GE (1 Гбит/с), кроме этого оборудование должно иметь в достаточном количестве (не менее 4 (четырех)) порты 10G для расширения полосы пропускания в будущем.

1.3. Одноволоконные оптические интерфейсы транспортного уровня GE для каждого направления с длиной волоконно-оптической линии связи исходя из расстояний между объектами в соответствии с Таблицей № 1:

Таблица №1. Расстояние по ВОЛС между объектами.

| Наименование объектов | Расстояние между объектами по ВОЛС в км. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛАЗ ССДТУ ЦЭС | ПС 35 кВ Парк Гайдара | ПС 110 кВ ХЭС |
| ЛАЗ ССДТУ ЦЭС | - | 5 | 8,5 |
| Подстанция 35 кВ Парк Гайдара | 5 | - | 3,5 |
| ПС110 кВ ХЭС | 8,5 | 3,5 | - |

1.1.5. Порты GE совмещенные с SFP - не менее 4 (четырех) для каждого объекта.

1.1.6. Порты 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), не менее 4(четырех) для каждого объекта

1.1.7. Порты 10GBase-X(SFP+) – не менее 4 (четырех) для каждого объекта.

1.1.8. Интерфейсы FXS - не менее 2 (двух) для каждого из объектов: ПС Парк Гайдара , ПС ХЭС. Питание 220В переменного тока, исполнение на DIN рейку (металлический корпус).

1.1.9. Питание коммутаторов каналообразования от 220 В переменного тока.

1.1.10. Оборудование каналообразования на объектах: ПС«Парк Гайдара», ПС «ХЭС»  разместить в устанавливаемых 42 U напольных телекоммуникационных 19” шкафах.

2.  Подрядчик обязан выполнить следующие работы:

2.1. Подготовительные работы, согласно п.1.3.1 настоящих ТТ.

2.2. Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы «под ключ» аппаратуры каналообразования и электропитания. Доставка поставляемой аппаратуры, дополнительного оборудования до мест монтажа.

2.3. Распаковка, монтаж аппаратуры на монтажных площадках вышеуказанных объектов Заказчика.

2.4. Распаковка, монтаж дополнительного оборудования, предназначенного для пуско-наладки и эксплуатации поставляемой аппаратуры на площадке Заказчика.

2.5. Прокладка, разделка и подключение кабелей и проводов.

2.6. Подключение аппаратуры к электропитанию и контуру заземления здания.

2.7. Монтажные работы выполняются в помещениях (комнатах) связи на объектах, указанных в п.3. Технических требований, в отключенных от электропитания шкафах с оформлением соответствующих допусков.

2.6. Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках (шкафах) без отключения напряжения в месте производства работ. Величина напряжения на месте производства работ – не более 220В переменного тока и 48В постоянного тока.

2.7. Необходимость монтажа кабельных лотков, кабель-ростов, их емкость определяется Подрядчиком на стадии предварительного обследования.

2.8. Присоединение корпусов монтируемого оборудования к контуру заземления подстанции выполняется по месту.

2.9. Точки подключения кабелей питания, заземления, а также места установки поставляемого оборудования определяются совместно представителями Заказчика и Подрядчиком с составлением актов.

2.10. Работы по вводу в эксплуатацию выполняются в присутствии представителей Заказчика.

2.11. Пуско-наладочными работами предусматривается монтаж, наладка и включение каналообразующей аппаратуры соответствующих объектов.

2.12. По результатам предварительного обследования Подрядчик составляет предварительную рабочую документацию в виде Проекта производства работ, на весь объем работ (с пообъектной разбивкой), согласовывает ее с Заказчиком.

2.13. В ППР должны быть отражены объемы работ, комплекс мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, технологическая последовательность, функциональные схемы подключений монтируемого оборудования, место и условия подключения временных сетей электроснабжения, перевозок и складирования грузов, передвижения техники.