ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС

(Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал)

- Основание для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа 2022г. M_25-ПЭС-5214 ТП НС «Строительство ВЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,115 км отпайкой от ф. 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Пограничная, монтаж системы коммерческого учета - 1 шт. (ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал)»;

1.2. Договор № 21-1238 от 06.09.2021 на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» КТП-СЭЩ-К-250-10/0,4 кВ ИДК ЖДПП Пограничный заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Владивостокский филиал по адресу: Приморский край, Пограничный р-н, в районе железнодорожной станции Гродеково - I на 99км ПК9 (кадастровый номер 25:14:040101:365); 3 кат., 200 кВт, 10 кВ.

2. Наименование объектов:

Обязательным для исполнения Подрядчиком является условие сохранения во всех выпускаемых документах (рабочая документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.) единого наименования объектов

2.1. Строительство ВЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,115 км отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.4 Богуславка ПС 35/10 кВ Пограничная до границы участка заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал.

2.2. Монтаж системы коммерческого учета электроэнергии – 1шт. для заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал.

3. Объемы работ:

3.1. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.1.1. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов:

3.1.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

3.1.1.2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- в виде кадастрового плана территории (КПТ);

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3.1.1.3. Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3.1.1.4. Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;

3.1.1.5. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями;

3.1.1.6. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на размещение объекта (при условии выдачи доверенности);

3.1.1.7. Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта;

3.1.1.8. Закрепление на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта (вынос в натуру).

3.1.2. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц:

3.1.2.1. Получение сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.1.2.2. Выполнение работ по подготовке схемы границ действия сервитута на кадастровом плане территории. При необходимости подготовка сведений о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ.

3.1.2.3. Направление обращения о заключении соглашения об установлении сервитута собственнику земельного участка, направление ходатайства об установлении публичного сервитута (при условии выдачи доверенности).

3.1.2.4. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав заявления об учете части земельного участка (при необходимости)..

3.1.2.5. Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка (при необходимости).

3.1.2.6. Получение соглашения об установлении сервитута.

3.2. Разработка рабочей документации:

3.2.1.  Выполнить рабочую документацию:

3.2.1.1. Строительство ВЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,115 км отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.4 Богуславка ПС 35/10 кВ Пограничная до границы участка заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал, изолированным проводом сечением 50мм2, с монтажом разъединителя на отпаечной опоре ф.4 ПС Пограничная.

3.2.1.2. Монтаж системы коммерческого учета электроэнергии – 1шт. для заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал.

3.2.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к техническим требованиям). Ориентировочные объемы представлены в Акте обследования (Приложение № 2 к техническим требованиям).

3.2.3. Состав рабочей документации:

- пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями);

- обзорная схема объекта;

- однолинейная схема объекта;

- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами;

- ведомость объемов работ;

- ведомость заземляющих устройств;

- ведомость пересечений;

- схема электрических сетей;

- спецификация материалов и оборудования;

- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;

- габаритные и установочные чертежи

- расчеты по выбору и проверке оборудования.

3.2.5  В материалах  полосы отвода,  картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 мая 2010 г. №179 г. Москва «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

3.2.7. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

3.3. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

3.4 Выполнение строительно-монтажных работ:

3.4.1. Строительство ВЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,115 км отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.4 Богуславка ПС 35/10 кВ Пограничная до границы участка заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал, изолированным проводом сечением 50мм2, с монтажом разъединителя на отпаечной опоре ф.4 ПС Пограничная.

3.4.2. Монтаж системы коммерческого учета электроэнергии – 1шт. для заявителя ФГКУ Росгранстрой Владивостокский филиал.

Объем строительно-монтажных работ уточняется при разработке рабочей документации.

4. Особые условия:

4.1. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП выполнить подеревную съемку, обеспечить получение порубочного талона, вырубку, сдачу деловой древесины и оплату всех компенсационных выплат. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта ТП;

4.2. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия;

4.3. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта ТП;

4.4. Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки;

5. Требования к выполнению кадастровых работ:

5.1. При выполнении работ руководствоваться:

5.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

5.1.2. Градостроительным кодексом РФ;

5.1.3. Гражданским кодексом РФ;

5.1.4. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5.1.5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

5.1.6. Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.1.7. Приказом Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

5.1.8. Приказом Минэкономразвития России от 28.07.2017 N 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

5.1.9. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2000 N 568 «Об установлении единых государственных систем координат»;

5.1.10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

5.1.11. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ

№ 14278тм-т1;

5.1.12. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края».

5.2.  Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

5.3. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».

5.4. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

5.5. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе   МСК-25.

5.6. Технические планы должны быть пригодными для подачи в орган, осуществляющий кадастровый учет объектов. В случае если технические планы не соответствуют требованиям, предъявляемым к его подготовке, что повлечет за собой принятие органом кадастрового учета решения об отказе (и/или приостановлении) кадастрового учета, Подрядчик самостоятельно без дополнительной оплаты устраняет замечания.

5.7. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления,  уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней  с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.

5.8. Если в период с момента передачи технических планов в орган кадастрового учета до момента выдачи сведений из ЕГРН, внесены изменения в нормативные документы, регулирующие содержание сведений технического плана, Подрядчик обязан дополнить технические планы такими сведениями без увеличения цены Договора.

6. Требования к выполнению рабочей документации:

6.1.  Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:

6.1.1. Градостроительный кодекс РФ;

6.1.2.   ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

6.1.3.  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

6.1.4.    ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями);

6.1.5.    Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

6.1.6.  Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

6.1.7.  Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);

6.1.8.    Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

6.1.9.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

6.1.10.   Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

6.1.11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;

6.1.12. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

6.1.13. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

6.1.14.   Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

6.1.15. Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями);

6.1.16.  ПУЭ (действующее издание);

6.1.17.  ПТЭ (действующее издание);

6.1.18.  Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

6.1.19. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

6.1.20. СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями);

6.1.21. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

6.1.22. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

6.1.23. Техническая политика Группы РусГидро 2020;

6.1.24. Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете климатических нагрузок ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.056-2010. Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)

6.1.25. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

6.1.26. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

6.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями;

6.3. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации на пересечения.

6.4. Согласовать письменно с Заказчиком трассу до начала выполнения проектной и рабочей документации;

6.5. Подрядчик должен разработать проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет и рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

6.6. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия;

6.7. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:

- РЭС (1 бумажный экземпляр);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в Отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

6.8. Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2

6.9. Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в таблице 2;

Таблица 2. Форматы электронной документации.

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. | .xls .gsfх (xml) |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

6.10.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

6.11.   При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

6.11.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

6.11.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

6.11.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

6.11.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

6.11.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

6.11.6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемого участка выноски ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования;

6.11.7. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками;

6.11.8. Сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения проектной и рабочей документации.

7.  Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №3).

8. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

8.1. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации;

8.2.  Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

8.2.1. Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

8.2.2. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;

8.2.3. Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;

8.2.4. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР). ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования;

8.2.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда (правил безопасности). При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП;

8.3. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);

- Правила пожарной безопасности;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

8.4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и перед началом работ предоставляются для согласования Заказчику;

8.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

8.5.1. Строительство ЛЭП-10кВ:

•	Ведомость объектов (с указанием физ. параметров);

•	Акт приемки законченного строительства;

•	Акт технической готовности электромонтажных работ;

•	Однолинейная схема объекта;

•	Акт освидетельствования скрытых работ: по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; по устройству траншей, оснований, фундаментов, прокладке кабеля, обратной засыпке;

•	Паспорт линии (лист с изменениями);

•	Ведомость монтажа линии;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры/фундаменты;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабельных линий;

•	Продольные профили прокладки кабельных линий методом ГНБ (при наличии ГНБ);

•	Акт замеров в натуре габаритов от ЛЭП до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

•	Исполнительная геодезическая схема ЛЭП;

•	Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями;

•	Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

•	Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

•	Протоколы испытания кабеля;

•	Протоколы испытания оборудования;

•	Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

8.5.2. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf.

8.6. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта;

8.7.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

9. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

9.1. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.

9.2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика оборудования и материалов.

9.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик:

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком;

9.4. Требования к сертификации продукции:

- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями);

9.5. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций;

9.6.  При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

9.7. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»).

10. Дополнительные требования к Участникам:

10.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- на выполнение инженерных изысканий;

-  на подготовку проектной документации;

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

10.2. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании Требований к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3);

10.3. Участник (исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.

11. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 01.09.2022.

12. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Приложения:

1. Технические условия;

2. Акт обследования Октябрьским РЭС.

3. Требования к оформлению и составлению сметной документации;