Смета № 3

на проектные (изыскательские) работы

| Реконструкция ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная 1,2. Геологические изыскания |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Раздел |  | Полевые работы |  |  |  |
| 1.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: удовлетворительная |  | СБЦи5.2_0-2-10-4-2-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=20.3 руб; Количество = 0.8 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 20.3 руб * 0.8 * 56.4 |  | 916 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.2 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: удовлетворительной. Категория сложности II |  | СБЦи5.2_0-1-9-2-2-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.2 A=27 руб; Количество = 0.8 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 27 руб * 0.8 * 56.4 |  | 1 218 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.3 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: св. 200 до 350. Категория сложности II |  | СБЦи5.2_0-25-93-4-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 25. Геодезические работы Таблица 93. Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек. п.4 A=18.4 руб; Количество = 4 (1 выработка (точка)) | A * Количество * Ктек 18.4 руб * 4 * 56.4 |  | 4 151 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт . Категория сложности II |  | СБЦи5.2_0-2-11-1-2-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 011. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.1 A=10.2 руб; Количество = 4 (1 точка) | A * Количество * Ктек 10.2 руб * 4 * 56.4 |  | 2 301 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы II |  | СБЦи5.2_0-4-17-1-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=38.4 руб; Количество = 16 (1 м) | A * Количество * Ктек 38.4 руб * 16 * 56.4 |  | 34 652 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.6 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы III |  | СБЦи5.2_0-4-17-1-3 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=42.6 руб; Количество = 16 (1 м) | A * Количество * Ктек 42.6 руб * 16 * 56.4 |  | 38 442 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.7 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы IV |  | СБЦи5.2_0-4-17-1-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. Колонковое бурение скважин п.1 A=45.6 руб; Количество = 16 (1 м) | A * Количество * Ктек 45.6 руб * 16 * 56.4 |  | 41 149 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.8 | Крепление скважин при бурении глубиной, м: св. 10 до 20. Диаметр скважины, мм: св. 127 |  | СБЦи5.2_0-3-15-7-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 3. Ручное бурение и бурение переносными буровыми установками Таблица 015. Гидрогеологические наблюдения и крепление скважины обсадными трубами п.7 A=6.5 руб; Количество = 48 (1 м) | A * Количество * Ктек 6.5 руб * 48 * 56.4 |  | 17 597 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.9 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: до 160. Глубина скважины, м: до 15 |  | СБЦи5.2_0-4-18-1-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 4. Колонковое бурение Таблица 018. Сопутствующие работы п.1 A=1.6 руб; Количество = 48 (1 м) | A * Количество * Ктек 1.6 руб * 48 * 56.4 |  | 4 332 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.10 | Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты) |  | СБЦи5.2_0-16-57-1-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 057. Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов. п.1 A=22.9 руб; Количество = 24 (1 монолит) | A * Количество * Ктек 22.9 руб * 24 * 56.4 |  | 30 997 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 1.11 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 175 755 |
| 1.12 | Организация и ликвидация работ |  |  | Коэф - т 1.06 от п.1.11 |  | 186 300 |
| 1.13 | Внутренний транспорт |  |  | Коэф - т 1.1125 от п.1.12 |  | 207 259 |
| 1.14 | Всего Полевые работы: |  |  |  |  | 207 259 |
| 2 | Раздел |  | Камеральные работы |  |  |  |
| 2.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: удовлетворительная |  | СБЦи5.2_0-2-10-4-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 010. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=2.1 руб; Количество = 0.8 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 2.1 руб * 0.8 * 56.4 |  | 95 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.2 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: удовлетворительной. Категория сложности II |  | СБЦи5.2_0-1-9-2-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 009. Рекогносцировочное обследование п.2 A=18.5 руб; Количество = 0.8 (1 км маршрута) | A * Количество * Ктек 18.5 руб * 0.8 * 56.4 |  | 835 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт . Категория сложности II |  | СБЦи5.2_0-2-11-1-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 011. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.1 A=6.5 руб; Количество = 4 (1 точка) | A * Количество * Ктек 6.5 руб * 4 * 56.4 |  | 1 466 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены |  | Ктек = 56.4 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.4 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 2,5 МПа. Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по одной ветви под нагрузкой 2,5 МПа- 9 точек с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта |  | СБЦи5.2_0-17-63-33 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. п.33 A=246.1 руб; Количество = 4 (1 образец) | A * Количество * Ктек 246.1 руб * 4 * 56.4 |  | 55 520 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.5 | Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа. Влажность, плотность мерзлого грунта, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Показатели сжимаемости под нагрузкой до 0,6 МПа - 4 точки. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости до и после среза |  | СБЦи5.2_0-17-65-12 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 65. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. п.12 A=237.8 руб; Количество = 4 (1 образец) | A * Количество * Ктек 237.8 руб * 4 * 56.4 |  | 53 648 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.6 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали |  | СБЦи5.2_0-18-75-4 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.4 A=18.2 руб; Количество = 8 (1 образец) | A * Количество * Ктек 18.2 руб * 8 * 56.4 |  | 8 212 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.7 | Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Валовой анализ грунтов и почв, анализ нерастворимого остатка. Гидроскопическая влажность, двуокись кремния, сумма полуторных окислов, общее железо, алюминий, закисное железо, титан. марганец, кальций и магний, валовая сера, потери при прокаливании, натрий и калий методом пламенной фотометрии, углекислота карбонатов |  | СБЦи5.2_0-18-71-7 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 71. Цены на комплексные исследования химического состава грунтов (почв). п.7 A=162.1 руб; Количество = 4 (1 образец) | A * Количество * Ктек 162.1 руб * 4 * 56.4 |  | 36 570 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.8 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону |  | СБЦи5.2_0-18-75-5 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.5 A=25.4 руб; Количество = 8 (1 образец) | A * Количество * Ктек 25.4 руб * 8 * 56.4 |  | 11 460 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.9 | Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования свыше 10 до 15 мИсследуемая площадь до 1 км2 |  | СБЦи5.2_0-20-81-3-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 20. Предполевые камеральные работы Таблица 81. Цены на составление программы производства работ. п.3 A=800 руб; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество * Ктек 800 руб * 1 * 56.4 |  | 45 120 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.10 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий II |  | СБЦи5.2_0-21-82-2-2 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 21. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ Таблица 082. Цены на камеральную обработку материалов буровых и горнопроходческих работ. п.2 A=9.3 руб; Количество = 48 (1 м выработки) | A * Количество * Ктек 9.3 руб * 48 * 56.4 |  | 25 177 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.11 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. глинистых |  | СБЦи5.2_0-21-86-1 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований. п.1 Количество = 1 | 20% от п.2.4 с начислениями Сумма * Количество 11104 руб * 1 |  | 11 104 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
| 2.12 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. песчаных |  | СБЦи5.2_0-21-86-2 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований. п.2 Количество = 1 | 15% от п.2.5 Сумма * Количество 8047 руб * 1 |  | 8 047 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
| 2.13 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды |  | СБЦи5.2_0-21-86-8 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований, п.8 Количество = 1 | 15% от п.2.6 с начислениями Сумма * Количество 1232 руб * 1 |  | 1 232 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
| 2.14 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ св. 20 до 100 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий II |  | СБЦи5.2_0-22-87-3-2 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 87. Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. п.3 Количество = 1 | 16% от п.1.13 Сумма * Количество * K1 33161 руб * 1 * 1.2 |  | 39 793 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Для реконструкции и технического перевооружения применяется коэффициент к стоимости отчета соответствующей стадии проектирования |  | K1 = 1.2 Глава 22, п.5 (Ценообразующий) |  |  |  |
| 2.15 | Выдача технических отчетов для пользования:до 3-х отчетов |  | СБЦи5.2_0-27-99-1 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 099. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства. п.1 A=17.4 руб; Количество = 3 (1 услуга) | A * Количество * Ктек 17.4 руб * 3 * 56.4 |  | 2 944 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.16 | Выдача справки (одной) об инженерно-геологической изученности площадки |  | СБЦи5.2_0-27-99-3 Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 27. Регистрация изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий Таблица 099. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства. п.3 A=50.7 руб; Количество = 3 (1 услуга) | A * Количество * Ктек 50.7 руб * 3 * 56.4 |  | 8 578 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2022г.к 01.01.1991 на инж.из. |  | Ктек = 56.4 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09 |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |  |
|  | 1. Пол ком раб |  | 100% |  |  |  |
| 2.17 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 309 801 |
| 2.18 | Всего Камеральные работы: |  |  |  |  | 309 801 |
| 3 | Итого по смете: |  |  |  |  | 517 060 |
| 4 | Районный и дальневосточный коэффициент (ОУ п.8 пп. д,е) |  |  | Коэф - т 1.3 от п.3 |  | 672 178 |
| 5 | Всего по смете: |  |  |  |  | 672 178 |

| Всего с НДС (руб.): | 672 178.00 (Шестьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят восемь рублей, 00 копеек) |
| --- | --- |