АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ АВТОКРАНА

- Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические Сети».

Юридический адрес: ИНН/КПП 2801108200/280102003 РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

- Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

- Участник должен представить техническое предложение в формате таблицы 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 таблицы 1 «Предложение Участника» в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в столбце 3 таблицы. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

- Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.

Таблица 1	Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип транспортного средства: | Автомобильный кран на полноприводном автомобильном шасси (6х6) |  |
| 2 | Назначение: | Строительство и обслуживание ЛЭП и ПС, погрузо-разгрузочные работы. |  |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |  |
| 4 | Год выпуска: | 2022 (новый*, без пробега, без наработки в моточасах) * под новой следует понимать спецтехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег; без наработки в моточасах означает, что не допускается эксплуатационная работа установки. |  |
| 5 | Тип двигателя: | Дизельный |  |
| 6 | Мощность двигателя(л.с.) | не менее 270 |  |
| 7 | Трансмиссия: | КПП механическая не менее 9 ступеней, межосевая блокировка, межколёсная блокировка. |  |
| 8 | Кабина автомобиля: | Двухдверная, количество мест не менее 2, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности. |  |
| 9 | Кабина оператора: | Наличие независимого воздушного отопителя, работающего на дизельном топливе |  |
| 10 | Северное исполнение: | дизельный предпусковой подогреватель двигателя |  |
| 11 | Максимальная грузоподъемность крановой установки: кг | Не менее 16 000 |  |
| 12 | Высота подъёма крюка: (м) | Не менее 18 |  |
| 13 | Грузовой момент: тм | Не менее 48 |  |
| 14 | Максимальный вылет телескопической стрелы: м | Не менее 17 |  |
| 15 | Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные |  |
| 16 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | Длина не более 12 000, Ширина не более 2 550, высота не более 3 900. |  |
| 17 | Комплектация автомобильного крана: | - Деревянные подкладки под аутригеры; - Счетчик моточасов работы установки; - Аптечка медицинская; - Огнетушитель соответствующей ТС емкости. |  |
| 18 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов. |  |
| 19 | Необходимое наличие комплекта документов на этапе поставки техники: | - заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства - руководство (инструкция) по эксплуатации автокрана - паспорт на автокран для регистрации в органах Ростехнадзора; - паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. Все указанные документы должны быть русском языке |  |
| 20 | Работа в диапазоне рабочих температур: | минимальная отрицательная температура не выше -40°С; максимальная положительная не ниже +40°С. |  |
| 21 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 22 | Требования к оформлению заявки участника: | 22.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов 1-21 технических требований в техническом предложении должна быть отражена следующая информация: 22.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 22.1.2. Точный гарантийный период 22.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 22.2.1. Чертежи предлагаемого к поставке транспортного средства с указанием размеров (длина х ширина х высота) и фотографии (общий вид, вида справа, вид слева) в транспортном и рабочем положении. 22.2.1. Копию сертификата о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 22.3 Дополнительно к требованию п. 22.1. и п. 22.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 23-26 настоящих Технических требований. |  |
| 23 | Отгрузочные реквизиты: (для доставки ж/д транспортом) | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Шевченко 28 |  |
| 24 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. |  |
| 25 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. |  |
| 26 | Срок поставки: | До 29 декабря 2022 г., допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком |  |

5. Дополнительные требования

5.1. Дополнительное требование о российском происхождении транспортного средства, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) - акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров и Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719.

5.2. Представление поставщиком на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.