Приложение №1

Ведомость объемов работ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ (строительная) | 0,33км |
| Расчистка трассы для монтажа ж/б лотков от ДКР бульдозером, с утилизацией порубочных остатков шириной 2 метра | 0,02 га |
| Вырубка деревьев с диаметром ствола 14-22см, с утилизацией порубочных остатков | 200 шт |
| Разработка траншеи под ж/б лотки механизмами (экскаватором) – глубиной 0,8м, шириной 1,5м, длиной 281м | 337 м3 |
| Разработка траншеи под ж/б лотки под автодорогой механизмами(экскаватором) – глубиной 2,5м , шириной 1,5м, длиной 50м | 186 м3 |
| Обратная засыпка кабельного лотка проложенного под автодорогой после монтажа | 77 м3 |
| Устройство подушки под ж/б лотки из щебня – толщиной 0,1м, длиной - 331м, шириной 1,5м) | 49,65 м3 |
| Устройство подушки под ж/б лотки из песка – толщиной 0,1м, длиной - 331м, шириной 1,5м) | 49,65 м3 |
| Монтаж кабельного лотка ЛК 300.120.90-3 в траншею | 111 шт |
| Закрытие кабельного лотка плитами перекрытия канала ПТ 300.120.12-9 | 111 шт |
| Герметизация швов кабельных лотков и плит перекрытия цементным раствором | 111 шт |
| Погрузо-разгрузочные работы, доставка материалов к месту работ | 336,33 т |