ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ СП ЦЭС, филиал ХЭС»

1.Объект ремонта:

1.1. Инв. № HB008418, ВЛ-6 кВ Ф.2 Корейский Поселок до ТП-0039. 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаково-1 с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 39 км.

1.2. Инв. № HB008829, Вынос ВЛ-6 кВ с дополнительной секции золоотвала Ф-6 Ильинка (Вынос ВЛ-6 кВ). 680509, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 11 км.

1.3. Инв. № HB009529, ВЛ-10 кВ Петропавловка-Чичаговка. Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Петропавловка-с.Чичаговка. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 47 км.

1.4. Инв. № HB008246, ВЛ-6 кВ Краснореченский совхоз - с.Корсаково Ф-16; Ф-7. 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Краснореченское с. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 24 км.

1.5. Инв. № НВ010586, ВЛ-10 кВ для электроснабжения Мясокомбината г.Бикин ф.25. 682970, Хабаровский край, Бикинский р-н, г.Бикин. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 226 км.

1.6. Инв. № HB010058, ВЛ-10 кВ Шереметьево - Глебово - Видное ф.5. Хабаровский край, Вяземский р-н, Шереметьево - Глебово - Видное. Расстояние от базы ЦЭС до места производства – 179 км.

## 2. Объем работ:

## 2.1. ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок – замена опор, выправка опор, обваловка опор.

## 2.2. ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка – замена опор, обваловка опор.

## 2.3. ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка – демонтаж провода, монтаж провода, замена опор, замена РЛНД, обваловка опор.

## 2.4. ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Краснореченская – замена опор, монтаж провода, демонтаж провода, замена РЛНД, обваловка опор.

## 2.5. ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС «Бикин» – демонтаж опор, установка опор, монтаж РЛНД, монтаж провода, демонтаж провода, обваловка опор.

## 2.6. ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 Шереметьево – замена опор, замена траверс, выправка опор, обваловка опор, ручная расчистка.

Полный перечень выполняемых работ и объемов приведён в ведомостях дефектов и объемов работ – Приложения № 1.1-1.6.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

3.2. Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4.Обоснование стоимости заявки Участника:

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 4 к Техническим требованиям). Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

5. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

5.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)

5.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 5.1, не допускается.

6. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – 31 января 2023 г.

Окончание работ – 31 декабря 2023 г.

7. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЦЭС» филиала «ХЭС».

8. Требование к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

8.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает десять миллионов рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

8.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

8.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

8.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 1 настоящих Технических требований. Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора, определено исходя из типовой технологической карты на замену железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ.

Таблица 1 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 4 | 2 и выше |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 5 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 1).

8.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 2 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| - 11. | Бульдозер | ед. | 1 |
| - 22. | МКМ | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

8.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 2 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

8.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

8.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – установка опор и подвеска проводов ВЛ) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

9. Требования к выполнению работ:

9.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

9.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

9.3. Обеспечить выполнение требований: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н), Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н), Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н), Правил по охране труда при выполнении окрасочных работах (Приказ Минтруда РФ от 02.12.2020 № 849н), Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н) - в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.

9.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение №3 к техническому требованию). ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.5. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

9.6. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

9.7.  Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

9.8.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9.9. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы по адресу:

Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Некрасовка, ул. Обходная, 27, база Хабаровский Южный РЭС, в том числе:

ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок:

- Стойка ж/б СВ-105,5 – 2шт.

ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка:

- Стойка ж/б СВ-105,5 – 2шт;

- Траверса ТМ-1 – 2шт;

- Изоляторы ШФ-20 – 6шт.

ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Краснореченская:

- Провод АС-50 – 4,8км;

- Стойка ж/б СВ-105,5 – 30шт;

- Траверса ТМ-1 – 12шт;

- Траверса М-8 – 9 компл.;

- Изоляторы ШФ-20 – 63шт;

- РЛНД с рамой и ПРНЗ – 1 компл.

Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31 А, база Хабаровский Северный РЭС, в том числе:

ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка:

- Стойка ж/б СВ-105,5 – 53шт;

- Траверса ТМ-1 – 29шт;

- Траверса М-8 – 12 компл.;

- Изоляторы ШС-10 – 123шт.

Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 76, базы Бикинский РЭС, в том числе:

ВЛ -10 кВ Ф-25 ПС «Бикин»:

- Провод АС-50 – 7,56км;

- Стойка ж/б СВ-105,5– 47шт,

- Изоляторы ШС-10 – 111шт,

- Траверсы ТМ-1 – 27шт,

- Траверсы М-8 – 10компл.

Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Стоцкого, 81, база Вяземский РЭС , в том числе:

ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 Шереметьево:

- Стойка ж/б СВ-105,5– 4шт,

- Деревянная стойка – 1шт;

- Изоляторы ШС-10 – 27шт;

- Траверса ТМ-1 – 3шт;

- Траверса ТМ-6 – 1шт.

10. Приемка объекта из ремонта:

10.1. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по форме, утвержденной постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.

10.3. Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).

11. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Приложения №1.1 - 1.6 Ведомости дефектов и объемов работ;

- Приложение №2 Справка по объемам выполненных работ;

- Приложение №3 Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций;

4. Приложение №4 Требования к ценообразованию при формировании коммерческого предложения в составе заявки Участника.

5.Приложение №5 Сметная документация.