| № п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Демонтаж провода АС-35 (четыре провода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опор |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Демонтаж провода СИП 3х70+1х70 (четыре провода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опор |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Демонтаж одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Демонтаж двухстоечной деревянной опоры на ж/б приставке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Погрузка демонтированных материалов на базу РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Перевозка демонтированных материалов на базу РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Разгрузка демонтированных материалов на базе РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Развозка по трассе ж/б стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Установка угловой анкерной одноцепной опоры УА23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Установка переходной анкерной одноцепной опоры ПА23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Установка анкерной одноцепной опоры А23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Установка переходной промежуточной одноцепной опоры ПП23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Установка промежуточной одноцепной опоры П23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Монтаж надставки на сущ. ж/б опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Монтаж траверсы на сущ. ж/б опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Монтаж кронштейна на сущ. ж/б опору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Подвеска изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Подвеска изолированного провода СИП2А 3х50+1х54,6 ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Устройство пересечений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пролет |  | 3 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | СИП2А |  |  |
| 24 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метра механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | Ø 16 мм, L=3м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТЛ-76/2022-ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  | Маргелов |  |  |  |  |  |  |  | Дефектная ведомость |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  |  | Прохоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД |  | 13 |  | 14 |  |
| ГИП |  |  |  | Косолапов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Стойка СВ105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Кронштейн У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Стойка СВ95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Кронштейн У3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Траверса ТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Траверса ТН-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Траверса ТН-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Хомут Х-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Изолятор ШС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Колпачек К-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Провод АС-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 24 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Изолятор ТФ-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Колпачек К-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Провод АС-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 9,25 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Кронштейн СS 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Зажим РА 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Комплект промежуточной подвески ES1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Лента F207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Бугель NB 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Скрепа NС 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Наконечник CPTAUR50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Наконечник CPTAUR54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Зажим MJPT50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Зажим MJPT54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Зажим N95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Зажим РС481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Плашечный зажим CD35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Самонесущий изолированный провод СИП 2А 3х50+1х54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,167 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг |  | 12/19,2 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 62 |  |  | ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/т |  | 6,6/10,6 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 63 |  |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,55 |  | 1стойка=0,05кг |  |  |
| 64 |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,33 |  | 1стойка=0,03кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТЛ-76/2022-ВР |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. |  | Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| ГИП |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | №док. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |