Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: Здание АБК ШРЭС

Инв. № PR0027858 Здание административное общей площадью 601,8 м2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.13.

Комиссия составе: начальника ШРЭС Калоша Ф.В., начальника РЭУ Ковалева В.Ю., старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б.  провела обследование кровли Здания АБК ШРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 2 |  | м3 | 7,74 | Устройство стропил |
| 3 |  | 100 шт. | 1,9 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |
| 4 |  | т | 0,006 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 |  | 100 м2 | 3,94 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 6 |  | 1м3 | 1,92 | Установка элементов каркаса из брусьев |
| 7 |  | 100м2 | 0,78 | Устройство карнизов |
| 8 |  | 100м2 | 3,6 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций огнебиозащитным составом – 216 л (ГОСТ Р 58965-2020) |
| 9 |  | 100м2 | 0,78 | Подшивка карнизов сталью кровельной оцинкованной |
| 10 |  | 100м2 | 0,34 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
| 11 |  | м | 79 | Резка стального профилированного настила |
| 12 |  | 100м2 | 4,1 | Монтаж кровельного покрытия из профлиста (Профнастил Н-44-0,7 оцинкованный с односторонним полимерным покрытием – 3,025 т ГОСТ 3282-74; саморез кровельный 6,3*64 (41уп. по 100шт). |
| 13 |  | т | 0,13 | Изготовление кровельного ограждения (Круг стальной-б-10мм – 0,08т; б-14мм – 0,04т ГОСТ3282-74; Сталь полосовая б - 50х5мм ГОСТ3282-74) |
| 14 |  | 100 м | 0,68 | Ограждение кровель перилами |
| 15 |  | 100м2 | 0,04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз |
| 16 |  | 100м2 | 0,04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью на два раза. |
| 17 | Отсутствие водосточной системы | м | 60 | Устройство водосточных труб из прямых звеньев. (Труба водосточная оцинкованная (20 шт. по 3м) ГОСТ 7623-75; Крепление (хомут) оцинкованный) |
| 18 |  | шт. | 32 | Устройство колен для водостока (колено оцинкованное ГОСТ 7623-75) |
| 19 |  | шт. | 6 | Устройство воронок для водостока (воронка водосточная оцинкованная ГОСТ 7623-75) |
| 20 | Металлические части пожарной лестницы, частично сгнили | т | 0,185 | Демонтаж металлической пожарной лестницы |
| 21 |  | т | 0,185 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (Круг стальной б-14мм – (0,25т); ГОСТ 3282-74; Уголок стальной 57х57х3 ГОСТ8509-93) |
| 22 |  | т | 0,185 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |
| 23 |  | 100м2 | 0,10 | Масляная окраска металлической лестницы на 2 раза (Эмаль по металлу 3кг ГОСТ 6465-76) |
| 24 | Образование строительного мусора | т | 1 | Вывоз строительного мусора |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Владивосток – г. Большой Камень | км | 103 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 8 |  |
| Примечание |  |  |  |  |