Приложение № 4

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 1. ЗТП, Инв.№AS0005976

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование здания ЗТП 1 (полк), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кровля |
| 1 |  | м2 | 58,8 | Разборка покрытий кровель: из шифера |
| 2 |  | м2 | 18,6 | Разборка фронтона |
| 3 |  | м2 | 58,8 | Разборка обрешетки |
| 4 |  | м2 | 60,37 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 5 |  | м | 54 | Смена стропильных ног из досок обрезных толщиной 44 мм |
| 6 |  | м2 | 58,8 | Устройство обрешетки с прозорами из досок толщина 25-32 мм под кровлю: из листовой стали |
| 7 |  | м2 | 61,63 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС35-1000-0,7 |
| 8 |  | м2 | 29,2 | Устройство каркаса фронтонов из брусков 50*50 мм, из доски толщиной 25 мм, шириной 150 мм |
| 9 |  | м2 | 29,2 | Обшивка ограждающих конструкций фронтонов профилированным листом с полимерным покрытием С8-1150-0,5 мм. |
| 10 | Отсутствует жалюзийная решетка | м2/т | 0,2/0,009 | Монтаж жалюзийной решетки из стали марки СТ 3пс. (применение стали угловой ширина 50*50 мм 0,005 т сталь полосовая 0,004 т 50*5 мм) |
| 11 |  | м2 | 0,24 | Масляная окраска жалюзийной решетки |
|  | Отмостка просела, потрескалась, разрушилась |  |  | Отмостка |
| 12 |  | м2 | 26,1 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м шириной по верху 800 мм с армированием сеткой кладочной с ячеей 100х100х4 мм=0,052 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 объемом 2.61 м3 |
| 13 |  | м3 | 2,61 | Разработка грунта вручную, глубиной 10 см группа грунтов 3 |
| 14 |  | м2 | 32 | Ручная планировка территории |
| 15 |  | м3 | 2,61 | Уплотнение грунта трамбовками, группа грунтов: 1-2 |
| 16 |  | м3 | 6,4 | Устройство подстилающих слоев: гравийных толщиной 10 см (отсыпка площади неровной поверхности территории) |
| 17 |  | м2 | 26,1 | Железнение цементных покрытий |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Материалы, необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск- г. Шимановск | км | 250 | Доставка материалов осуществляется подрядчиком |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |