Приложение № 8

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 82. ЗТП, Инв.№ AS0005924

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5

Комиссия провела обследование здания ЗТП 82, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветки деревьев, расположенных у стены здания, легли на кровлю Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, отсутствуют фрагменты, трещины. |  |  | Кровля |
| 1 |  | шт | 2 | Обрезка веток деревьев нависших на кровлю |
| 2 |  | м3 | 1,17 | Разборка кладки парапетов |
| 3 |  | м2 | 59,6 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 4 |  | м3 | 1,12 | Устройство стропильной системы из досок обрезных толщиной 44 мм |
| 5 |  | м2 | 59,6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок 25-32 мм под кровлю: из листовой стали |
| 6 |  | м2 | 62,52 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС35-1000-0,7 мм. |
| 7 |  | м2 | 18,7 | Устройство фронтонов из брусков 50*50 мм, из доски обрезной толщиной 25 мм, шириной 150 мм с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
| 8 |  | м2 | 7,1 | Устройство карнизов с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
|  | Отмостка частично просела, потрескалась, разрушилась |  |  | Отмостка |
| 9 |  | м3 | 3,38 | Разработка грунта вручную в траншеях толщиной 10 см |
| 10 |  | м3 | 0,2 | Уплотнение грунта трамбовками, группа грунтов: 1-2 |
| 11 |  | м2 | 33,8 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м шириной по верху 800 мм с армированием сеткой кладочной с ячеей 100х100х4 мм=0,0676 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 объемом 3,38 м3 |
| 12 |  | м2 | 33,8 | Железнение цементных покрытий |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Материалы, необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск- г. Шимановск | км | 250 | Доставка материалов осуществляется подрядчиком |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |