Приложение № 9

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: Трансформаторная подстанция №151 (площадь 40,8), Инв.№ AS0004671

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

Комиссия провела обследование здания трансформаторной подстанции № 151, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кровля |
| 1. | Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, имеет трещины, механические повреждения, отсутствуют фрагменты. | м | 32 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: примыканий, покрытий парапетов. |
| 2. |  | м3 | 1,04 | Разборка: кирпичных стен, парапетов |
| 3. |  | м2 | 60,6 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 4. |  | м3 | 1,13 | Укладка и укрепление анкерными болтами с пластинами металлопроката мауэрлатов из бруса 100х100 мм., установка стропил из досок толщиной 50 мм. |
| 5. |  | м2 | 60,6 | Устройство обрешетки с прозорами (прозоры между досок не должны превышать 400 мм.) из досок толщиной 25 мм., под кровлю: из листовой стали. |
| 6. |  | м2 | 63,46 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа с полимерным покрытием НС44-1000-0,7 мм. цвет синий. |
| 7. |  | м2 | 18,9 | Устройство фронтонов из брусков 50*50 мм из доски обрезной толщиной 25 мм шириной 150 мм, с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
| 8. |  | м2 | 10,2 | Устройство карнизов с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
|  | Отмостка разрушена |  |  | Отмостка |
| 9. |  | м2 | 34 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м шириной по верху 1000 мм с армированием сеткой кладочной с ячеей 100х100х4 мм=0,068 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 объемом 3,4 м3 |
| 10. |  | м2 | 34 | Железнение цементных покрытий. |
|  | Лакокрасочный слой дверей, жалюзийных решеток выцвел, отшелушился. | Двери, решетки |  |  |
| 11. |  | м2 | 13,85 | Снятие дверных полотен |
| 12. |  | м2 | 12,86 | Установка готовых металлических дверных блоков в готовые проемы из листового металла по каркасу из уголков |
| 13. |  | м2 | 0,66 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм. порог H-200 |
| 14. |  | м2 | 4,59 | Масляная окраска металлических поверхностей: жалюзийных решеток |
| 15. |  | м2 | 30,86 | Масляная окраска металлических поверхностей: дверей |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - г. Свободный | км | 150 | Расстояние от г. Благовещенск до районного центра. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 1. | Монтируемые материалы | т | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |