ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проведение сертификации электрической энергии в филиалах АО «ДРСК»

- Общие сведения об оказываемой услуге

  - Наименование закупаемой продукции: Сертификация электроэнергии в филиалах АО "ДРСК".

  - Объектом обязательной сертификации является электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, включенная в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный и, поставляемая потребителям на территории Российской Федерации. Обязательная сертификация электрической энергии проводится на соответствие ГОСТ 32144-2013 (п. 4.2.1 и п. 4.2.2).

1.2. Необходимость проведения обязательной сертификации качества электрической энергии определяется следующими законодательными актами и НТД:

- Гражданский кодекс РФ, ст.542;

- Закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 7;

- ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 1;

- Закон РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ;

- Закон РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

- ГОСТ Р 58289-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии».

  - Сертификация электроэнергии выполняется органом по сертификации, аккредитованным в национальной системе аккредитации на сертификацию качества электрической энергии.

- Требования к оказываемой услуге

# Сертификация электрической энергии и инспекционный контроль проводится в соответствии с ГОСТ Р 58289-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии».

- Информация о месте и сроках начала и окончания оказания услуги

  - Место оказания услуги:

Филиалы АО «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания»:

– Приморские электрические сети

– Амурские электрические сети

– Южно-Якутские электрические сети

– Хабаровские электрические сети

– Электрические сети Еврейской автономной области

  - Сроки оказания услуги сертификация электрической энергии:

срок начала работ – 24.04.2023 г.

срок окончания работ – 31.10.2023 г.

  - Сроки оказания услуг по проведению инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией:

сроки начала работ – с 01.01.2024 г.

срок окончания работ – 31.10.2026 г.

- Количество подстанций заявляемых на сертификацию

Таблица 1

| Филиалы АО «ДРСК» | Количество ПС, шт. |
| --- | --- |
| Приморские ЭС | 179 |
| Амурские ЭС | 239 |
| Южно-Якутские ЭС | 39 |
| Хабаровские ЭС | 138 |
| ЭС ЕАО | 63 |
| ВСЕГО | 658 |

- График оказания Сертификации электроэнергии в филиалах АО «ДРСК»

При оказании услуги по сертификации качества электрической энергии с последующим инспекционным контролем за выданными сертификатами должны быть проведены в сроки согласно таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Начало оказания услуги | Окончание оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение сертификации электрической энергии в распределительных сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | с момента заключения договора | 31.10.2023 |
| 2 | Проведение инспекционного контроля за выданными сертификатами | 01.01.2024 | 31.10.2024 |
| 3 | Проведение инспекционного контроля за выданными сертификатами | 01.01.2025 | 31.10.2025 |
| 4 | Проведение инспекционного контроля за выданными сертификатами | 01.01.2026 | 31.10.2026 |

- Перечень нормативной, правовой и нормативно-технической документации, применяемой при оказании услуги

При выполнении услуги необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

  - ГОСТ Р 58289-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии».

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - ГОСТ 33073-2014. «Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная».

  - ГОСТ Р 54130-2010 «Качество электрической энергии. Термины и определения».

  - В случае введения в действие новой НТД и отмены вышеуказанной, руководствоваться вновь введенной НТД.

- Порядок сдачи и приемки результатов оказанной услуги

  - По окончании оказания услуги по сертификации качества электрической энергии Исполнитель представляет Заказчику:

- решения по заявкам;

- программы анализа состояния производства

- акты анализа состояния производства

- акты выбора пунктов контроля

- решения о выдаче сертификатов соответствия

- сертификат соответствия качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (орган по сертификации должен также зарегистрировать сертификаты в государственном реестре в установленном порядке);

  - По окончании оказания услуги по инспекционному контролю качества электрической энергии Исполнитель представляет Заказчику:

- акты анализа состояния производства, если он предусмотрен схемой сертификации.

- акт по результатам инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией;

- акт выбора пунктов контроля.

7.3. Акт об оказанной услуге подписывается Заказчиком после полного выполнения работ и представления Исполнителем в адрес Заказчика документов, перечисленных в пункте 7.1 и 7.2.

- Требования к Участнику закупки

  - Участник закупки должен:

8.1.1. Оказать услугу только по сертификации электроэнергии и инспекционному контролю. Работа лаборатории не входит в данную услугу (Сертификационные, инспекционные испытания будут выполнены аккредитованными лабораториями заказчика).

8.1.2. В составе заявки участник должен представить копию аттестата аккредитации в качестве органа по сертификации электрической энергии с приложением утвержденной области аккредитации (в случае отсутствия аттестата аккредитации на бумажном носителе необходимо предоставить данный аттестат в виде заверенной выписки из реестра аккредитованных лиц с приложением утвержденной области аккредитации).

Проверить через Национальную систему аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

8.1.3. Участник закупки должен быть действующим органом по сертификации электрической энергии внесенный «Реестре аккредитованных лиц Росаккредитации» (https://fsa.gov.ru/).

- Требования к документации по ценообразованию

В составе заявки Участник представляет коммерческое предложение в соответствии с требованиями Документации о закупке.

10. Требования к составлению ценового предложения

10.1. В стоимости услуги по сертификации электрической энергии должны быть предусмотрены все затраты, включая командировочные расходы специалистов Участника закупки (проезд, проживание, провоз багажа и т.п.), кроме затрат на проведение испытаний продукции.

Согласовано:								И.Н. Никольский