Приложение №1 – Ведомость объемов работ

Таблица №1

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Гайтер (С-121) |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации (в том числе выполнить расчёт уставок и параметрирование). Предоставление и согласование проекта. | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж и наладка шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка DIN-рейки | шт. | 1 |  |
| 4 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 в металлорукаве в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой от привода до ШЗВ В 110 С-121 (токовые защита) | м | 10 | 7х2,5 мм2 |
| 5 | Прокладка кабеля РК75-9-13 в металлорукаве в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой от ФП ф. А С-121 до шкафа РЗА (ВЧ кабель) | м | 15 | РК75-9-13 |
| 6 | Прокладка кабеля РК75-9-13 от ФП ф. А С-121 до шкафа РЗА (ВЧ кабель) | м | 140 | РК75-9-13 |
| 7 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5мм2 от ШЗВ В 110 С-121 до ОПУ шкафа РЗА (токовые защита) | м | 125 | 7х2,5 мм2 |
| 8 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 от шкафа РАС до шкафа РЗА (токовые защита) «П-28» | м | 13 | 10х2,5 мм2 |
| 9 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 от шкафа РАС до шкафа РЗА (дискреты) «П-28» | м | 13 | 14х1,5 мм2 |
| 10 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели управления «П-47У» | м | 17 | 7х1,5 мм2 |
| 11 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели ТН 110 «П-28» | м | 9 | 7х1,5 мм2 |
| 12 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели УРОВ «П-18» | м | 17 | 7х1,5 мм2 |
| 13 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели ДЗШ 110 1с «П-16» | м | 19 | 7х1,5 мм2 |
| 14 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели Автоматика С-121 «П-26» | м | 8 | 7х1,5 мм2 |
| 15 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели ВЧБ ОСВ 110 «П-32» | м | 10 | 7х1,5 мм2 |
| 16 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 от шкафа РЗА до панели защит ОСВ 110 С-121 «П-31» | м | 10 | 10х1,5 мм2 |
| 17 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5 мм2 до 2,5 мм2 | шт. | 130 |  |
| 18 | Монтаж автоматического выключателя на панели управления | шт. | 1 |  |
| 19 | Выемка грунта под ж/б лоток | м3 | 3,6 |  |
| 20 | Укладка ж/б лотков | шт. | 10 |  |
| 21 | Подсыпка щебёночной подушки | м3 | 6,0 |  |

|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наладка шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа РЗА к существующим вторичным цепям | шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж, монтаж, наладка ВЧ приёмопередатчика ПВЗУ-Е | шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж панели «П-28» | шт. | 1 |  |
| 5 | Снятие векторных диаграмм, проверка под нагрузкой | комп-лект | 1 |  |
| 6 | Проверка подключения аналоговых и дискретных сигналов | шт. | 22 |  |
| 7 | Проверка РЗА под нагрузкой | комп-лект | 1 |  |
| 8 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 10 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф РЗА | шт. | 1 |  |
| ПС 110 кВ Картель (С-121) |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме проектной и рабочей документации (в том числе выполнить расчёт уставок и параметрирование). Предоставление и согласование проекта | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж и наладка шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка DIN-рейки | шт. | 1 |  |
| 4 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 в металлорукаве в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой от привода до ШЗВ В 110 С-121 (токовые защита) | м | 10 | 7х2,5 мм2 |
| 5 | Прокладка кабеля РК75-9-12 в металлорукаве в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой от ФП ф. А С-121 до шкафа РЗА (ВЧ кабель) | м | 15 | РК75-9-13 |
| 6 | Прокладка кабеля РК75-9-12 от ФП ф.А С-121 до шкафа РЗА (ВЧ кабель) | м | 125 | РК75-9-13 |
| 7 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5мм2 от ШЗВ В 110 С-121 до ОПУ шкафа РЗА (токовые защита) | м | 110 | 7х2,5 мм2 |
| 8 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 от шкафа РАС до шкафа РЗА (токовые защита) «РП-23» | м | 16 | 10х2,5 мм2 |
| 9 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 от шкафа РАС до шкафа РЗА (дискреты) «РП-23» | м | 16 | 14х1,5 мм2 |
| 10 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели управления «ПУ 4» | м | 16 | 7х1,5 мм2 |
| 11 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели ТН 110 «РП-21» | м | 8 | 7х1,5 мм2 |
| 12 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели УРОВ «РП-14» | м | 16 | 7х1,5 мм2 |
| 13 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели ДЗШ 110 2с «РП-16» | м | 18 | 7х1,5 мм2 |
| 14 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 от шкафа РЗА до панели Автоматика С-121 «РП-19» | м | 7 | 7х1,5 мм2 |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5 мм2 до 2,5 мм2 | шт. | 110 |  |
| 16 | Монтаж автоматического выключателя на панели управления | шт. | 1 |  |
| 17 | Выемка грунта под ж/б лоток | м3 | 0,6 |  |
| 18 | Укладка ж/б лотков | шт. | 2 |  |
| 19 | Подсыпка щебёночной подушки | м3 | 1,2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа РЗА к существующим вторичным цепям | шт. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж, монтаж, наладка ВЧ приёмопередатчика ПВЗУ-Е | шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж панели «РП-17» | шт. | 1 |  |
| 5 | Снятие векторных диаграмм, проверка под нагрузкой | комп-лект | 1 |  |
| 6 | Проверка подключения аналоговых и дискретных сигналов | шт. | 20 |  |
| 7 | Проверка РЗА под нагрузкой | комп-лект | 1 |  |
| 8 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 10 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф РЗА | шт. | 1 |  |
| ПС 110 кВ Корфовская (ОВ 110) |  |  |  |  |
| 1 | ОПУ панель №32: Демонтаж панелей РЗА | шт. | 1 |  |
| 2 | ОПУ панель №32: монтаж шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 3 | ОПУ панель № 1: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 1 |  |
| 4 | ОПУ панель № 1: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 3 |  |
| 5 | Панель № 1: монтаж клеммников | шт. | 16 |  |
| 6 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 7 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5 мм2 | жил | 36 |  |
| 8 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5 мм2 | жил | 32 |  |
| 9 | ОПУ панель № 1: Монтаж автоматических выключателей | шт. | 2 |  |
| 10 | ОПУ панель № 32 – ОПУ панель № 1: прокладка контрольного кабеля | м | 18 | КВВГЭнг-LS 10 х1,5 |
| 11 | ОПУ панель № 32 – ОПУ панель № 3: прокладка контрольного кабеля | м | 28 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 12 | ОПУ панель № 32 – ОПУ панель № 25: прокладка контрольного кабеля | м | 22 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 13 | ОПУ панель № 32 – ОПУ панель ЩСН: прокладка контрольного кабеля | м | 18 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 14 | ОПУ панель № 32 – ОПУ панель № 30: прокладка контрольного кабеля | м | 8 | КВВГЭнг-LS 10 х1,5 |
| 15 | ОПУ панель № 32 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 136 | КВВГЭнг-LS 10 х1,5 |
| 16 | ОПУ панель № 32 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 136 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 17 | ОПУ панель № 1 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 164 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 18 | ОПУ панель № 14 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 158 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 19 | ОРУ 110 КЯ ДЗШ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 86 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 20 | ОРУ 110 привод ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 21 | ОРУ 110 привод ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 22 | ОРУ 110 привод ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 23 | ОРУ 110 привод ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнг-LS 7 х2,5 |
| 24 | ОРУ 110 привод ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ ОВ 110: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнг-LS 10 х1,5 |
| 25 | ОРУ 110 КЯ ОВ 110 – ОРУ 110 привод ШР 110 ОВ: прокладка контрольного кабеля | м | 34 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 26 | ОРУ 110 КЯ ОВ 110 – ОРУ 110 привод ОШР 110 ОВ: прокладка контрольного кабеля | м | 38 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 27 | ОРУ 110 КЯ ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ С-40: прокладка контрольного кабеля | м | 56 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 28 | ОРУ 110 КЯ ОВ 110 – ОРУ 110 КЯ С-6: прокладка контрольного кабеля | м | 64 | КВВГЭнг-LS 7 х1,5 |
| 29 | ОРУ 110 КЯ ОВ 110, ОПУ панель № 32: демонтаж вторичных цепей РЗА и кабельной продукции | м | 1086 |  |
| 30 | ОПУ панель № 6: Монтаж и подключение щитовых приборов | шт. | 1 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа РЗА | шт. | 1 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа РЗА со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | шт. | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф РЗА | шт. | 1 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Поставка оборудования и материалов

Таблица №2

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Гайтер (С-121) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 | м | 23 |
| 2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 | м | 125 |
| 3 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 | м | 13 |
| 4 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 | м | 80 |
| 5 | Кабель РК75-9-13 1х1,54 мм2 | м | 140 |
| 6 | Металлорукав в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой | м | 25 |
| 7 | Лоток ж/б Л20.5 2000*500 | шт. | 10 |
| 8 | Плита П10.5 | шт. | 20 |
| 9 | Брусок Б-5 | шт. | 20 |
| 10 | Щебень фракция 15-20 мм | м3 | 6,0 |
| 11 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 (цвет белый) | м | 50 |
| 12 | Провод монтажный ПВ-1 2,5 мм2 (цвет белый) | м | 20 |
| 13 | DIN-рейки | м | 1 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 20 |
| 15 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 | шт. | 20 |
| 16 | Phoenix Contact Концевой стопор CLIPFIX 35 | шт. | 4 |
| 17 | Phoenix Contact Концевая крышка D-ST 2,5 | шт. | 4 |
| 18 | Автоматический выключатель типа АП-50 2МТ (2П;= 220 V; Iн=2,5А; 11Iн ; с блок-контактом) | шт. | 1 |
| 19 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 20 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 100 |
| 21 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 10 |
| 22 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 30 |
| 23 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 100 |
| ПС 110 кВ Картель (С-121) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 мм2 | м | 16 |
| 2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 | м | 110 |
| 3 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 | м | 16 |
| 4 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 | м | 65 |
| 5 | Кабель РК75-9-13 1х1,54 мм2 | м | 125 |
| 6 | Металлорукав в ПВХ-оболочке типа РЗ-ЦПнг-20 с протяжкой | м | 25 |
| 7 | Лоток ж/б Л20.5 2000*500 | шт. | 2 |
| 8 | Плита П10.5 | шт. | 4 |
| 9 | Брусок Б-5 | шт. | 4 |
| 10 | Щебень фракция 15-20 мм | м3 | 1,2 |
| 11 | Провод монтажный ПВ-1 1,5 мм2 (цвет белый) | м | 50 |
| 12 | Провод монтажный ПВ-1 2,5 мм2 (цвет белый) | м | 20 |
| 13 | DIN-рейки | м | 1 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 20 |
| 15 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 | шт. | 20 |
| 16 | Phoenix Contact Концевой стопор CLIPFIX 35 | шт. | 4 |
| 17 | Phoenix Contact Концевая крышка D-ST 2,5 | шт. | 4 |
| 18 | Автоматический выключатель типа АП-50 2МТ (2П;= 220 V; Iн=2,5А; 11Iн ; с блок-контактом) | шт. | 1 |
| 19 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 20 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 100 |
| 21 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 10 |
| 22 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 30 |
| 23 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 100 |
| ПС 110 кВ Корфовская (ОВ 110) |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 1 |
| 2 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 1 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 1 |
| 4 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 1 |
| 5 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 4 |
| 6 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников (1 м) | шт. | 1 |
| 7 | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ или аналог | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 1,6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 1 |
| 10 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-32 | м | 64 |
| 11 | Зажим наборный мостиковый ЗН24-4М25 тип2 или аналог | шт. | 8 |
| 12 | Зажим наборный измерительный ЗН27-6И40 или аналог | шт. | 8 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 100 |
| 14 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 110 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 188 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 232 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 676 |
| 18 | Наконечник НШВИ 2.5-12 мм | шт. | 100 |
| 19 | Наконечник НШВИ 4-12 мм | шт. | 100 |
| 20 | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 8 |
| 21 | Крышка торцевая КТ 1 или аналог | шт. | 8 |
| 22 | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP DES-3200-26 | шт. | 1 |
| 23 | Витая пара SkyNet Light CSL-UTP-4-CU-OUT/100 | м | 100 |
| 24 | Коннектор RJ45 Rexant 05-1023 | шт. | 4 |