|  | Приложение 1.2 к ТТ выполнение работ «ОКПД2 41.20.40.000 Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН (замена окон), склад п. Бурея ул. Партизанская, 42 (ремонт кровли), ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория Прогрессовского участка (ремонт кровли)» |
| --- | --- |

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Восточные Электрические Сети»

Объект: Склад п. Бурея ул. Партизанская, 42 инв.№ VS0002915

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Комиссия провела обследование здания (Склад п. Бурея ул. Партизанская, 42), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деформация кровли из шифера (отверстия, разрушение материала покрытия), прогибы стропильных ног, прогнивание обрешетки, промерзание перекрытия. Отсутствие организованного водосбора. |  | м2 | 120,0 | Разборка покрытий кровель: из шифера (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 2. |  |  | м2 | 84,0 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 3. |  |  | м2/м3 | 48/0,6 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 4. |  |  | м3 | 1,2 | Установка стропильной системы (стойки 150х150х4000, стропила 150х50х4000, мауэрлат брус 150х150х4000) |  |
| 5. |  |  | м2/м3 | 96,0/0,96 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровли из листовой стали (доска обрезная 150х25) шаг 300 мм |  |
| 6. |  |  | м2 | 120,0 | Устройство кровли из стали оцинкованной с полимерным покрытием (профнастил кровельно-стеновой Н60-845-0,5, цвет согласовать с заказчиком) с устройством конька шириной 400 мм, длина 14 м.п |  |
| 7. |  |  | м | 28,0 | Устройство желобов: подвесных |  |
| 8. |  |  | м2 | 240,0 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей антисептиком-антипиреном для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |  |
| 9. |  |  | м2 | 7,5 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием цвет согласовать с заказчиком); (спуски в водоотливную воронку, отделка примыкания к стене соседнего здания; |  |
| 10. |  |  | м2 | 10,0 | Устройство: фронтонов с облицовкой профлистом с полимерным покрытием |  |
| 11. |  |  | м | 14,0 | Устройство водосточных труб Д=125 мм (цвет согласовать с заказчиком) |  |
| 12. |  |  | шт | 4,0 | Установка водосточных воронок |  |
| 13. |  |  | шт | 12,0 | Установка водосточных колен |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - | - | - |  | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – п. Бурея |  | км | 200,0 | Расстояние от г. Благовещенска до места проведения работ п. Бурея |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы |  | т | 4,5 | Вывоз демонтируемых материалов производится силами заказчика |  |
| 2. | Монтируемые материалы |  | т | 1,0 | Погрузо-разгрузочные работы, осуществляются подрядчиком самостоятельно |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вывоз демонтируемых материалов производится силами заказчика |  |  |  |  |  |