|  | Приложение 1.3 к ТТ выполнение работ «ОКПД2 41.20.40.000 Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ГАРАЖ НА 6 АВТОМАШИН (замена окон), склад п. Бурея ул. Партизанская, 42 (ремонт кровли), ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория Прогрессовского участка (ремонт кровли)» |
| --- | --- |

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Восточные Электрические Сети»

Объект: ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка инв.№ VS0002855

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование здания (ДОМ ДЛЯ ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛА при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деформация кровли из шифера (отверстия, разрушение материала покрытия), прогибы стропильных ног, прогнивание обрешетки, промерзание перекрытия. Отсутствие организованного водосбора. |  | м2 | 343,2 | Разборка покрытий кровель: из шифера (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 2. |  |  | м2 | 102,96 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 3. |  |  | м2/м3 | 343,2/1,7 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (с сохранением демонтируемых материалов) |  |
| 4. |  |  | м3 | 2,0 | Установка стропильной системы (стропила 150х50х4000) |  |
| 5. |  |  | м2/м3 | 343,2/5,0 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровли из листовой стали (доска обрезная 150х25) шаг 300 мм |  |
| 6. |  |  | шт | 1,0 | Устройство слуховых окон (размер створки 800х600 мм) |  |
| 7. |  |  | м2 | 312,0 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |
| 8. |  |  | м2/м3 | 312,0/31,2 | Утепление покрытий плитами: из Базальта (толщ. 10 см) |  |
| 9. |  |  | м2 | 343,2 | Устройство кровли из стали оцинкованной с полимерным покрытием (профнастил кровельно-стеновой Н60-845-0,5, цвет согласовать с заказчиком) с устройством конька шириной 400 мм, длина 50 м.п |  |
| 10. |  |  | м | 74,0 | Устройство желобов: подвесных |  |
| 11. |  |  | м2 | 686,4 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей антисептиком-антипиреном для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |  |
| 12. |  |  | м2 | 10,0 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием цвет согласовать с заказчиком) (обделка слухового окна; вент.канала; спуски в водоотливную воронку.) |  |
| 13. |  |  | м | 16,0 | Устройство водосточных труб Д=125 мм (цвет согласовать с заказчиком) |  |
| 14. |  |  | шт | 4,0 | Установка водосточных воронок |  |
| 15. |  |  | шт | 12,0 | Установка водосточных колен |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - | - | - |  | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – пгт. Прогресс |  | км | 186,0 | Расстояние от г. Благовещенска до места проведения работ пгт. Прогресс |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы |  | т | 8,9232 | Демонтаж и вывоз демонтируемых материалов производится силами заказчика |  |
| 2. | Монтируемые материалы |  | т | 2,0115 | Погрузо-разгрузочные работы, осуществляются подрядчиком самостоятельно |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж и вывоз демонтируемых материалов производится силами заказчика |  |  |  |  |  |