Приложение № 3 к ТЗ

Регламент по координированию опор ВЛ и ТП

в системе координат WGS-84

- Понятия и определения.

GPS (англ. Global Positioning System) – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS-84 (англ. World Geodetic System 1984).

- Порядок проведения работ:

  - Выезд на место.

  - Получение координат под объектами: ВЛ-6/10, ВЛ-0,4 кВ и ТП.

  - Внесение полученных данных в таблицу в формате xls в электронном виде для работы в программе Microsoft Excel.

  - Формат (образец) таблицы для заполнения сведений (к таблице прилагать файл формата gpx с указанием наименования заявителей):

Дата и номер договора на технологическое присоединение

(если это доп. соглашение, то указывать № доп. соглашения)

Наименование населённого пункта, района Приморского края

| Наименование, ФИО заявителя | Улица, номер дома заявителя | Номера опор (если это не опора, указать и расшифровать что это; если опора состоит из нескольких стоек, то указывать стойку опоры и стойки подкосов |  | Координаты в формате широта,долгота. Пример: 43.123456,135.123456 (цифры примерные, точки и запятые именно в таком виде, пробелов между широтой и долготой нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов И.И. | ул. Вторая, дом 1 | 1 | стойка опоры | 43.123456,135.123456 |
|  |  |  | стойка подкоса | 43.123678,135.123678 |
|  |  |  | стойка подкоса | 43.123789,135.123789 |
|  |  | 2 |  | 43.123456,135.123456 |
|  |  | ТП |  | 43.123456,135.123456 |
| ООО, ОАО, ИП и др.юр.лица | ул. Первая, дом 2 | 1 |  | 43.123456,135.123456 |

ФИО и тел. специалиста, который снимал координаты

3. Прочее:

3.1. Объекты координируются только вновь построенные.

3.2. Класс напряжения объектов: 6-10 кВ и 0,4 кВ.

3.3. Стойку опоры, стойки подкосов, ТП координировать одной точкой.