Технические требования

ОКПД2 43.21.10.210. Выполнение монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по организации коммерческого учета

при технологическом присоединении заявителей до 150 кВт

на территории обслуживания филиала «Амурские электрические сети»

в рамках инвестиционных проектов: Г-АЭС-5, Г-АЭС-6

(ГКПЗ 2024 года. Закупка 46901-КС ПИР СМР-2024-АЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Обозначение и сокращение…………………………………………………….…….....стр 4.

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………...…стр 4.

- Заказчик ……………………………………………………………………………….…стр 4.

- Цели и задачи ……………………………………………………………….……….......стр 4.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ) ………………………......…стр 5-10.

- Сроки выполнения работ ………………………………………………………........   стр 10.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки      ……...........стр 10.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора..стр 10.

- Требования к участнику ………………………………………………………...…..…стр 11.

  - Обозначения и сокращения

| АО «ДРСК» | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| АО | Акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| СП | Структурное подразделение |

- Наименование закупаемых работ.

  - ОКПД2 43.21.10.210. Выполнение монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по организации коммерческого учета при технологическом присоединении заявителей до 150 кВт на территории обслуживания филиала «Амурские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов: Г-АЭС-5, Г-АЭС-6.

- Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Амурские электрические сети» (сокращенное наименование АО «ДРСК»-«Амурские ЭС»);

Адрес (Место нахождения): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко д.28.

- Цели и задачи.

Целью выполнения работ является:

3.1. Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2024 г.

3.2. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения заявителей на территории функционирования.

3.3. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работ по организации коммерческого учета при технологическом присоединении заявителей до 150 кВт на территории обслуживания филиала «Амурские электрические сети» (далее – подрядные работы).

3.3.1. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 4 936 640,92 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

4. Иные требования и сведения общего характера

4.1.  Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 3.3. Технических требований), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

4.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с условиями Технических требований с учетом конкретных объемов работ.

4.3.  Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколу согласования (ведомостям) договорной цены (приложение 1 к Техническим требованиям). Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 1 к Техническим требованиям). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 1 к Техническим требованиям). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 4 936 640,92 рублей (четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот сорок рублей 92 копейки без учета НДС).

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 7 настоящих ТТ.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: - Строительно-монтажные работы Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору на основании Технических требований, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ |  |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с разработанным ППР: - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |  |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. 3.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов. 3.5. Мероприятия по организации коммерческого учета при технологическом присоединении заявителей до 150 кВт выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. 3.6. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ необходимо оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП. |  |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области. 4.3. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов (на этапе исполнения договора): 4.3.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. Продукция должна быть произведенной не ранее 2023, ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям Заказчика, указанным в конкретном Техническом задании на выполнение работ. В случае, если Подрядчиком предлагаются эквивалент требуемой Заказчиком продукции, до начала выполнения работ Подрядчик должен в обязательном порядке предоставить и согласовать с Заказчиком подробное (в объёме не менее описанного в техническом требовании) техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. *Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкретизированном ТЗ на выполнение работ (см. пункт 4.2. ТТ). Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265. 4.3.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 4.3.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). 4.3.4 Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «АЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»). |  |
| 5. | Требования к оформлению документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: 5.1. Монтаж коммерческого учета при технологическом присоединении заявителей до 150 кВт: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Исполнительная схема с местами установки приборов учета; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. 5.2. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС). |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | Работы выполнять в соответствии с разработанным ППР. |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора п.8. |  |
| 8. | Прочие требования к выполняемым работам | 8.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ. 8.2. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; • исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта; 8.3. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. 8.4. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом. 8.5. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при монтаже оборудования необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 8.6. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящего Технического требования. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 8.7. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 8.8. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. 8.9. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 8.10. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 8.11. Подрядчик предоставляет приёмо-сдаточную и исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - Выгрузка данных с перечнем объектов и смонтированного оборудования (дефектная ведомость). - Акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16 - Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 - Справка по форме КС-3 8.12 Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |  |

- Сроки выполнения работ.

6.1.    Общие сроки выполнения работ:

6.1.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

6.1.2. Окончание работ: 31.12.2024

6.2.  Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 45 календарных дней с даты заключения конкретного дополнительного соглашения к договору подряда.

- Требования к документации по ценообразованию

7 .1.	Требования на этапе закупки.

7.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

7.1.2.	Понижающий коэффициент служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент Ki -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№ 1-8) недопустимо.

7.1.3. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении №1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

7.1.4. В представленном Участником Протоколе согласования договорной цены нумерация разделов и позиций должна соответствовать нумерации, предложенной Заказчиком (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

7.1.5.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

7.1.6. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации на этапе исполнения договора необходимо выполнить в соответствии с приложением № 2 к настоящему техническому заданию.

Приложения:

- Протокол согласования договорной цены с приложением смет и ВОР.

- Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».