Технические требования

ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта и обваловке привозным грунтом опор воздушных линий электропередач 6-35 кВ на территории Облученского муниципального района, Ленинского муниципального района, Биробиджанского муниципального района ЭС ЕАО, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года для нужд филиала «ЭС ЕАО»

(Лот №31601-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК-ЕАО)

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требование к продукции	4

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ	4

2.1.1 Требование к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ	4

2.2. Требование к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требование к документации по ценообразованию на этапе	9

заключения договора	9

5.	Приложения	9

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение капитального ремонта и обваловке привозным грунтом опор воздушных линий электропередач 6-35 кВ на территории Облученского муниципального района, Ленинского муниципального района, Биробиджанского муниципального района ЭС ЕАО, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2024 года для нужд филиала «ЭС ЕАО»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ВЛ-10 кВ Ф.209 от ПС 110 кВ Ленинск | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское (Ленинский РЭС) | ВЛ-10 кВ Ф.209 "Ленинская" инв. № ЕО0003620 | Эксплуатирующая организация: АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |
| 2. | ВЛ-10 кВ Ф-77 «Ленинск - Кукелево» | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское – п. Кукелево (Ленинский РЭС) | ВЛ-10 кВ Ф-77 «Ленинск - Кукелево» инв. № ЕО0003599 |  |
| 3. | ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г. Облучье | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье (Облученский РЭС | ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г. Облучье, инв. № EO0043716 |  |
| 4. | ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое" | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское (Ленинский РЭС) | ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое" инв. № ЕО0003639 |  |
| 5. | ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое" | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан – п. Новотроицкое (Ленинский РЭС) | ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое" инв. № ЕО0003623 |  |
| 6. | ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденск" | ЕАО, Биробиджанский, п. Дубовое-п. Надежденск" (Биробиджанский РЭС) | ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденск", инв. EO0000772 |  |
| 7. | ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" | ЕАО, Облученский р-он, п. Брусит -п. Кульдур (Теплоозерский РЭС) | ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" инв. № ЕО0004203 |  |

Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередач по территории населенной и не населенной (пересеченная) местности, вследствие чего Участнику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н).

- Требование к продукции

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требование к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт ВЛ - Замена опор - Замена провода - Установка ПЗУ | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 1-3 к настоящим Техническим требованиям). |  |
|  | Капитальный ремонт ВЛ - Обваловка опор | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 4-7 к настоящим Техническим требованиям). |  |

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЛ-10 кВ Ф.209 от ПС 110 кВ Ленинск | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 2. | ВЛ-10 кВ Ф-77 «Ленинск - Кукелево» | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 3. | ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г. Облучье | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 4. | ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое" | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 5. | ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое" | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 6. | ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденск" | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |
| 7. | ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" | С момента заключения договора | «31» декабря 2024 |

2.2. Требование к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1-7 к настоящим Техническим требованиям). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15 рабочих дней до начала производства работ |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка материалов и техники необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
| 1.5.1 | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства" - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013) (ред. от 13.07.2020); - ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст); (ред. от 29.11.2018) - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н). в частности организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала - Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» - Типовыми технологическими картами; - Другими действующими руководящими документами |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажа, проводимых персоналом Заказчика с применение видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве строительно-монтажных (ремонтах, наладочных) организацией, в проводимых персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад с применение видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласии вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 8 к техническим требованиям. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 9 к Техническим требованиям).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требование к документации по ценообразованию на этапе

заключения договора

4.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

- Приложения

Приложение № 1 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф.209 от ПС 110 кВ Ленинск;

Приложение № 2 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф-77 «Ленинск - Кукелево»

Приложение № 3 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г. Облучье

Приложение № 4 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое"

Приложение № 5 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое"

Приложение № 6 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденск"

Приложение № 7 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур"

Приложение № 8. Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 9 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 10: Требования к участнику.