Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 - 71.12.34 Выполнение работ по инженерным изысканиям для объектов технологического присоединения для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (Г-ХЭС-1, Г-ХЭС-2, Г-ХЭС-3, Г-ХЭС-6)

Лот № 28101-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	4

1.  Общие сведения	4

1.1. Наименование работ	4

1.2. Цели и задачи	4

1.3. Краткое описание существующего положения	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ 	7

4. Приложения	12

Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

РФ – Российская Федерация

КПТ – кадастровый план территории

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости

ДПТ – Документация по планировке территории

ППТ – Проект планировке территории

ПМТ – Проект межеваняи территории

ВЛ – воздушная линия

КЛ – кабельная линия

ЛЭП – линия электропередач

ПС – подстанция

ТТ – технические требования

1.1. Наименование закупаемых работ.

Выполнение работ по инженерным изысканиям для объектов технологического присоединения для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

  - Цель выполнения работ.

Целью выполняемых работ является:

- подготовка инженерных изысканий для разработки проектной документации, документации по планировке территории в отношении планируемых к строительству/реконструкции объектов технологического присоединения в зоне функционирования филиала «Хабаровские ЭС».

- подготовка, сдача в орган исполнительной власти, органы местного самоуправления исполнительных съемок и схем построенных объектов технологического присоединения в зоне функционирования филиала «Хабаровские ЭС».

Виды объектов указаны в таблице 1 настоящих ТТ.

1.3. Cуществующее положение:

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – новое строительство/реконструкция.

    - Закупка проводится в целях заключения рамочного договора на выполнение инженерных изысканий для строящихся объектов технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».

Вид выполняемых работ, этапы, сроки выполнения работ, определяются Техническими требованиями по каждому объекту технологического присоединения, объекту строительства (реконструкции) и оформляются дополнительными соглашениями к договору подряда, в формате таблицы 1 настоящего Технического требования (далее ТТ).

Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколу согласования (ведомости) договорной цены (приложение 1 к Техническим требованиям). Стоимость работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании сметных расчетов (Приложение 5 к Техническим требованиям). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых сметных расчетах Заказчика (Приложение 5 к Техническим требованиям). Предлагаемые Участниками цены будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 9 777 000,00 (девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в Приложении 4 настоящих ТТ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЛЭП 0,4 – 110 кВ | Хабаровский край |  |
| 2 | Трансформаторные подстанции 6-110 кВ | Хабаровский край |  |

    - Заказчик предоставляет Подрядчику работ нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи для исполнения обязательств по договору, после получения соответствующего письменного запроса от Подрядчика.

    - Для подготовки исполнительных съёмок и схем, заказчик передает подрядчику правоустанавливающие документов на земельные участки, рабочую документацию, а также иную документацию объекта строительства (при наличии).

- Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение инженерных изысканий (определяется дополнительным соглашением к договору). | Задание | Определяется доп.соглашением |
| 2 | Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. | Программа | Определяется доп.соглашением |
| 3. | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка); • инженерно-геологические; • инженерно-гидрометеорологические изыскания; • инженерно-экологические изыскания. | Технический отчет | Определяется доп.соглашением |
| 4. | Выполнить исполнительные схемы в виде: - исполнительной геодезической схемы (чертежи), на основании рабочей документации, фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения. - исполнительной схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. | Исполнительная схема | Определяется доп.соглашением |
| 5. | Обеспечить принятие документации, указанной в пункте 3, 4 Таблицы 2 ТТ уполномоченными органами власти. | усл.ед. | Определяется доп.соглашением |

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

2.1.1. Общие сроки выполнения работ: Начало работ: с даты заключения Договора.

2.1.2. Срок окончания работ – «31» «декабря» 2024 г.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по инженерным изысканиям | С даты заключения договора | 31.12.2024 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): Выполнение инженерных изысканий

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: -Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; -Воздушный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; - Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"; - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; - "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр); - "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); - Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документацией о закупке |
| 1.1.2. | Требования к инженерным изысканиям | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания, в составе которых выполняются: создание опорных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных объектов; инженерно-гидрографические работы. • инженерно-геологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований. • инженерно-гидрометеорологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов; проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений; • инженерно-экологические изыскания в объеме, в составе которых выполняются: сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 ("Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20". Требования |  | Согласие с требованием |
| 1.1.3 | Требования к исполнительной съемке и схеме | Выполнить исполнительные схемы в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |  |  |
| 2 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к документации | Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой форме, в формате уст. Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 N 485. Подтверждающие документы, о направлении отчетов инженерным изысканиям в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям, которых выполнены инженерные изыскания. Исполнительную документацию (исполнительная съемка, схема), необходимо оформить в соответствии с порядком, изложенным в приложении № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Представить Заказчику, подтверждающие документы, о направлении исполнительных съёмок, схем в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям, которых размещены объекты. |  | Согласие с требованием |
| 3 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 3.1. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 4 Проекта договора |  | Согласие с требованием |
| 4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  | Согласие с требованием |
| 5 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | В соответствии с п. 2.3.1 Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков (субисполнителей) |  | Согласие с требованием |

- Приложения:

1. Приложение № 1 - Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение;

2. Приложение № 2 Требования к участникам закупки;

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки;

5. Сметы № 1-№ 8 с приложением сводной таблицы стоимости.