Технические требования

ОКПД 2 71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ для целей изготовления технических планов, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края

37701-ПРО ДЭК-2024-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

- Выполнение кадастровых работ для целей изготовления технических планов, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края

  - Цель выполнения работ:

- Оформление права собственности АО «ДРСК» на объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансовом учете филиала «ПЭС» АО «ДРСК».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Адрес объекта | Технические характеристики объекта (площадь, кв. м/протяженность, км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR0000736 | ЗДАНИЕ (СТРОЙЧАСТЬ) ПС С.ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСЕ | 643,692976,Приморский край,Партизанский р-н, | 105 кв. м |
| 2 | PR0000749 | ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПС "ТЭЦ-1" | 643,690091,Приморский край,,Владивосток г,,Западная,29,, | 780 кв. м |
| 3 | PR0010039 | МАНТЕРСКИЙ ПУНКТ ПС "Р" | ,,Приморский край,Ольгинский р-н,, Ракушка п,Энергетиков ул, 7, | 135 кв. м |
| 4 | PR0012140 | ГАРАЖ НА 24 А.МАШ. | 643,692042,Приморский край,,Лесозаводск г,,Григоренко ул,17,, | 600 кв. м |
| 5 | PR0012143 | ГАРАЖ НА 4 А.МАШИНЫ | 643,692042,Приморский край,,Лесозаводск г,,Григоренко ул,17,, | 100 кв. м |
| 6 | PR0012170 | ЗДАНИЕ РП-39 П.СТ.ЛУЧЕГОР | ,,Приморский край,Пожарский р-н,,Лучегорск п, 5-й микрорайон(участок),, | 85 кв. м |
| 7 | PR0009869 | Здание гаража с. Григорьевка | 643,692519,Приморский край,Уссурийский р-н,,,,,, | 125 кв. м |
| 8 | PR0024865 | Мастерский участок с. Милоградово | 643,692458,Приморский край,Ольгинский р-н,,Милоградово с,,,, | 245 кв. м |
| 9 | PR0024882 | Модульное здание ОПУ-8 с панелями защит ПС 110 кВ "Глубинная" | 643,,Приморский край,Красноармейский р-н,,,,,, | 65 кв. м |
| 10 | PR0000673 | ГAPAЖ HA 3 БOKCA П | 643,692701,Приморский край,Хасанский р-н,,Славянка п,Ленинская ул,66,А, | 80 кв. м |
| 11 | PR0000760 | ПPOИЗB. ЗДAHИE ПС ОКЕАНСКАЯ | Приморский край | 320 кв. м |
| 12 | PR0004739 | ГАРАЖ НА 5 А/МАШИН РПБ С.К-РЫБОЛОВ | 643,692680,Приморский край,Ханкайский р-н,,Камень-Рыболов п,,,, | 320 кв. м |
| 13 | PR0004759 | ЗД.ПС 35/10 ПОГРАНИЧНАЯ | Приморский край | 220 кв. м |
| 14 | PR0004886 | СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 643,692665,Приморский край,Михайловский р-н,,,,,, | 65 кв. м |
| 15 | PR0004908 | ХОЛОД.СКЛАД ПОД ОБОРУД.НА БАЗЕ РПБ ССДТУ | 643,692502,Приморский край,,Уссурийск г,,Владивостокское ш,28,, | 45 кв. м |
| 16 | PR0004910 | ХОЛОД.СКЛАД ПОД ОБОРУДОВ.НА БАЗЕ РПБ СИЗ | 643,692519,Приморский край,,Уссурийск г,, Володарского ул,86,, | 70 кв. м |
| 17 | PR0010012 | ЗДАНИЕ МОЙКИ А/МОБИЛЕЙ | 643,692400,Приморский край, Кавалеровский р-н,,Горнореченский п,Советская ул,11,, | 70 кв. м |
| 18 | PR0012154 | ЗДАНИЕ АБК S=352.8 КВ.М | 643,692001,Приморский край,Пожарский р-н,,Лучегорск п,Пристанционная ул,8,А, | 352,8 кв.м |
| 19 | PR0012204 | СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ N 2 | 643,692042,Приморский край,,Лесозаводск г,,Григоренко ул,17,, | 430 кв. м |
| 20 | PR0009862 | Холодный склад РСУ | 643,692519,Приморский край,,Уссурийск г,, Владивостотское шоссе ул,28,в, | 115 кв. м |
| 21 | PR0003417 | ЛЭП-35 KB ШИРОКАЯ-2-РЫБНИКИ-2 | 643,692910,Приморский край,Партизанский р-н,Находка г,,,,, | 2,3 км |
| 22 | PR0038105 | ВЛ-35кВ "Давыдовка-Шмидтовка" от оп.183 до ОРУ-35 ПС Давыдовка L-0,889км г.Артем | г.Артем | 0,889 км |
| 23 | PR0038107 | КЛ-35 «Луговая - РП-4 Чуркин №1, №2» Lтр.-3,953 км | г. Владивосток | 3,953 км |
| 24 | PR0003317 | КЛЭП-35KB"ВТЭЦ1-МЕТАЛЛИСТ" 2 КАБЕЛЯ 35КВ 4.74КМ | 643,,Приморский край,,Владивосток г,,,,, | 4,74 км |
| 25 | PR0003318 | КЛЭП-35KB"ВТЭЦ1-ЭГЕРШЕЛЬД"2 КАБЕЛЯ 35КВ АОСБУ3*150 | 643,,Приморский край,,Владивосток г,,,,, | 0,6 км |
| 26 | PR0025671 | КЛ-110 кВ "Залив-Бурная"- 1 цепь | 643,692954,Приморский край,,Владивосток г,,,,, | 2,2 км |
| 27 | PR0025672 | КЛ-110 кВ "Залив-Бурная"- 2 цепь | 643,692954,Приморский край,,Владивосток г,,,,, | 2,6 км |
| 28 | PR0027375 | ЛЭП 110 кВ "АртемГРЭС"-"ПС Промузел" и "ПС Промузел"-"ПС Спутник" из 10 одностоеч.двухцепных опор | 643,690054,Приморский край,,Владивосток г,,Шоссейная 2-я ул,15,А, | 6,1 км |
| 29 | PR0038106 | ВЛ-35кВ "Давыдовка-Тавричанка" от оп.186 до ОРУ-35 ПС Давыдовка L-0,881км | Приморский край, г. Артем | 0,881 км |
| 30 | PR0027103 | Кабельный заход КЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | Приморский край, Владивосток г, Нерчинская ул, 42 | 0,088 км |
| 31 | PR0027102 | Кабельный заход КЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | Приморский край, Владивосток г, Нерчинская ул, 42 | 0,109 км |
| 32 | PR0004532 | Кабельный заход ВЛ35кВ"Залив-ТЭЦ1-ИЗ-голуб"1ая | Приморский край, Владивосток г, Пограничная ул | 0,06 км |
| 33 | PR0004533 | Кабельный заход ВЛ 35кВ"Залив-ТЭЦ1-ИЗ-ТЦ-Голуб"2-я | Приморский край, Владивосток г, Пограничная ул | 0,053 км |
| 34 | PR0004534 | Кабельный заход ВЛ 35кВ"Залив-ТЭЦ1-ИЗ-Голуб"2-я | Приморский край, Владивосток г, Пограничная ул | 0,1 км |
| 35 | PR0031797 | Кабельное хозяйство ПС 110/35/6 кВ "Лазурная" | Приморский край, Владивосток г, Лесная ул, 1 | 0,65 км |
| 36 | PR0031801 | Маслохозяйство ПС 110/35/6 кВ "Лазурная" | Приморский край, Владивосток г, Лесная ул, 1 | 95 кв. м |
| 37 | PR0003253 | ЗАХОД ВЛ-110КВ ПС "ИППОДРОМ" | Приморский край, Владивосток г | 0,187 км |
| 38 | PR0029733 | КЛ 110 кВ ТЭЦ «Восточная» - «ЗУ оп. №9» L=0,757 км | Приморский край, Владивосток г | 0,757 км |
| 39 | PR0036098 | КЛ-35кВ от точки врезки в КЛ-35 «Голубинка-ТЦ» до ЗРУ-35 ПС Ц яч.10 L-0,48км г.Владивосток | г.Владивосток | 0,48 км |
| 40 | PR0004531 | Кабельный заход ВЛ35кВ"Залив-ТЭЦ1-ИЗ-ТЦ-голуб"1ая | Приморский край, Владивосток г, Пограничная ул | 0,095 км |
| 41 | PR0005229 | L-0.18 ВЛ 110КВ ОТП НА П\СТ ДМИТРИЕВКА | Приморский край, Черниговский р-н | 0,18 км |
| 42 | PR0012803 | ВЛ-35 НЕВСКОЕ 3.0 КМ | Приморский край, Лесозаводский р-н | 3 км |
| 43 | PR0003252 | ЗАХОД ВЛ-110КВ ПС "ТЕРЕХОВКА" | Приморский край, Надеждинский р-н | 4,7 км |
| 44 | PR0026275 | Маслосборник 50 м3 ПС 110/35/6 кВ "Западная" | Приморский край, Надеждинский р-н | 36 кв. м |
| 45 | PR0031838 | L-0,27 отп. ВЛ-35 кВ "Кожзавод-Водозабор-Баневурово" до КТПН-1074 "Периметр" с.Глуховка | Приморский край, Уссурийск г, Глуховка с, Московская ул | 0,27 км |
| Итого протяженность ЛЭП, км/ количество площадных объектов, шт. |  |  |  | 34,992 км/ 22 шт. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган | шт. | 45 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка технических планов на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет, судебный орган в эл. виде | с даты заключения договора | 15.08.2024 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

позиции № 1 и № 2 таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Организация работ | 1. Содержание работ: 1.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений: - рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети; - изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ; - получение сведений из ЕГРН об объектах недвижимости и земельных участках; - получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных; - изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации. - обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети. 1.2. Подготовительные работы. 1.2.1. До начала выполнения работ приказом Исполнителя назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составление схем, постановку объектов на государственный кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email); 1.2.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком детальный график проведения геодезических измерений объектов; 1.2.3. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра и иных источников осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 1.2.4. Заказчик предоставляет Подрядчику работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов. 1.3. Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости: 1.3.1. Определение координат по каждой опоре и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения» 1.3.2. Геодезическое измерение проводится с представителями Заказчика. 1.3.3. По запросу Заказчика Исполнителем предоставляются документы, подтверждающие факт осуществления геодезической съемки объектов (фото-видео материалы на месте проведения геодезической съемки, договоры аренды жилых помещений, документы, подтверждающие командировочные расходы, и т.д.). 1.3.4. Запрещается использование данных предыдущих материалов инвентаризации земель при определении и подготовке каталога координат, формировании межевых и технических планов. 1.4. Технический план. 1.4.1. При выполнении работ с Заказчиком согласовываются: - состав объекта, подлежащего технической инвентаризации; - технические характеристики объекта, подлежащего технической инвентаризации. 1.4.2. Технический план должен быть составлен по форме и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ (Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» или иные документы, действующие на момент выполнения работ Исполнителем). 1.4.3. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию Исполнителя | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Результат работ | технические планы на объекты капитального строительства на электронном носителе, для последующего предоставления в орган кадастрового учета и постановки объекта на кадастровый учет. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  | -//- |
|  | При выполнении кадастровых работ | Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ. Исполнитель обеспечивает: - Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ; - Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. - При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком. - В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акт сдачи-приемки работ. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Приложения

Приложение №1: Требования к участнику.