Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по ремонту распределительных сетей п. Чульман, с.Большой Хатыми для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (с учетом поставки и монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов)»

Лот № 110501-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.2. 	Требования к срокам выполнения работ……………………………………………………………………...5

2.3. 	Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	9

5.	Приложения	9

1.Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.22.140  Выполнение работ по ремонту  распределительных сетей п.Чульман. с.Большой Хатыми для нужд филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 14 Лесхоз | Нерюнгринский р-н, п.Чульман | Имущество находится в собственности МО ГП «Поселок Чульман» по договору аренды №202/Ю-587 от 24.10.2022г | Эксплуатирующая организация: Нерюнгринский РЭС филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 54 Старая насосная |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП- 54 Старая насосная |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 8 Школа №9 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП - 8 Школа №9 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП-2 Аэропорт 10 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 29 Северная 1 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 51 Советская 56 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 51 Советская 56 |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 52 АЯМ ОГМ |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 55 2 микрорайон |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-60 Титова |  |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-28 Северная-2 |  |  |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-5» от ПС-110 Хатыми | Нерюнгринский р-н, с.Большой Хатыми | Имущество находится в собственности МО ГП «Поселок Чульман» по договору аренды №202/Ю-587 от 24.10.2022г |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-7» от ПС-110 Хатыми |  |  |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «Аэропорт» от ПС-35 Аэропорт | Нерюнгринский р-н, п.Чульман | Имущество находится в собственности МО ГП «Поселок Чульман» по договору аренды №202/Ю-587 от 24.10.2022г |  |

Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий ,  вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок:  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

2.Требования к продукции

- 2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 14 Лесхоз - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 54 Старая насосная - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП- 54 Старая насосная - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 8 Школа №9 - установка укоса | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.4 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП - 8 Школа №9 - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП-2 Аэропорт 10 - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.6 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 29 Северная 1 - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.7 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 51 Советская 56 - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.8 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 51 Советская 56 - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.9 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 52 АЯМ ОГМ - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.10 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 55 2 микрорайон - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.11 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-60 Титова - замена провода | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.12 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-28 Северная-2 - замена провода | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.13 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-5» от ПС-110 Хатыми - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.14 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-7» от ПС-110 Хатыми - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.15 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «Аэропорт» от ПС-35 Аэропорт - замена опор | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.16 к настоящим Техническим требованиям) |  |

- 2.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 14 Лесхоз | с момента заключения договора 31.10.2024 |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 54 Старая насосная |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП- 54 Старая насосная |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 8 Школа №9 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП - 8 Школа №9 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.3 ТП-2 Аэропорт 10 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 29 Северная 1 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.1 ТП- 51 Советская 56 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 51 Советская 56 |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 52 АЯМ ОГМ |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП- 55 2 микрорайон |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-60 Титова |  |  |
|  | ЛЭП-0,4 кВ ф.2 ТП-28 Северная-2 |  |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-5» от ПС-110 Хатыми |  |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-7» от ПС-110 Хатыми |  |  |
|  | ЛЭП-6 кВ ф. «Аэропорт» от ПС-35 Аэропорт |  |  |

- 2.3.Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт приемки объекта из ремонта |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Давальческие материалы передаваемые подрядчику без оплаты стоимости таких материалов: - Опора деревянная, длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000018131 40 шт - Приставка железобетонная ПТ 43-2 000002091 78 шт - Опора деревянная не пропитанная длина 11 м. GB000018131 84 шт -Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 75 шт - Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 20 шт |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 2 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 4 к Техническим требованиям).

- Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

- Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

- Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

5. Приложения

Приложение № 1.1 – 1.16: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-16;

Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 3: Требования к содержанию Проекта производства работ;

Приложение № 4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника;

Приложение № 5: Сметная документация;