Технические требования

«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция

КЛ 6 кВ г. Биробиджан - 18,36 км, в рамках выполнения инвестиционного проекта  (М_79-ЕАО-2432)»

(ЛОТ № 115301-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ЕАО)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ.	4

1.3.	Цели и задачи.	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

#### Обозначения и сокращения в электроэнергетике

| АО | - Акционерное общество |
| --- | --- |
| ООО | - Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | - Проект производства работ |
| СП | - Свод правил |
| СНиП | -Строительные нормы и правила |
| РД | - Руководящие документы |
| И | - Инструкция |
| РЭС | - Районные электрические сети |
| СанПиН | - Санитарные правила и нормы |
| ВЛ | - Воздушная линия электропередачи |

#### 1.	Общие сведения

1.2. Наименование закупаемых работ.

«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция  КЛ 6 кВ г. Биробиджан - 18,36 км, в рамках выполнения инвестиционного проекта (М_79-ЕАО-2432)».

1.3. Цели и задачи.

Разработка проектно-сметной документации по резервированию сети 6кВ в том числе и питающей потребителей 1 и 2 категории, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, снижения затрат на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе внеплановых.

1.4. Существующее положение

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кабельные линии 6кВ | Муниципальное образование «Город Биробиджан», Еврейская автономная область | В соответствии с приложением № 2 к настоящему Техническому требованию « Перечень КЛ подлежащих реконструкции в составе мероприятий M_79-ЕАО-2432.» | Эксплуатирующая организация: ФАО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |

1.6.   Иные требования и сведения общего характер

Таблица №1.1.  Основные характеристики КЛ

| № п/п | Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид ЛЭП |  | Кабельная линия |
| 2 | Номинальное напряжение |  | 6 кВ |
| 3 | Количество цепей |  | Одноцепная |
| 4 | Передаваемая мощность |  | Определить при проектировании |
| 5 | Длина трассы |  | Ориентировочно 18,36 км (уточнить при проектировании) |
| 6 | Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  | Определить при проектировании |
| 7 | Тип кабеля |  | Алюминиевый, бронированный,сечение (уточнить при проектировании ) |

Основные характеристики  реконструируемых объектов учесть в соответствии с  приложением   № 1 к  настоящему Техническому требованию .

2. Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнить комплекс инженерных изысканий, в том числе сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта, в т.ч.: - Выполнение инженерно-геодезических изысканий на местности для подготовки топографической основы ; - Нанесении плана трассы КЛ 6 кВ, на топографическую основу ; - Согласовать с Заказчиком плана трассы КЛ 6 кВ,на топографической основе; ….-...Получить технические условия (согласования) необходимые для проведения работ по разработке проектно-сметной документации от :специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, органов местного самоуправления, а также третьих лиц на земельных участках которых будут располагаться объекты строительства; | Компл. | Технический отчёт 1 компл. |
|  | Разработать проектную и рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок). | Компл. | В объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) |

2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# «ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция  КЛ 6 кВ г. Биробиджан - 18,36 км, в рамках выполнения инвестиционного проекта (М_79-ЕАО-2432)».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению раб |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Выполнить работы по проектированию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД), определяющих требования к проектной и рабочей документации: "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021); ПУЭ-7 - Справочная информация: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"; Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. от 15.09.2023) ГОСТ Р 21.101-2020 (приказ Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст, ИУС 9-2020) Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14.07.2022. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания). Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, постановление правительства от 13.08.2018 № 937с изменениями на 30.12.2022 года Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 28.04.2022 №220 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»). ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК». Обзорная карта климатического районирования по видам гололёдно-морозевых явлений в регионах присутствия АО «ДРСК»; Региональные карты климатического районирования (далее РККР) для территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия) (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 386 от 18.10.2021). Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений». Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 (приказ Росстандарта от 29.12.2022 N 1683-ст) «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения». "Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999); "Земельный кодекс Российской Федерации" (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (последняя редакция) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ (последняя редакция); Лесной кодекс Российской Федерации. Методика определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств от 16.04.2021 № 376, утверждённой приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр , с изм. от 22.04.2022 № 317/пр, от 26.07.2022 № 611/пр. 2.20. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства от 16.04.2021 № 377, утверждённой приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр., с изм. от 02.09.2021 № 636/пр. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30.04.2021г. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним, техническая политика ПАО «РусГидро». Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной и рабочей документации. |  |  |
| 1.1.2. | Дополнительные условия | Картографический материал предоставить в масштабе 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях. В состав рабочей документации включить (краткий объём работ), с учётом требований: - планы прохождения трасс КЛ на топографическом плане (топографическая съемка); - сечение КЛ определить исходя из существующих нагрузок; - ведомости и схемы пересечений; - профили мест пересечения КЛ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов; - способы прокладки КЛ, схему заходов и присоединений КЛ к ПС, ТП и ВЛ; - конструктивно-строительные решения ; - спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования по каждой кабельной линии отдельно и общую; - краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений; - пояснительная записка к сметной документации, в т.ч. сметная документация; - отдельные локальные сметные расчёты на каждую кабельную линию отдельно; - перечень исполнительно-технической документации; - геодезическую разбивочную основу (ГРО); Обеспечить согласование разработанной проектно-сметной и рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ | Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и получения положительного заключения ведомственной экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. Разработанную и согласованную проектно-сметную документацию передать Заказчику: на бумажном носителе – в 3-х экз.; на электронном носителе: flash – носителе USB, компакт-диске CD-R или CD-RW, понаписанную и сканированную в формате pdf, а также в редактируемом формате – в 1 экз. Использование форматов при передаче документации в электронном виде в соответствии с приложением № 3 к настоящему Техническому требованию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 3.1. | В рамках договора | Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика. |  |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 4.1. | Требования к Участнику закупки | Требование к Участнику в соответствии с приложением № 4 к настоящему Техническому требованию. 6.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника. |  |  |
| 4.1.2. | Требования при Привлечении на субподряд | Для выполнения инженерных изысканий проектная организация может привлекать организацию отвечающую требованиям приложения № 4 к настоящему Техническому требованию в соответствии с условиями Договора. |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию.

3.1.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.2. Требования к составлению сметной документации при заключении договора :

3.2.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

3.2.2. Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

3.3. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

3.4. Разработка сметной документации при исполнении договора осуществляется  в соответствии с договорными условиями и приложением № 6 к настоящему Техническому требованию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

4. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации:

Срок начала работ – с даты заключения договора.

Срок окончания работ и сдача согласованного проекта в филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» - не позднее 25.10.2024.

5. Приложения

1. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию КЛ-6кВ г. Биробиджан -18,36км.

2. Перечень КЛ подлежащих реконструкции в составе мероприятий M_79-ЕАО-2432.

3. Использование форматов при передаче документации в электронном виде.

4. Требования к Участнику закупки.

5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на

этапе исполнения договора.