ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство производственной базы Солнечного РЭС»

- Основание для проектирования:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» на 2024 год в

составе мероприятия «Строительство производственной базы Солнечного РЭС - 438 кв.м.» (M_27-ХЭС-5192)

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

2.1 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их

содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.) (с изменениями на 23.01.2016 года)

2.2 ГОСТ 21.1101-2013 основные требования к проектной и рабочей документации.

2.3 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от

22.07.2008 г. (с изменениями на 03.07.2016 №301-ФЗ).

2.4 Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ), с изменениями на 03.07.2016 №372-ФЗ.

2.5 СП 56.13330.2011 «Производственные здания и сооружения».

2.6 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

2.7 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

2.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство». Планировка и застройка городских

и сельских поселений».

2.9 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.10 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.11 «Уточнение карт климатического районирования территории Солнечного

района по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз».

2.12 Земельный кодекс Российской Федерации.

2.13 СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. И введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г.).

2.14 Другая действующая на момент разработки проектной документации

нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним.

3. Основные характеристики объекта:

3.1 Адрес объекта: Хабаровский край, автодорога Солнечный-Горный 1 км.

3.1.1 Здание АБК с гаражом: прямоугольное в плане, с размером в осях: 12х36 м, одноэтажное, без подвала.

3.1.1.1 Требуемый состав помещений АБК:

- Кабинет начальника РЭС;

- Кабинет мастера РЭС;

- Кабинет техника РЭС;

- Комната приема пищи;

- Комната отдыха персонала;

- Санузел М;

- Санузел Ж;

- Кладовая уборочного инвентаря (В4);

- Помещение для сушки спецодежды (В4);

- Помещение для накопительной емкости воды (Д);

- Душевая;

- Электрощитовая (В3);

- Кладовая СИЗ (В4);

- Мастерская (В3);

- Гардеробная;

- Венткамера;

- Склад (В3);

- Теплая стоянка для техники с постом осмотра.

Теплая стоянка техники и пост осмотра техники запроектированы для заезда и стоянки

грузовой техники III и IV категорий, работающей только на жидком топливе (дизельное

топливо). В помещение гаражного бокса предусмотрено наличие склада.

В складах запроектированы стеллажи полочные и инструментальные шкафы. Высота

складирования на стеллажах составляет 2,3 м, наибольший вес одной единицы хранения не

превышает 20 кг. Для перемещения предметов из складов и мастерской предусмотрена

платформенная тележка.

Кабинеты начальника, мастера, техника и склад оборудованы офисной мебелью и необходимой оргтехникой. Для разогрева и приема пищи предусмотрена комната, оснащенная холодильником, микроволновой печью, настольной электроплиткой, электрочайником и мебелью.

Для кратковременного отдыха работников предусмотрена комната отдыха персонала с

мягкой мебелью и телевизором. Также для работников запроектирована гардеробная с

душевыми, помещение для сушки спецодежды, оборудованное металлическими сушильными

шкафами, имеющими присоединительные патрубки к системе вентиляции.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена кладовая уборочного инвентаря,

оборудованная поддоном с поливочным краном для забора воды для мытья полов, раковиной

для мытья рук, стиральной машиной. Уборочный инвентарь хранится в металлическом шкафу.

Данные о численности работников и их профессионально - квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального строительства:

| Должность | муж | жен | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник сетевого района II гр. | 1 |  | 5 дней недели по 8 часов |
| Главный инженер сетевого района II гр. | 1 |  |  |
| Мастер II гр. | 1 |  |  |
| Техник 2 кат. |  | 1 |  |
| Контролер 3р. |  | 1 |  |
| Кладовщик 3 р. |  | 1 |  |
| Водитель автомобиля 4 р.(3.1) | 1 |  |  |
| Уборщик производственных и служебных помещений 1 р. |  | 1 |  |
| Ведущий инженер | 1 |  |  |
| Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 р.(3.1) | 1 |  |  |
| Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 р. | 1 |  |  |
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.(3.1) (Р) | 6 |  |  |
| ВСЕГО | 17 |  |  |

- Вид строительства и этапы разработки рабочей документации:

  - Вид строительства – новое строительство.

  - Этапы разработки документации:

1 этап (в течении 6-ти месяцев с момента заключения договора на

проектирование) – проведение инженерных изысканий, разработка основных технических решений (ОТР), разработка проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, согласование с Заказчиком.

2 этап (в течении 3-х месяцев с момента выполнения инженерных изысканий и

проектной документации) – разработка, согласование рабочей документации в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Основные технические решения (ОТР), разработанные на 1 этапе

проектирования, могут быть скорректированы на 2 этапе разработки рабочей документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании ОТР.

5. Конструктивно-планировочные решения по зданиям:

5.1.1 Здание каркасного типа.

5.1.2 Фундаменты – железобетонные, тип и конструкцию определить проектом.

5.1.3 Стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом. Рассмотреть необходимость устройства антисейсмических поясов, диафрагм жесткости.

5.1.4 Внутренние перегородки – выполнить с условием обеспечения теплового режима помещений и звуковой изоляции.

5.1.5 Кровля – двухскатная, из кровельных сэндвич-панелей по металлическому каркасу с устройством ограждения и организационного водостока.

5.1.6 Полы – определить проектом, с учетом назначения помещений.

5.1.7 Двери – металлические утепленные, деревянные.

5.1.8 Окна – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные. Оконные проемы, выходящие за территорию участка оборудовать металлическими решетками.

5.1.9 Ворота – автоматические, промышленные из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев и усилением под петли. Количество ворот - 2 шт., размеры ворот – высота 4,5 м, ширина 4,0 м. Предусмотреть механизм открывания в ручном режиме, при отсутствии электроэнергии; устройство защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса.

5.1.10 Смотровая яма – размерами в плане 6,0 х 1,0, высота 1,5м. Стены и пол облицевать керамической плиткой, предусмотреть освещение в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарных норм и правил.

5.1.11 Въезд в гаражные боксы – предусмотреть бетонное покрытие поверхности въезда 14,0 х 4,0.

5.1.12 Отмостка – бетонная шириной 1000мм толщиной 100мм.

5.1.13 Внутренняя отделка – цветовое решение внутренней поверхности «Сэндвич» – панелей, профлиста согласовать с «Заказчиком». Столярные изделия, поверхности металлических конструкций несущего каркаса, отопления, вентиляции окрасить эмалью светлых тонов, стены и пол санузлов облицевать керамической плиткой, покрытие пола – коммерческим линолеум, стены помещений АБК окрасить водоэмульсионной краской, выполнить устройство подвесного потолка типа «Амстронг» со светодиодными светильниками.

5.1.14 Конфигурацию помещений определить проектом. Оснащение помещений мебелью, ее расстановкой в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

5.1.15 Наружная отделка – цветовое решение наружной поверхности «Сэндвич» панелей согласовать с «Заказчиком».

5.1.16 Наружные пожарные лестницы – выполнить в соответствии с п. 2.3 Норм пожарной безопасности 24502001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш».

5.1.17 Запасные выходы – определить проектом.

5.2. Электротехническая часть:

5.2.1 Электроснабжение – по 3 категории. Подключение от ближайшего распределительного устройства 0,4кВ, расположенного в ТП 10/0,4кВ «Хознужды» сетевой организации АО «ДРСК».

Внутреннее электрическое освещение – выполнить в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий.

Электроснабжение смотровой ямы выполнить напряжением 12В с помощью понижающего трансформатора 220/12В.

Наружное и внутреннее освещение помещений выполнить с применением светодиодных светильников.

Наружное освещение территории предусмотреть проектом.

5.3 Прочие специальные работы:

5.3.1 Отопление - электрическое отопление (конвекторное) с применением современных энергосберегающих технологий. В тамбуре предусмотреть тепловую завесу.

5.3.2 Водоснабжение - скважина с накопительной емкостью из расчета на 17 человек. Устройство противопожарного водопровод решить в соответствии с действующими нормами (СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности).

5.3.3 Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Систему поддержания микроклимата – выполнить с учетом технических характеристик устанавливаемого оборудования и санитарных норм.

5.3.4 Водоотведение – местное, предусмотреть устройство септика.

5.3.5 Благоустройство территории – разработать решения по вертикальной планировке, устройству пешеходных тротуаров, озеленению.

5.3.6 Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – выполнить отдельным разделом:

Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности.

Ориентировочные требования к автоматической пожарной сигнализации:

- обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в ОДС (оперативно-диспетчерской службы) СП СЭС (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда, 16А) путем GSM канала;

- оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- круглосуточные работы;

- гарантированное электроснабжение системы из расчета 24 часа в дежурном режиме плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

5.3.7 Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) – предусмотреть комплекс видео наблюдения и охранной сигнализации с выводом сигнала на приемно-контрольное устройство в помещении в ОДС (оперативно-диспетчерской службы) СП СЭС (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда, 16А).

5.3.8 Телефонизация – предусмотреть проектом телефонизацию в кабинетах начальника РЭС, мастера, техника и складского помещения.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

6.1. В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:

а) выполняющих инженерные изыскания;

б) осуществляющих подготовку проектной документации.

Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:

- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

6.2. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:

- Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).

Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанных ресурсах проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:

- по компенсационному фонду возмещения вреда,

- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):

- инженерных изысканий,

- подготовки проектной документации,

По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки/оферты (включая налоги и сборы (с учетом НДС)).

Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.

7. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора):

7.1 Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости):

7.1.1 «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134.

7.1.2 «Порядок определения стоимости инженерных изысканий» решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134.

7.1.3 Другая действующая на момент строительства нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.1.4 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода.

7.1.5 Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок, утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

7.1.6 Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных цен с использованием единичных расценок утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.1.7 Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальным и федеральным единичным расценкам, рекомендованными к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.2 Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.3 При отсутствии необходимости номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне цен (в сметах в графе «обоснование» указать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

7.4 При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7.5 Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

7.6 При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том числе, если они указаны в проекте организации строительства.

7.7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере не превышающем, указанный в пункте 4.96 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

7.8 В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.9 Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с предоставлением программ на ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем (при необходимости) с указанием формул расчета сложности систем, согласно методик, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.10 Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

7.11 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.12 Сметную документацию предоставить в формате MS Exsel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Exsel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8. Общие условия:

8.1. Приемка проектной и рабочей документации осуществляется с оформлением и передачей Заказчику Актов выполненных работ на проектные и изыскательные работы.

8.2 В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

8.3 Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.

8.4 Подрядчик в день завершения работ по разработке проектной и рабочей документации, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров РД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск;

8.5 Использование форматов при передаче проектной и рабочей документации в электронном виде:

Таблица 1 Форматы проектной и рабочей документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома РД компоновать в одном файле

8.6	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8.7 Все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость проекта;

8.8 Проектная организация самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования.

8.9 При разработке документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (pdf) в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» г. Хабаровск для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями филиала АО «ДРСК» Хабаровские ЭС».

8.10 После рассмотрения и согласования в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» всех этапов проектно-сметной документации предоставить 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» г. Хабаровск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

9.  Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования – с даты заключения договора.

Окончание –   30.11.2024

10. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»