ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 42.22.12.121. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции цепей ТН 35 кВ на ПС 110 кВ А в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1668 M)

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа 2024 г:

1.1.1. L_25-ПЭС-1668 M «Реконструкция  ВЛ 35 кВ А - З с отп. на ПС Соллерс, ПС Луговая №1 № 2 с переводом в кабельное исполнение - 8,035 км (МиРЭК), демонтаж старой линии - 1 комплект».

1.2. Выполнение реконструкции ВЛ 35 кВ А - З с отп. на ПС Соллерс, ПС Луговая№1,2 с переходом в кабельное исполнение в рамках программы «МиРЭК»

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

2.1. Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами.

2.2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта: Федеральные НТД: 1520-66-2021-ТЗ2

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 9 апреля 2021 года);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;

– ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

Отраслевые НТД:

– ПУЭ;

– ПТЭ;

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

– Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утв. приказом Минэнерго России от30.06.2003 № 281;

– СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) утверждённые Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2017 №343;

– Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 (ред. от 30.01.2021);

– РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей электростанций и подстанций от импульсных помех;

– СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (с изменениями);

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;

– СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 января 2021 года N 2.

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;1520-66-2021-ТЗ2

– ГОСТ Р 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

– ГОСТ 12.2.007.0-75. «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 17516.1-90. «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

– ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" (приказ Росстандарта от 10.06.2016 N 604-ст;

– ГОСТ 12.1.030-81. «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

– ГОСТ 12.1.038-82. «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;

– ГОСТ 4.148-85 «Система показателей качества. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей»;

– ГОСТ 27.003-2016 (приказ Росстандарта от 29.03.2017);

– ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1–2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость»;

– ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех»;

– Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 "Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики";

– Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 97 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»;

– Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 № 100, от 13 февраля 2019 № 101»;

– Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики 1520-66-2021-ТЗ2 в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100»;

– Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 № 858 «Об утверждении Методических указаний по

технологическому проектированию тепловых электростанций» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 № 58154);

– ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

– РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»;

– ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно- диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения» (утвержден приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст);

– Приказ Минэнерго России от 09.01.2019 № 2; Стандарты организации ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС»:

– СТО 59012820.29.020.002-2012 Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации;

– СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов; 1520-66-2021-ТЗ2

– Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике утвержденные приказом ПАО «РусГидро» №643 от 19.08.2020г.;

– СТО 59012820.29.020.006-2015 Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования;

– Техническая политика Группы РусГидро (Приложение к Протоколу СД от 10.04.2020 (дата проведения 09.04.2020) № 307.).

- ГОСТ Р 58669— 2019 Национальный стандарт Российской федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях.

2. Основное электрооборудование

2.1. Проект реконструкции цепей ТН 35 кВ ПС 110 кВ А предусматривает реконструкцию ОРУ 35 кВ в части прокладки кабелей вторичной коммутации ТН 35 кВ до ОПУ на ОРУ 110 кВ

2.2. Монтаж панели перевода цепей напряжения и контроля изоляции ТН 35 кВ.

2.3. Прокладка кабелей вторичной коммутации от панели перевода цепей напряжения и контроля изоляции ТН 35 кВ  до панели защит КЛ 35 кВ.

2.4. Наладка панели защит КЛ 35 кВ в части работы защит на отключение КЛ 35 кВ при возникновении земли в сети 35 кВ.

3. Главная схема электрических соединений

3.1 Схемы ОРУ 35 ПС 110кВ 110 кВ А 35-9, одна рабочая секционированная выключателем система шин.

4. Схема собственных нужд, оперативный ток.

4.1. Собственные нужды подстанций остаются без изменений. Система оперативного тока на ПС 110 кВ А остается без изменений – постоянный оперативный ток 220 В.

- Вторичная система ПС.

4.1. Устройства релейной защиты КЛ 35 кВ выполнены на базе микропроцессорных терминалов SPAC 810, производства АВВ.

4.2. Необходимо разработать решения по реконструкции цепей ТН 35 кВ. Проработать цепи вторичной коммутации, необходимые для подключения панели перевода цепей напряжения ТН 35 кВ. Подключение к защитам КЛ 35 кВ и выполнение отключения КЛ 35 кВ при появлении земли в сети 35 кВ.

4.3. Выполнить наладку защит КЛ 35 кВ А - З с отп. на ПС Соллерс, ПС Луговая №1,2 с учетом отключения при появлении земли в сети 35 кВ.

5. Основные характеристики реконструируемых объектов

| Объект | Присоединения подлежащие реконструкции оборудования РЗА |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ А | КЛ 35 кВ – 2 линий. |
| Технические требования к оборудованию РЗА | При выполнении проектных работ в части реконструкции ПС, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами ЛЭП 110 кВ, силовых трансформаторов 35 кВ и выше, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока, с высшим напряжением 35-750 кВ». РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. Устройства РЗА выполнить на микропроцессорной базе. Необходимость, достаточность определить проектом. Тип и марку согласовать с заказчиком. |

6. Состав работ:

6.1. I этап. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных:

6.1.1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования, применяемых для прокладки вторичных цепей, согласно настоящих технических требований. Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.

6.2. II этап. Разработка рабочей документации.

6.2.1. Разработать рабочую документация, обеспечивающую реализацию принятых технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

6.2.2. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

6.3. III этап. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

6.3.1. В соответствии с разработанной и согласованной рабочей документацией, выполнить закупку и монтаж оборудования (кабельной продукции, устройств РЗА (в случае необходимости)) выполнить пусконаладочные работы.

6.3.2. Выполнить корректировку исполнительной документации.

6.3.3. Выполнить опробование устройств c действием на отключение, ввод в работу с отражением в журналах РЗА.

7. Особые условия.

7.1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта.

7.2. Разделы проектной документации выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

7.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

7.4. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

7.5. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

7.6.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

7.7. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

7.8. Проектная организация и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Заказчиком.

7.9. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.

7.10. Подрядчик обеспечивает:

- получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий;

- внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации.

8.  Требования к выполнению и оформлению сметных расчетов.

8.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с действующим положениям, требованиям нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная документация составляется с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденную приказом Минстрой от 04.08.2020 №421/пр.

8.2. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода.

8.3. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

8.4. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными органами  субъекта  РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

По каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы) следует применять индексы, разработанные к федеральным единичным расценкам и рекомендованные к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

8.5. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

8.5.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

8.5.2. Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

8.6. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

8.7. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

8.8. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

8.9. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.10. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8.11. Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания). Указывать полное наименование нормативного документа на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

8.12. Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства». Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде (Приложение № 3). Дополнительно, в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:

тыс. руб. с НДС

| Расчет УНЦ (таблица т6) | ССР по ПСД | Выполнение условия непревышения |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | < или = нулю |

9. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

9.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации;

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями,

и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 2 к техническим требованиям).

10. Заказчик: АО «ДРСК».

11.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

12. Срок выполнения работ:

I этап. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных – в течение 1-го календарного месяца с момента заключения договора;

II этап. Разработка проектной документации – в течение 3-х календарных месяца с момента заключения договора;

III этап. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации – в течение 4-х календарных месяцев с момента заключения договора;

IV этап. Разработка рабочей документации – 6-ти календарных месяцев;

V этап. Выполнение строительно-монтажных работ — до 30.11.2024.